C-Power5200开发API接口手册

版本: V1.4

2012.08.04

修订记录：

| 日期 | 版本 | 修改内容 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009-8-11 | V1.0 | 第一版本 |  |
| 2010-01-28 | V1.1 | - 增加多窗口协议数据打包API - 增加多窗口协议串口和网络简单应用API |  |
| 2010-5-22 | V1.2 | 增加下列函数说明： - CP5200_Program_AddLafPict - CP5200_Program_AddLafVideo - CP5200_Program_AddVariable - CP5200_MakeGetTypeInfoData - CP5200_ParseGetTypeInfoRet - CP5200_MakeGetTempHumiData - CP5200_ParseGetTempHumiRet - CP5200_MakeReadConfigData - CP5200_ParseReadConfigRet - CP5200_MakeWriteConfigData - CP5200_ParseWriteConfigRet - CP5200_RS232_GetTemperature - CP5200_RS232_GetTypeInfo - CP5200_Net_GetTemperature - CP5200_Net_GetTypeInfo |  |
| 2011-02-24 | V1.3 | 增加以下接口： 1. CP5200_MakeReadHWSettingData 2. CP5200_ParseReadHWSettingRet 3. CP5200_MakeWriteHWSettingData 4. CP5200_ParseWriteHWSettingRet 5. CP5200_RS232_ReadHWSetting 6. CP5200_RS232_WriteHWSetting 7. CP5200_Net_ReadHWSetting 8. CP5200_Net_WriteHWSetting |  |
| 2012-03-16 |  | 增加以下接口： - CP5200_RS232_RemoveFile - CP5200_Net_RemoveFile |  |
| 2012-08-04 | V1.4 | 1. 增加以下接口说明： CP5200_CommData_SetParam CP5200_MakeReadRunningInfoData CP5200_ParseReadRunningInfoRet CP5200_MakeScreenTestData CP5200_ParseScreenTestRet CP5200_MakeInstantMessageData1 CP5200_CmmPacket_SetParam CP5200_MakePlaySelectedPrgData1 CP5200_MakeSetZoneAndVariableData CP5200_ParseSetZoneAndVariableRet CP5200_MakeSendPureTextData CP5200_ParseSendPureTextRet CP5200_RS232_SetZoneAndVariable CP5200_RS232_SendPureText CP5200_Net_SetZoneAndVariable CP5200_Net_SendPureText CPowerBox_MakeSendClockOrTemperatureData CPowerBox_ParseSendClockOrTemperatureRet CPowerBox_MakeSetAloneProgramData CPowerBox_ParseSetAloneProgramRet CPowerBox_MakeQueryProgramData CPowerBox_ParseQueryProgramRet CPowerBox_MakeSetScheduleData CPowerBox_ParseSetScheduleRet CPowerBox_MakeDeleteScheduleData CPowerBox_ParseDeleteScheduleRet CPowerBox_MakeGetScheduleData CPowerBox_ParseGetScheduleRet CPowerBox_RS232_SendClockOrTemperature CPowerBox_RS232_SetAloneProgram CPowerBox_RS232_QueryProgram CPowerBox_RS232_SetSchedule CPowerBox_RS232_DeleteSchedule CPowerBox_RS232_GetSchedule CPowerBox_Net_SendClockOrTemperature CPowerBox_Net_SetAloneProgram CPowerBox_Net_QueryProgram CPowerBox_Net_SetSchedule CPowerBox_Net_DeleteSchedule CPowerBox_Net_GetSchedule CP5200_Net_SetBindParam 2. 完善部分接口的参数说明 |  |

# 1、概述

## 1.1、数据类型定义

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 对象句柄 | HOBJECT | void* |

## 1.2、API接口函数分类

- 生成节目文件的API接口函数

- 生成播放列表文件的API接口函数

- 生成通信数据和解析返回数据的API接口函数

## 1.3、一般操作步骤

1、生成节目文件

2、生成节目单文件

3、利用生成通信数据和解析返回数据的API接口函数处理通信相关的数据，实现对控制卡的操作。

注意：控制卡启动时只查找节目单文件”playbill.lpp”，若生成数据时保存为其它文件名，在将节目单文件(“.lpp”)发送到卡上的时候，需要改文件名为”playbill.lpp”。

## 1.4、通信约定

控制卡支持“RS232/485通信方式”和“网络通信方式”。

### 1.4.1、RS232/485通信方式

数据以RS232/485方式通信时，以0xA5作为开始码，以0xAE作为结束码。在开始码和结束码之间的0xA5, 0xAA, 0xAE数据需要进行转码。

PC端发送数据时将1个码变为2个码:

0xA5  0xAA 0x05

0xAA  0xAA 0x0A

0xAE  0xAA 0x0E

PC端接收数据时将2个码变为1个码：

0xAA 0x05  0xA5

0xAA 0x0A  0xAA

0xAA 0xAE  0xAE

### 1.4.2、网络通信方式

发送数据时，需在数据的开始部分加上控制卡的识别码。

## 1.5、文字、图片显示效果编码

| 编码值 | 显示特效 |
| --- | --- |
| 0 | 立即显示（无特效） |
| 1 | 左开 |
| 2 | 右开 |
| 3 | 横中开 |
| 4 | 竖中开 |
| 5 | 百叶（垂直） |
| 6 | 左移 |
| 7 | 右移 |
| 8 | 上移 |
| 9 | 下移 |
| 10 | 向上滚动 |
| 11 | 向左滚动 |
| 12 | 向右滚动 |
| 13 | 闪烁 |
| 14 | 连续向左滚动 |
| 15 | 连续向右滚动 |
| 16 | 百叶（水平） |
| 17 | 顺时针展开 |
| 18 | 逆时针展开 |
| 9 | 风车 |
| 20 | 风车（逆时针） |
| 21 | 矩形向外 |
| 22 | 矩形向内 |
| 23 | 四角向外 |
| 24 | 四角向内 |
| 25 | 圆形向外 |
| 26 | 圆形向内 |
| 27 | 左上角展开 |
| 28 | 右上角展开 |
| 29 | 左下角展开 |
| 30 | 右下角展开 |
| 31 | 斜角展开 |
| 32 | 反斜角展开 |
| 33 | 左上角进入 |
| 34 | 右上角进入 |
| 35 | 左下角进入 |
| 36 | 右下角进入 |
| 37 | 斜角进入 |
| 38 | 反斜角进入 |
| 39 | 水平斑马线 |
| 40 | 垂直斑马线 |
| 41 | 马赛克（大） |
| 42 | 马赛克（小） |
| 43 | 放射线（向上） |
| 44 | 放射线（向下） |
| 45 | 积聚 |
| 46 | 下落 |
| 47 | 合并（水平） |
| 48 | 合并（垂直） |
| 49 | 旋出 |
| 50 | 旋入 |
| 51 | 棋盘（水平） |
| 52 | 棋盘（垂直） |
| 53 | 连续向上滚动 |
| 54 | 连续向下滚动 |
| 55 | 保留 |
| 56 | 保留 |
| 57 | 逐步变大（上） |
| 58 | 逐步变大（下） |
| 59 | 保留 |
| 60 | 逐步变大（垂直） |
| 61 | 闪动（水平） |
| 62 | 闪动（垂直） |
| 63 | 飘雪 |
| 64 | 向下滚动 |
| 65 | 左右滚动 |
| 66 | 上下展开 |
| 67 | 扇形展开 |
| 68 | 保留 |
| 69 | 斑马条（水平） |
| 70 | 斑马条（垂直） |
| 65536 | 随机 |

## 1.6、文本扩展标记

含扩展标记的文本可以包含以下的扩展标记，所有扩展标记名称必须是小写

| 扩展标记 | 说明 |
| --- | --- |
| <size> | 指定文字的大小,必须带上属性值才起作用，否则被忽略，属性值无效也被忽略。属性值是文字大小。有效值如下： <size=8> : 8点阵字 <size=16> : 16点阵字 <size=24> : 24点阵字 <size=32> : 32点阵字 |
| <color> | 指定文字的颜色,必须带上属性值才起作用，否则被忽略，属性值无效也被忽略。属性值是颜色的RGB值，十六进制。 例如： <color=#ff0000> : 红色 <color=#00ff00> : 绿色 <color=#0000ff> : 蓝色 |
| <p> | 换行 |
| <align> | 水平对齐方式,必须带上属性值才起作用，否则被忽略，属性值无效也被忽略。有效值如下： <align=left> : 左对齐 <align=center> ：居中 <align=right> ：右对齐 |
| <font> | 指定文字的字体,必须带上属性值才起作用，否则被忽略，属性值无效也被忽略。支持0~7共8种字体。 例如： <font=0> : 缺省字体，没有字体类型标签时 <font=1> : 第一种字体 …… <font=7> : 第七种字体 |

## 1.7、文字大小及类型编码

### 1.7.1、文字大小编码

| 编码值 | 文字大小（点） |
| --- | --- |
| 0 | 8 |
| 1 | 12 |
| 2 | 16 |
| 3 | 24 |
| 4 | 32 |
| 5 | 40 |
| 6 | 48 |
| 7 | 56 |

### 1.7.2、文字类型编码

| 编码值 | 文字类型 |
| --- | --- |
| 0 | 字体0 缺省字体 |
| 1 | 字体1 |
| 2 | 字体2 |
| 3 | 字体3 |
| 4 | 字体4 |
| 5 | 字体5 |
| 6 | 字体6 |
| 7 | 字体7 |

说明：如未做特殊说明，本文档中的函数的名为“nFontSize”的参数均按如下格式定义：

Byte 0~1：文字大小（点），如8、12、24、32、40、48、56

Byte 2：Bit 0~2，文字类型编码值；

Bit 3，是否用每个字符指定的字体（0用缺省字体，1用每个字符指定字体），添加标记文本节目时设置为1，其他时候设置为0

Bit4~7，保留。

Byte 3：保留

## 1.8、文字颜色编码

单字节文字颜色编码

可表示8种颜色。红绿蓝颜色值各用1个位表示。

最低位代表红色

次低位代表绿色

第三低位代表蓝色

3单字节文字颜色编码

可表示任意颜色。红绿蓝颜色值各用1个字节表示。

## 1.9、图片方式编码

| 编码值 | 图片处理方式 |
| --- | --- |
| 0 | 居中 |
| 1 | 按比例缩放 |
| 2 | 拉伸 |
| 3 | 平铺 |

## 1.10、时钟格式和显示内容

时钟格式：

用一个字节表示：

bit 0: 时制(0: 12小时制；1: 24小时制)

bit 1: 年份位数(0: 4位；1: 2位)

bit 2: 分行(0: 单行；1: 多行)

bit 3~5: 保留(设置为0)

bit 6: 显示时间刻度“时标、分标”

bit 7: 保留(设置为0)

时钟显示内容：

用一个字节表示：

按位确定要显示的内容。

bit 7: 指针

bit 6: 星期

bit 5: 秒

bit 4: 分

bit 3: 时

bit 2: 日

bit 1: 月

bit 0: 年

## 1.11、简单图片数据格式

数据构成：

| 数据头 | 红色数据(可选) | 绿色数据(可选) | 蓝色数据(可选) |
| --- | --- | --- | --- |

数据头说明：

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 标识 |  | 宽度 |  | 高度 |  | 属性 | 保留 |

说明：

| 数据名称 | 数据大小(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标识 | 2 | 固定为“I1”。 |
| 宽度 | 2 | 图片的宽度。低字节在前 |
| 高度 | 2 | 图片的高度。低字节在前 |
| 属性 | 1 | 图片的灰度以及颜色 Bit0: 是否存在红色数据，为1时存在。 Bit1: 是否存在绿色数据，为1时存在。 Bit2: 是否存在蓝色数据，为1时存在。 Bit3: 保留，设置为0 Bit4~7: 灰度级别，现支持0和7两个值 0: 2级灰度，每个点的数据用1bit表示 7: 256级灰度，每个点的数据用8bit表示 图像的每行数据总是按字节对齐，对于2级灰度的图片，行末不足8bit时，以0补足。 |
| 保留 | 1 | 设置为0 |

数据说明：

数据分颜色按照红绿蓝的顺序存放，若属性中的某个颜色的标记位为0，则该颜色的数据不存在。

对于某个颜色的数据，按照“从左到右，从上到下”的顺序存放。先放第一行的数据，再放第二行的数据。

## 1.12、全局区域信息格式

每个区域信息占16个字节，其格式如下：

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 类型 | 方式 | x |  | y |  | cx |  | cy |  | ItemPropData |  |  |  |  |  |

说明：

| 数据名称 | 数据大小(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 1 | 1：显示文本 2：显示指定图片文件 3：时钟 4：温度 5：湿度 6：提示文字(变量里’\n’之后的) 7：计时 |
| 方式 | 1 | 按窗口类型不同，含义不同。 当窗口类型为1或6时，指文本对齐方式： 0为左对齐，1为右对齐，2为居中； 当窗口类型为2时，指图片显示方式 0为居中，1为比例缩放，2为拉伸，3为平铺 其他窗口类型，暂时忽略此值，默认为0 |
| x | 2 | 区域起点X。高字节在前 |
| y | 2 | 区域起点Y。高字节在前 |
| cx | 2 | 区域宽度。高字节在前 |
| cy | 2 | 区域高度。高字节在前 |
| ItemPropData | 6 | 各区域属性数据，含义依赖于窗口类型 |

ItemPropData详细说明

1.显示文本

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 起始 | 结束 | 停留 |  | 字体颜色 | 保留 |

说明：

| 数据名称 | 数据大小(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 起始 | 1 | 起始变量号，有效值1～100 |
| 结束 | 1 | 结束变量号，有效值1～100 |
| 停留 | 2 | 每个有效变量停留的时间，单位为秒。高字节在前 |
| 字体颜色 | 1 | Bit0~3：字体大小，含义如下： 0：8点 1：12点 2：16点 3：24点 4：32点 5：40点 6：48点 7：56点 8：64点 Bit4~6：颜色，含义如下： 0：黑色 1：红色 2：绿色 3：黄色 4：蓝色 5：紫红色 6：青色 7：白色 Bit7：是否反色，1为反色 |

2.显示指定图片文件

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 起始 | 结束 | 停留 |  | 保留 | 保留 |

说明：

| 数据名称 | 数据大小(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 起始 | 1 | 起始变量号，有效值1～100 |
| 结束 | 1 | 结束变量号，有效值1～100 |
| 停留 | 2 | 每个有效变量停留的时间，单位为秒。高字节在前 |

3.时钟

4.温度

5.湿度

6.提示文字

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 提示窗口号 |  | 停留 |  | 字体颜色 | 保留 |

说明：

| 数据名称 | 数据大小(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 提示窗口号 | 2 | 按位标记哪些窗口需要此窗口提示，1为提示，0为不提示 Bit 0：表示1号窗口 Bit 1：表示2号窗口 …… Bit 15：表示16号窗口 |
| 停留 | 2 | 每个有效提示停留的时间，单位为秒。高字节在前 |
| 字体颜色 | 1 | 含义同“1.显示文本”的字体颜色 |

说明：1．当“提示窗口号”指定的窗口本身就为“6.提示文字”类型窗口时将忽略；

2．当“提示窗口号”指定的窗口里的变量值不存在’\n’或’\n’后没有数据，该变量将不参与提示。

3．停留时间在同步时为同步切换窗口停留时间的最大值除以该窗口提示的同步切换窗口数。

7.计时

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 计数器号 | 保留 | 停留 |  | 字体颜色 | 保留 |

说明：

| 数据名称 | 数据大小(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 计数器号 | 1 | 计数器编号 |
| 停留 | 2 | 每个有效提示停留的时间，单位为秒。高字节在前 |
| 字体颜色 | 1 | 含义同“1.显示文本”的字体颜色 |

## 1.13、窗口位置及属性

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | x |  | y |  | cx |  | cy |  | 窗口属性 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

| 数据名称 | 数据大小(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| x | 2 | 窗口起点X。高字节在前 |
| y | 2 | 窗口起点Y。高字节在前 |
| cx | 2 | 窗口宽度。高字节在前 |
| cy | 2 | 窗口高度。高字节在前 |
| 窗口属性 | 8 | 窗口缺省类型以及参数 |

窗口属性统一用8字节表示：

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 类型 | 参数 |  |  |  |  |  |  |

窗口类型的定义：

| 类型值 | 类型说明 |
| --- | --- |
| 0 | 空白（不显示任何内容） |
| 1 | 文本 |
| 2 | 时钟日历 |
| 3 | 温度、湿度 |
| 4 | 图片、图片引用 |
| 其它 | 保留 |

参数根据类型不同而不同。以下是各种类型的参数，所有“保留”的位置填写数据0x00。

#### 空白类型

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0 | 保留 |  |  |  |  |  |  |

#### 文本类型

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 1 | 方式 | 文字大小 | 文字颜色 | 速度 | 停留时间 |  | 保留 |

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方式 | 1 | 1 | 见”1.7”节的说明 |
| 文字大小 |  | 1 | Bit0~2: 文字大小 0x00: 8点阵文字（仅限英文） 0x01: 12点阵文字（仅限英文） 0x02: 16点阵文字 0x03: 24点阵文字 0x04: 32点阵文字 |
| 文字颜色 |  | 1 | Bit0~2: 文字颜色 0x01: 红色 0x02: 绿色 0x03: 黄色 0x04: 蓝色 红、绿、蓝颜色按位组合可组成其他颜色 |

#### 时钟日历类型

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2 | 文字大小 | 文字颜色 | 停留时间 |  | 历法 | 格式 | 内容 |

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文字大小 |  | 1 | Bit0~2: 文字大小 0x00: 8点阵文字（仅限英文） 0x01: 12点阵文字（仅限英文） 0x02: 16点阵文字 0x03: 24点阵文字 0x04: 32点阵文字 |
| 文字颜色 |  | 1 | Bit0~2: 文字颜色 0x01: 红色 0x02: 绿色 0x03: 黄色 0x04: 蓝色 红、绿、蓝颜色按位组合可组成其他颜色 |
| 停留时间 | 0x0000~0xffff | 2 | 高字节在前。单位是秒。 |
| 历法 |  | 1 | 0: 公历时间日期 |
| 格式 |  | 1 | bit 0: 时制(0: 12小时制；1: 24小时制) bit 1: 年份位数(0: 4位；1: 2位) bit 2: 分行(0: 单行；1: 多行) bit 3~5: 保留(设置为0) bit 6: 显示时间刻度“时标、分标” bit 7: 保留(设置为0) |
| 内容 |  | 1 | 按位确定要显示的内容。 bit 7: 指针 bit 6: 星期 bit 5: 秒 bit 4: 分 bit 3: 时 bit 2: 日 bit 1: 月 bit 0: 年 |

#### 温度、湿度类型

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 3 | 文字大小 | 文字颜色 | 停留时间 |  | 格式 | 保留 |  |

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文字大小 |  | 1 | Bit0~2: 文字大小 0x00: 8点阵文字（仅限英文） 0x01: 12点阵文字（仅限英文） 0x02: 16点阵文字 0x03: 24点阵文字 0x04: 32点阵文字 |
| 文字颜色 |  |  | Bit0~2: 文字颜色 0x01: 红色 0x02: 绿色 0x03: 黄色 0x04: 蓝色 红、绿、蓝颜色按位组合可组成其他颜色 |
| 停留时间 | 0x0000~0xffff | 2 | 高字节在前。单位是秒。 |
| 格式 |  | 1 | 0: 摄氏度 1: 华氏度 2: 湿度 |

#### 图片、图片引用

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 4 | 方式 | 速度 | 停留时间 |  | 保留 |  |  |

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方式 |  | 1 | 见”1.7”节的说明 |
| 速度 | 0～9 | 1 | 数值越小，速度越快。立即显示时此值无效。 |
| 停留时间 | 0x0000~0xffff | 2 | 高字节在前。单位是秒。 |

## 1.14、扫描参数各字节含义

扫描参数一共16个字节，设置扫描参数和读取扫描参数时都要用到，其各字节的含义如下：

| 字节 | 字节含义 | CPower3200/2200/1200取值说明 | CPower5200/4200取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 列顺序 | 0: 正 1: 负 | 0: 正 1: 负 |
| 0x01 | 数据极性 | 0: 正 1: 负 | 0: 正 1: 负 |
| 0x02 | OE极性 | 对CPower3200/2200无效，设置为0x00； 对于CPower1200: 0: OE正 1: OE负 | 0: 正 1: 负 |
| 0x03 | 行调整 | 0：调整-1 1：调整0 2：调整1, 3：调整2 | 0: 调整0 1: 调整1 2: 调整2 3: 调整-1 |
| 0x04 | 消隐 | 0: 无消隐 1: 消隐 | 0: 无消隐 1: 前消隐 2: 后消隐 3: 表示前后消隐 |
| 0x05 | 颜色顺序 | 0: 红-绿 1: 绿-红 | 0: 红-绿-蓝 1: 红-蓝-绿 2: 绿-红-蓝 3: 绿-蓝-红 4: 蓝-红-绿 5: 蓝-绿-红 |
| 0x06 | 移位时钟模式 | 0: 6Mhz 1: 12Mhz | 0~15: 表示模式1~模式16 |
| 0x07 | 时序微调 | 不存在此参数，设置为0x00 | 0: 微调1 1: 微调2 2: 微调3 3: 微调4 |
| 0x08 | 脉宽微调 | 不存在此参数，设置为0x00 | 0: 微调1 1: 微调2 2: 微调3 3: 微调4 |
| 0x09 | 扫描模式 | 0: 1/16扫 1: 1/8扫 2: 1/4扫 3: 1/2扫 4: 静态 | 0: 1/16扫 1: 1/8扫 2: 1/4扫 3: 1/2扫 4: 静态 |
| 0x0A | 单位模块大小 | 0: 16行 1: 8行 2: 4行 3: 2行 4: 1行 | 0: 16行 1: 8行 2: 4行 3: 2行 4: 1行 |
| 0x0B | 换行间隔 | 0：每隔4点换行 1：每隔8点换行 2：每隔16点换行 3：每隔32点换行 | 0：每隔8点换行 1：每隔4点换行 2：每隔16点换行 3：每隔32点换行 |
| 0x0C | 换行方向 | 0：正 1：负 | 0：正 1：负 |
| 0x0D | 模块内逆序 | 0: 无 1: 奇行逆序 2: 偶行逆序 3: 所有 | 0: 无 1: 8点逆序 2: 4点逆序 3: 16点逆序 4: 32点逆序 |
| 0x0E | 接口板类型 | 0: 标准型 1: 扩展型 | 0: 类型1 1: 类型2 2: 类型3 3: 类型4 |
| 0x0F | 折行逆序 | 不存在此参数，设置为0x00 | 0: 无折行逆序 2: 偶行逆序 3: 奇行逆序 |

# 2、生成节目的API接口

## 2.1、节目生成API接口总览

| 序号 | API接口函数名 | 接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CP5200_Program_Create | 创建节目对象 |
| 2 | CP5200_Program_Destroy | 销毁节目对象 |
| 3 | CP5200_Program_SetProperty | 设置节目属性 |
| 4 | CP5200_Program_SetBackgndImage | 设置节目的背景图片 |
| 5 | CP5200_Program_AddPlayWindow | 给节目增加播放窗 |
| 6 | CP5200_Program_SetWindowProperty | 设置窗口属性 |
| 7 | CP5200_Program_SetItemProperty | 设置播放项属性 |
| 8 | CP5200_Program_AddText CP5200_Program_AddText1 | 增加文本项到节目的指定播放窗 |
| 9 | CP5200_Program_AddTagText CP5200_Program_AddTagText1 | 增加包含扩展标记的文本项到节目的指定播放窗 |
| 10 | CP5200_Program_AddPicture | 增加图片项到节目的指定播放窗 |
| 11 | CP5200_Program_AddImage | 增加图片项到节目的指定播放窗 |
| 12 | CP5200_Program_AddLafPict | 添加LAF图片项到节目的指定播放窗 |
| 13 | CP5200_Program_AddLafVideo | 添加LAF动画项到节目的指定播放窗 |
| 14 | CP5200_Program_AddAnimator | 增加动画项到节目的指定播放窗 |
| 15 | CP5200_Program_AddClock | 增加时钟项到节目的指定播放窗 |
| 16 | CP5200_Program_AddTemperature | 增加温度项到节目的指定播放窗 |
| 17 | CP5200_Program_AddVariable | 增加自定义变量数据到指定播放窗 |
| 18 | CP5200_Program_AddTimeCounter | 增加定时器数据到指定播放窗 |
| 19 | CP5200_Program_SaveToFile | 保存节目到文件 |

本类函数的使用步骤如下：

第1步: 创建节目对象

第2步: 增加播放窗

第3步: 增加播放项到指定播放窗

第4步: 保存节目到文件

第5步: 销毁节目对象

## 2.2、节目生成API接口详细描述

### CP5200_Program_Create

| HOBJECT CP5200_Program_Create(WORD width, WORD height, BYTE color) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 创建节目对象 |
| 参数 | width: 显示屏宽度，以点为单位 |
|  | height: 显示屏高度，以点为单位 |
|  | color: 颜色和灰度级别。单红色0x01；单红256级灰度0x71;双色0x03;双色256级灰度0x73;七彩0x07;全彩256级灰度0x77 |
| 返回值 | 节目对象句柄，供本类API接口函数使用 返回“空”表示创建失败 |
| 其它说明 | 对象创建成功并不再使用时，必须将对象销毁 |

### CP5200_Program_Destroy

| int CP5200_Program_Destroy(HOBJECT hObj) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 销毁节目对象 |
| 参数 | hObj: 要销毁的节目对象句柄 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不正确的节目对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Program_SetProperty

| int CP5200_Program_SetProperty(HOBJECT hObj, int nPropertyValue, DWORD nPropertyID) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置节目属性 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | nPropertyValue: 属相值，根据“属性识别”参数的不同有不同的含义 节目循环播放次数的范围是1~65535 节目播放时间的单位是秒，取值范围1~65535 编码转换： 0不转换； 1简体中文转繁体中文； 2繁体中文转简体中文； |
|  | nPropertyID: 属性识别，可以是以下值之一 1: 节目循环播放次数 2: 节目播放时间 3: 文字编码转换。 |
| 返回值 | -1: 不正确的节目对象句柄 0: 不认识的属性识别 >0: 设置成功 |
| 其它说明 | “节目循环播放次数”和“节目播放时间”二者只有一个有效，以最后一次的设置为有效。 |

### CP5200_Program_SetBackgndImage

| int CP5200_Program_SetBackgndImage(HOBJECT hObj, const BYTE* pImgDat, WORD wImgWidth, WORD wImgHeight, BYTE color, int nMode, int nCompress) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置节目的背景图片 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | pImgDat: 图片数据缓冲区。根据参数color的值确定有哪种颜色的数据，以及数据的格式。多种颜色的数据同时存在时，先红色数据，再放绿色数据，最后是蓝色数据。 对于每个颜色的数据，先放第1行的数据，再放第二行的数据，每个像素的数据表示根据color参数的高4位来确定。 |
|  | wImgWidth: 图片宽度的点数 |
|  | wImgHeight: 图片高度的点数 |
|  | color: 图片数据包含哪些颜色的数据，以及数据的格式。 最4位表示包含哪些颜色的数据，可以是以下值的组合: 0x01: 存在红色数据 0x02: 存在绿色数据 0x04: 存在蓝色数据 高4位表示数据的格式（灰度级别），支持2种格式： 0x0: 二值图像。按照图像的水平行，每8个点的数据组成一个字节，行末不足8点时，以0补足一个字节；一种颜色的数据量(单位:字节) 是: ((图片宽度 + 7) / 8) * 图片高度。 0x7: 256级灰度数据。每个点用1字节表示 ；一种颜色的数据量(单位:字节)是: 图片宽度 * 图片高度。 例如：0x71表示256级灰度图片，只存在红色数据 |
|  | nMode: 显示时的处理方式 0: 居中 1: 按比例缩放 2: 拉伸 3: 平铺 |
|  | nCompress: 压缩图片数据。现只支持不压缩的方式 0：不压缩 |
| 返回值 | -1: 不正确的节目对象句柄 -4 : 内存不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Program_AddPlayWindow

| int CP5200_Program_AddPlayWindow(HOBJECT hObj, WORD x, WORD y, WORD cx, WORD cy) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 给节目增加播放窗 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | x: 播放窗起始X坐标 |
|  | y: 播放窗起始Y坐标 |
|  | cx: 播放窗宽度 |
|  | cy: 播放窗高度 |
| 返回值 | >=0: 播放窗号 -1: 不正确的节目对象句柄 -3: 参数错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Program_SetWindowProperty

| int CP5200_Program_SetWindowProperty(HOBJECT hObj, int nWinNo, int nPropertyValue, int nPropertyID); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置窗口属性 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | nWinNo:播放窗号 |
|  | nPropertyValue:属性值 当属性ID为1时，其值的含义如下： bit0~1: 边框速度(值越小越快) bit2: 边框背景色(1为绿色,0为黑色) bit3: 边框前景色(1为红色,0为白色) bit4~6: 边框动作方式(0无边框,1单点,2虚线,3十字,4追逐) bit7: 边框滚动方向(0顺时针,1逆时针) 当属性ID为2时，其值的含义如下： 0:静止，1:循环播放，2:隐藏 |
|  | nPropertyID:属性ID，可以是以下值之一： 1：设置窗口边框属性 2：设置窗口等待类型 |
| 返回值 | >=0: 播放窗号 -1: 不正确的节目对象句柄 -3: 参数错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Program_SetItemProperty

| int CP5200_Program_SetItemProperty(HOBJECT hObj, int nWinNo, int nItem , int nPropertyValue, int nPropertyID); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置播放项属性 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | nWinNo:播放窗号 |
|  | nItem:播放项编号，AddText等函数返回 |
|  | nPropertyValue: 颜色值，RGB, 负值取消透明颜色 |
|  | nPropertyID: 值为1时，表示设置透明颜色 |
| 返回值 | 1: 成功 -1: 不正确的节目对象句柄 -3: 参数错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Program_AddText（CP5200_Program_AddText1）

| int CP5200_Program_AddText(HOBJECT hObj, int nWinNo, const char* pText, int nFontSize, COLORREF crColor, int nEffect, int nSpeed, int nStay) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 增加文本项到指定播放窗 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | nWinNo: 播放窗号 |
|  | pText: 文本字符串 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | crColor: 文字颜色 |
|  | nEffect: 文字显示效果 |
|  | nSpeed: 文字显示速度 |
|  | nStay: 停留时间 |
| 返回值 | >=0: 播放项编号 -1: 不正确的节目对象句柄 -3: 播放窗号无效 -4: 内存不足 |
| 其它说明 | CP5200_Program_AddText1接口用于纯粹单字节文字（英文、欧洲文字）节目 |

### CP5200_Program_AddTagText（CP5200_Program_AddTagText1）

| int CP5200_Program_AddTagText(HOBJECT hObj, int nWinNo, const char* pText, int nFontSize, COLORREF crColor, int nEffect, int nSpeed, int nStay) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 增加文本项到指定播放窗 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | nWinNo: 播放窗号 |
|  | pText: 文本字符串，可包含扩展标记。参见”1.6”节 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | crColor: 文字颜色 |
|  | nEffect: 文字显示效果 |
|  | nSpeed: 文字显示速度 |
|  | nStay: 停留时间 |
| 返回值 | >=0: 播放项编号 -1: 不正确的节目对象句柄 -3: 播放窗号无效 -4: 内存不足 |
| 其它说明 | 缺省使用参数中的文字大小、颜色等属性值，若文本中包含扩展标记，则从扩展标记开始，使用扩展标记指定的值。 CP5200_Program_AddTagText1接口用于纯粹单字节文字（英文、欧洲文字）节目 |

### CP5200_Program_AddPicture

| int CP5200_Program_AddPicture(HOBJECT hObj, int nWinNo, const char* pPictFile, int nMode, int nEffect, int nSpeed, int nStay, int nCompress) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 增加图片项到指定播放窗 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | nWinNo: 播放窗号 |
|  | pPictFile: 图片文件路径和名称 |
|  | nMode: 显示时的处理方式 0: 居中 1: 按比例缩放 2: 拉伸 3: 平铺 4: 左上角对齐 8: 垂直分页 11: 水平分页（左对齐） 12: 水平分页（右对齐） |
|  | nEffect: 图片显示效果 |
|  | nSpeed: 效果展示速度。0最快 |
|  | nStay: 停留时间，单位为秒 |
|  | nCompress: 压缩图片数据 0：不压缩 1：转换为256色图片并压缩数据 |
| 返回值 | >=0: 播放项编号 -1: 不正确的节目对象句柄 -3: 播放窗号无效 -4: 内存不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Program_AddImage

| int CP5200_Program_AddImage(HOBJECT hObj, int nWinNo, const BYTE* pImgDat, WORD wImgWidth, WORD wImgHeight, BYTE color, int nMode, int nEffect, int nSpeed, int nStay, int nCompress, int nPageCount) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 添加图片项到节目的指定播放窗口 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | nWinNo: 播放窗口号 |
|  | pImgDat:图片数据缓冲区。根据参数color的值确定有哪种颜色的数据以及灰度。按红绿蓝的顺序存放各颜色数据，没有则跳过。对于每个颜色的数据，其格式为：按照图像的水平行，每8个点的数据组成一个字节，行末不足8点时，以0补足一个字节；先放第1行的数据，再放第二行的数据；一种颜色的数据量是：:二级灰度为 ((图片宽度 + 7) / 8) * 图片高度，256级灰度为 图片宽度 * 图片高度； |
|  | wImgWidth: 图片宽度的点数 |
|  | wImgHeight: 图片高度的点数 |
|  | color: ：图片颜色和灰度： bit 0: 是否存在红色数据，0不存在，1存在 bit 1: 是否存在绿色数据，0不存在，1存在 bit 2: 是否存在蓝色数据，0不存在，1存在 bit 4~7:0为2级灰度 7为256级灰度 |
|  | nMode: 显示时的处理方式 0: 居中 1: 按比例缩放 2: 拉伸 3: 平铺 |
|  | nEffect: 图片显示效果 |
|  | nSpeed: 效果展示速度。0最快 |
|  | nStay: 停留时间，单位为秒，高位在前。 |
|  | nCompress: 压缩图片数据 0：不压缩 1：转换为256色图片并压缩数据 |
|  | nPageCount: 页数 |
| 返回值 | >=0: 播放项编号 -1: 不正确的节目对象句柄 -3: 播放窗号无效 -4: 内存不足 |
| 其它说明 | 图片大小必须与播放窗大小一致 |

### CP5200_Program_AddLafPict

| int CP5200_Program_AddLafPict(HOBJECT hObj, int nWinNo, const char* pLafFile, int nMode, int nEffect, int nSpeed, int nStay, int nCompress) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 添加LAF图片项到节目的指定播放窗 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | nWinNo: 播放窗号 |
|  | pLafFile: 图片文件路径和名称 |
|  | nMode: 显示时的处理方式 0: 居中 1: 按比例缩放 2: 拉伸 3: 平铺 |
|  | nEffect: 图片显示效果 |
|  | nSpeed: 效果展示速度。0最快 |
|  | nStay: 停留时间，单位为秒 |
|  | nCompress: 压缩图片数据 0：不压缩 1：转换为256色图片并压缩数据 |
| 返回值 | >=0: 播放项编号 -1: 不正确的节目对象句柄 -3: 播放窗号无效 -4: 内存不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Program_AddLafVideo

| int CP5200_Program_AddLafVideo(HOBJECT hObj, int nWinNo, const char* pLafFile, int nMode, int nRepeat) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 添加LAF动画项到节目的指定播放窗 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | nWinNo: 播放窗号 |
|  | pLafFile: 动画文件路径和名称 |
|  | nMode: 显示时的处理方式 0: 居中 1: 按比例缩放 2: 拉伸 3: 平铺 |
|  | nRepeat: 动画循环播放的次数 |
| 返回值 | >=0: 播放项编号 -1: 不正确的节目对象句柄 -3: 播放窗号无效 -4: 内存不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Program_AddAnimator

| int CP5200_Program_AddAnimator(HOBJECT hObj, int nWinNo, const char* pAniFile, int nMode, int nRepeat) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 增加动画项到指定播放窗 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | nWinNo: 播放窗号 |
|  | pAniFile: 动画文件(.gif)路径和名称 |
|  | nMode: 显示时的处理方式 0: 居中 1: 按比例缩放 2: 拉伸 3: 平铺 |
|  | nRepeat: 动画循环播放的次数 |
| 返回值 | >=0: 播放项编号 -1: 不正确的节目对象句柄 -3: 播放窗号无效 -4: 内存不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Program_AddClock

| int CP5200_Program_AddClock(HOBJECT hObj, int nWinNo, const char* pText, int nFontSize, COLORREF crColor, int nStay, WORD wAttr) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 增加时钟项到指定播放窗 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | nWinNo: 播放窗号 |
|  | pText: 文本字符串 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | crColor: 文字颜色 |
|  | nStay: 停留时间 |
|  | wAttrib: 时钟属性,按位确定要显示的内容 bit 0: 显示年 bit 1: 显示月 bit 2: 显示日 bit 3: 显示小时 bit 4: 显示分钟 bit 5: 显示秒 bit 6: 显示星期 bit 7: 显示指针 bit 8: 时制(0: 12小时制；1: 24小时制) bit 9: 年份位数(0: 4位；1: 2位) bit 10: 分行(0: 单行；1: 多行) bit 11~13: 格式控制，如2010年11月12日星期五 的格式根据取值不同分别表示如下： 0: 2010年11月12日 星期五 16:20:30 1: Fri，12/11/2010 16:20:30 2: 2010-11-12 Fri. 16:20:30 3: Friday，12 November 2010 16:20:30 4: Fri，Nov 12,2010 16:20:30 5: Friday，November 12 2010 16:20:30 6: Fri，11/12/2010 16:20:30 7: 2010/11/12，Fri.16:20:30 bit 14: 显示时标、分标 bit 15: 透明显示 |
| 返回值 | >=0: 播放项编号 -1: 不正确的节目对象句柄 -3: 播放窗号无效 -4: 内存不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Program_AddTemperature

| int CP5200_Program_AddTemperature(HOBJECT hObj, int nWinNo, const char* pText, int nFontSize, COLORREF crColor, int nStay, WORD wAttr) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 增加温度项到指定播放窗 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | nWinNo: 播放窗号 |
|  | pText: 文本字符串 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | crColor: 文字颜色 |
|  | nStay: 停留时间 |
|  | wAttrib: 温度属性 0: 设置温度 1: 华氏温度 |
| 返回值 | >=0: 播放项编号 -1: 不正确的节目对象句柄 -3: 播放窗号无效 -4: 内存不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Program_AddVariable

| int CP5200_Program_AddVariable(HOBJECT hObj, int nWinNo, int nFontSize, COLORREF crColor, int nStay, WORD wAttr) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 增加自定义变量数据到指定播放窗 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | nWinNo: 播放窗号 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | crColor: 文字颜色 |
|  | nStay: 停留时间 |
|  | wAttrib: 自定义数据属性 高字节为格式：意义如下： 0: 文本数据。直接显示变量文本 1: 图片数据。显示变量文本指定的图片 低字节为变量编号,有效值1～100，指定使用哪个用户变量 |
| 返回值 | >=0: 播放项编号 -1: 不正确的节目对象句柄 -3: 播放窗号无效 -4: 内存不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Program_AddTimeCounter

| int CP5200_Program_AddTimeCounter(HOBJECT hObj, int nWinNo, int nFontSize, COLORREF crColor, int nStay, int nOption , const int* pBaseTime ,const char* pContent) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 增加定时器数据到指定播放窗 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | nWinNo: 播放窗号 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | crColor: 文字颜色 |
|  | nStay: 停留时间 |
|  | nOption: 显示属性 第1字节：指定“格式”，Bit0: 计时类型。0正计时，1倒计时 Bit1~7: 保留 第2字节：指定“对齐”，Bit0~1: 水平对齐；Bit2~3: 垂直对齐 |
|  | pBaseTime: 长度为6的整形数组首地址，分别存储年月日时分秒 |
|  | pContent: |
| 返回值 | >=0: 播放项编号 -1: 不正确的节目对象句柄 -3: 播放窗号无效 -4: 内存不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Program_SaveToFile

| int CP5200_Program_SaveToFile(HOBJECT hObj, const char* pFilename) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 保存节目到文件 |
| 参数 | hObj: 节目对象句柄 |
|  | pFilename: 文件路径和名称 |
| 返回值 | >=0: 文件大小 -1: 不正确的节目对象句柄 -3: 文件操作失败 |
| 其它说明 |  |

# 3、生成节目单的API接口

## 3.1、节目单生成API接口总览

| 序号 | API接口函数名 | 接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CP5200_Playbill_Create | 创建节目单对象 |
| 2 | CP5200_Playbill_Destroy | 销毁节目单对象 |
| 3 | CP5200_Playbill_AddFile | 增加节目文件到节目单 |
| 4 | CP5200_Playbill_DelFile | 从节目单中删除节目文件 |
| 5 | CP5200_Playbill_SaveToFile | 保存节目单到文件 |

本类函数的使用步骤如下：

第1步: 创建节目单对象

第2步: 增加节目文件到节目单

第3步: 保存节目单到文件

第4步: 销毁节目单对象

## 3.2、节目单生成API接口详细描述

### CP5200_Playbill_Create

| HOBJECT CP5200_Playbill_Create(WORD width, WORD height, BYTE color) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 创建节目单对象 |
| 参数 | width: 显示屏宽度，以点为单位 |
|  | height: 显示屏高度，以点为单位 |
|  | color: 颜色和灰度级别。单红色0x01；单红256级灰度0x71;双色0x03;双色256级灰度0x73;七彩0x07;全彩256级灰度0x77 |
| 返回值 | 节目单对象句柄，供本类API接口函数使用 返回“空”表示创建失败 |
| 其它说明 | 对象创建成功并不再使用时，必须将对象销毁 |

### CP5200_Playbill_Destroy

| int CP5200_Playbill_Destroy(HOBJECT hObj) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 销毁节目单对象 |
| 参数 | hObj: 要销毁的节目单对象句柄 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 节目单对象句柄空 -2: 不正确的节目单对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Playbill_AddFile

| int CP5200_Playbill_AddFile(HOBJECT hObj, const char* pFilename) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 增加节目到节目单的末尾 |
| 参数 | hObj: 节目单对象句柄 |
|  | pFilename: 节目文件路径和名称 |
| 返回值 | >=0: 添加成功 -1: 不正确的节目单对象句柄 -3: 节目文件非短文件名 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Playbill_DelFile

| int CP5200_Playbill_DelFile(HOBJECT hObj, const char* pFilename) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 从节目单中删除节目 |
| 参数 | hObj: 节目单对象句柄 |
|  | pFilename: 节目文件路径和名称 |
| 返回值 | >=0: 删除成功 -1: 不正确的节目单对象句柄 -3: 节目文件非短文件名 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Playbill_SaveToFile

| int CP5200_Playbill_SaveToFile(HOBJECT hObj, const char* pFilename) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 保存节目单到文件 |
| 参数 | hObj: 节目单对象句柄 |
|  | pFilename: 文件路径和名称 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不正确的节目单对象句柄 -3: 文件操作失败 |
| 其它说明 |  |

# 4、数据通信API接口

## 4.1、数据通信API接口总览

| 序号 | API接口函数名 | 接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CP5200_CommData_Create | 创建数据对象 |
| 2 | CP5200_CommData_Destroy | 销毁数据对象 |
| 3 | CP5200_CommData_SetParam | 设置数据包参数 |
| 4 | CP5200_MakeCreateFileData | 生成创建文件所需的数据 |
| 5 | CP5200_ParseCreateFileRet | 解析返回的创建文件命令的数据 |
| 6 | CP5200_MakeWriteFileData | 生成写文件命令的数据 |
| 7 | CP5200_ParseWriteFileRet | 解析返回的写文件命令的数据 |
| 8 | CP5200_MakeCloseFileData | 生成关闭文件命令的数据 |
| 9 | CP5200_ParseCloseFileRet | 解析返回的关闭文件命令的数据 |
| 10 | CP5200_MakeDeleteFileNoData | 生成根据文件号删除文件命令的数据 |
| 11 | CP5200_ParseDeleteFileNoRet | 解析返回的根据文件号删除文件命令的数据 |
| 12 | CP5200_MakeDeleteFileNameData | 生成根据文件名删除文件命令的数据 |
| 13 | CP5200_ParseDeleteFileNameRet | 解析返回的根据文件名删除文件命令的数据 |
| 14 | CP5200_MakeReadTimeData | 生成查询控制卡上当前时间命令的数据 |
| 15 | CP5200_ParseReadTimeRet | 解析返回的查询控制卡当前时间命令的数据 |
| 16 | CP5200_MakeWriteTimeData | 生成设置时间命令的数据 |
| 17 | CP5200_ParseWriteTimeRet | 解析返回的设置控制卡上时间命令的数据 |
| 18 | CP5200_MakeReadBrightnessData | 生成查询控亮度控制信息命令的数据 |
| 19 | CP5200_ParseReadBrightnessRet | 解析返回的查询亮度控制信息命令的数据 |
| 20 | CP5200_MakeWriteBrightnessData | 生成设置亮度控制信息命令的数据 |
| 21 | CP5200_ParseWriteBrightnessRet | 解析返回的设置亮度控制信息命令的数据 |
| 22 | CP5200_MakeWriteIOOnOffTimeData | 生成设置IO信号定时开关命令的数据 |
| 23 | CP5200_ParseWriteIOOnOffTimeRet | 解析返回的IO信号定时开关命令的数据 |
| 24 | CP5200_MakeReadIOOnOffTimeData | 生成查询IO开关时间控制信号命令的数据 |
| 25 | CP5200_ParseReadIOOnOffTimeRet | 解析返回的查询IO开关定时控制命令的数据 |
| 26 | CP5200_MakeWriteOnOffTimeData | 生成设置定时开关屏命令的数据 |
| 27 | CP5200_ParseWriteOnOffTimeRet | 解析返回的设置定时开关屏命令的数据 |
| 28 | CP5200_MakeReadOnOffTimeData | 生成查询定时开关屏命令的数据 |
| 29 | CP5200_ParseReadOnOffTimeRet | 解析返回的查询定时开关屏命令的数据 |
| 30 | CP5200_MakeReadVersionData | 生成查询版本信息命令的数据 |
| 31 | CP5200_ParseReadVersionRet | 解析返回的查询版本信息命令的数据 |
| 32 | CP5200_MakeFormatData | 生成格式化控制卡文件系统命令的数据 |
| 33 | CP5200_ParseFormatRet | 解析返回的格式化控制卡文件系统命令的数据 |
| 34 | CP5200_MakeRestartAppData | 生成重启App命令的数据 |
| 35 | CP5200_ParseRestartAppRet | 解析返回的重启App命令的数据 |
| 36 | CP5200_MakeRestartSysData | 生成重启控制卡命令的数据 |
| 37 | CP5200_ParseRestartSysRet | 解析返回的重启控制卡命令的数据 |
| 38 | CP5200_MakeGetFreeSpaceData | 生成查询控制卡上可用空间命令的数据 |
| 39 | CP5200_ParseGetFreeSpaceRet | 解析返回的查询可用空间命令的数据 |
| 40 | CP5200_MakeGetFileInfoData | 生成取得文件信息命令的数据 |
| 41 | CP5200_ParseGetFileInfoRet | 解析返回的取得文件信息命令的数据 |
| 42 | CP5200_ParseGetFirstFileInfoRet | 解析返回的取得文件信息命令的数据，并取得第一个文件的信息 |
| 43 | CP5200_ParseGetNextFileInfoRet | 解析返回的取得文件信息命令的数据，取得下一个文件的信息 |
| 44 | CP5200_MakeBeginFileUploadData | 生成开始上载文件的数据 |
| 45 | CP5200_ParseBeginFileUploadRet | 解析返回的开始上载文件的数据 |
| 46 | CP5200_MakeFileUploadData | 生成上载文件的数据 |
| 47 | CP5200_ParseFileUploadRet | 解析返回的生成上载文件的数据 |
| 48 | CP5200_MakeEndFileUploadData | 生成结束上载文件的数据 |
| 49 | CP5200_ParseEndFileUploadRet | 解析返回的结束上载文件的数据 |
| 50 | CP5200_MakeGetTypeInfoData | 生成获得类型信息数据 |
| 51 | CP5200_ParseGetTypeInfoRet | 解析返回的获得类型信息的数据 |
| 52 | CP5200_MakeGetTempHumiData | 生成获得温度、湿度信息的数据 |
| 53 | CP5200_ParseGetTempHumiRet | 解析返回的获得温度、湿度信息的数据 |
| 54 | CP5200_MakeReadConfigData | 生成读取配置信息的数据 |
| 55 | CP5200_ParseReadConfigRet | 解析返回的读取配置信息的数据 |
| 56 | CP5200_MakeWriteConfigData | 生成写配置信息的数据 |
| 57 | CP5200_ParseWriteConfigRet | 解析返回的写配置信息的数据 |
| 58 | CP5200_MakeReadRunningInfoData | 生成查询控制卡运行信息的数据 |
| 59 | CP5200_ParseReadRunningInfoRet | 解析返回的查询控制卡运行信息的数据 |
| 60 | CP5200_MakeScreenTestData | 生成显示测试图案的数据 |
| 61 | CP5200_ParseScreenTestRet | 解析返回的显示测试图案的数据 |
| 62 | CP5200_MakeInstantMessageData CP5200_MakeInstantMessageData1 | 生成即时信息数据 |
| 63 | CP5200_MakeSendInstantMessageData | 生成发送即时信息数据 |
| 64 | CP5200_ParseSendInstantMessageRet | 解析返回的发送即时信息的数据 |
| 65 | CP5200_MakeReadHWSettingData | 生成读取扫描参数的数据 |
| 66 | CP5200_ParseReadHWSettingRet | 解析返回的读取扫描参数的数据 |
| 67 | CP5200_MakeWriteHWSettingData | 生成写扫描参数的数据 |
| 68 | CP5200_ParseWriteHWSettingRet | 解析返回的写扫描参数的数据 |
| 69 | CP5200_MakeOpenFileData | 生成打开控制卡上文件的数据 |
| 70 | CP5200_ParseOpenFileRet | 解析返回的打开控制卡文件的数据 |
| 71 | CP5200_MakeGetDirentryData | 生成获取控制卡上文件信息的数据 |
| 72 | CP5200_ParseGetDirentryRet | 解析返回的获取控制卡上文件信息的数据 |
| 73 | CP5200_MakeReadFileNoData | 生成读取控制卡上文件数据的数据 |
| 74 | CP5200_ParseReadFileNoRet | 解析返回的读取控制卡上文件数据的数据 |
| 75 | CP5200_MakeCloseFileNoData | 生成关闭控制卡上文件的数据 |
| 76 | CP5200_ParseCloseFileNoRet | 解析返回的关闭控制卡文件的数据 |

本类函数的使用步骤如下：

第1步: 创建数据对象

第2步: 生成通信所需的数据，包含了RS232/485的转码处理(0xa5 => 0xaa 0x05, …)，或者网络通信的识别码信息

第3步: 将数据发送到控制卡

第4步: 接收返回的数据，接收时进行转码处理(0xaa 0x05 => 0xa5, …)

第5步: 解析返回的数据得到返回结果

第6步: 销毁数据对象

## 4.2、数据通信API接口详细描述

### CP5200_CommData_Create

| HOBJECT CP5200_CommData_Create(int nCommType, BYTE byCardID, DWORD dwIDCode) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 创建数据对象 |
| 参数 | nCommType: RS232/485 或者网络通信方式 0: RS232/485 1: 网络 |
|  | byCardID: 控制卡ID |
|  | dwIDCode: 控制卡的网络识别码。RS232/485通信方式时忽略此参数。 |
| 返回值 | 数据对象句柄，供本类API接口函数使用 返回“空”表示创建失败 |
| 其它说明 | 对象创建成功并不再使用时，必须将对象销毁 |

### CP5200_CommData_Destroy

| HOBJECT CP5200_CommData_Destroy(HOBJECT hObj) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 创建数据对象 |
| 参数 | hObj: 要销毁的数据对象句柄 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_CommData_SetParam

| HOBJECT CP5200_CommData_SetParam (HOBJECT hObj, int nParamType, const char *pParamString) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置数据包参数 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | nParamType：参数类型，目前只有1有效 |
|  | pParamString：参数字符串 当参数类型为1时，pParamString为控制卡的设备ID，这个参数只有控制卡作为客户端通信或者控制卡板载GPRS通信时才需要设置 |
| 返回值 | 1：无错误 0: 参数类型不对 -1: 不正确的数据对象句柄 -2：参数字符串值不对 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeCreateFileData

| int CP5200_MakeCreateFileData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize, const char* pFilename, long lFilesize, const BYTE* pTimeBuffer) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成创建文件所需的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | pFilename: 要建立的文件名，必须是短文件名 |
|  | lFilesize: 要建立的文件的大小（字节） |
|  | pTimeBuffer: 文件时间信息，长度6字节 字节0: 年(00~99), 实际年份-2000 字节1: 月(1~12) 字节2: 日(1~31) 字节3: 时 (0~23) 字节4: 分(0~56) 字节5: 秒(0~59) |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 | 若控制卡上存在同名的文件，旧文件将被覆盖 可支持的最大文件大小是1.5M 字节 对每个控制卡，每次只能对1个文件进行操作 |

### CP5200_ParseCreateFileRet

| int CP5200_ParseCreateFileRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的创建文件命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1: 成功建立文件 0: 不能建立文件 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeWriteFileData

| int CP5200_MakeWriteFileData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize, const BYTE *pData, WORD wDatLen, WORD *pwChksum) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成写文件命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | pData: 文件数据缓冲区 |
|  | wDataLen: 本次写入的数据长度 |
|  | pwChksum: 指向WORD变量的指针，传入原有的数据校验和，并返回新的数据校验和 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 | 若文件较大，需要分多次写入数据，每次写入数据的不大于1000字节 |

### CP5200_ParseWriteFileRet

| int CP5200_ParseWriteFileRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的写文件命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1: 数据接收成功 0: 数据接收失败 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 |
| 其它说明 | 控制卡接收到数据后，保存在临时缓冲区内，直到关闭文件时才把数据写到文件中 |

### CP5200_MakeCloseFileData

| int CP5200_MakeCloseFileData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize, WORD wChksum) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成关闭文件命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | wChksum: 文件数据的校验和 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 | 关闭文件时，需要将此文件的所有数据写入文件，这个过程需要较长时间，所需时间大约如下： ((文件大小 / 4096) + 1) * 200 + 100 单位:毫秒 |

### CP5200_ParseCloseFileRet

| int CP5200_ParseCloseFileRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的关闭文件命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1: 成功关闭文件 0: 不能关闭文件 255: 校验和错误 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeDeleteFileNoData

| int CP5200_MakeDeleteFileNoData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize, int fno) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成根据文件号删除文件命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | fno: 文件号 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseDeleteFileNoRet

| int CP5200_ParseDeleteFileNoRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的根据文件号删除文件命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1: 成功删除文件 0: 不能删除文件 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeDeleteFileNameData

| int CP5200_MakeDeleteFileNameData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize, const char *pFilename) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成根据文件名删除文件命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | pFilename: 文件名 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseDeleteFileNameRet

| int CP5200_ParseDeleteFileNameRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的根据文件名删除文件命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1: 成功删除文件 0: 不能删除文件 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeReadTimeData

| int CP5200_MakeReadTimeData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成查询控制卡上当前时间命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseReadTimeRet

| int CP5200_ParseReadTimeRet (HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pTimeBuffer, int nTimeBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的查询控制卡当前时间命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pTimeBuffer: 时间信息缓冲区，信息含义如下 0字节: 秒 1字节: 分 2字节: 时 3字节: 星期 4字节: 日 5字节: 月 6字节: 年(2位数字，加上2000是实际年份值) |
|  | nTimeBufSize: 时间信息缓冲区的长度，要求不小于7字节 |
| 返回值 | 1: 成功获取时间信息 0: 不能获取时间信息 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeWriteTimeData

| int CP5200_MakeWriteTimeData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize, const BYTE* pTimeBuffer) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成设置时间命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | pTimeBuffer: 时间信息数据缓冲区，信息数据含义如下 0字节: 秒 1字节: 分 2字节: 时 3字节: 星期 4字节: 日 5字节: 月 6字节: 年(2位数字，加上2000是实际年份值) |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseWriteTimeRet

| int CP5200_ParseWriteTimeRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的设置控制卡上时间命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1: 成功设置时间 0: 不能设置时间 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeReadBrightnessData

| int CP5200_MakeReadBrightnessData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成查询控亮度控制信息命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseReadBrightnessRet

| int CP5200_ParseReadBrightnessRet (HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pBrightnessBuffer, int nBrightBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的查询亮度控制信息命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pBrightnessBuffer: 亮度信息缓冲区，每小时用1个字节控制其亮度值，共24字节。每个字节的含义如下 字节值0~31: 亮度级别 字节值 >31: 根据光敏传感器调节亮度 |
|  | nBrightBufSize: 亮度信息缓冲区的长度,要求不小于24字节 |
| 返回值 | 1: 成功获得亮度控制信息 0: 不能获得亮度控制信息 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeWriteBrightnessData

| int CP5200_MakeWriteBrightnessData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize, const BYTE *pBrightnessBuffer) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成设置亮度控制信息命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | pBrightnessBuffer: 亮度设置信息缓冲区，每小时用1个字节控制其亮度值，共24字节。每个字节的含义如下 字节值0~31: 亮度级别 字节值 >31: 根据光敏传感器调节亮度 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseWriteBrightnessRet

| int CP5200_ParseWriteBrightnessRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的设置亮度控制信息命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1: 成功设置亮度控制信息 0: 不能设置亮度控制信息 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeWriteIOOnOffTimeData

| int CP5200_MakeWriteIOOnOffTimeData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize, const BYTE *pOnOffBuffer) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成设置IO信号定时开关命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | pOnOffBuffer: 开关时间缓冲区，信息需要4个字节 0~1字节：分别是“开”的时、分 2~3字节：分别是“关”的时、分 当“开”、“关”的时间相同，表示一直“开”；若时>23或分>59则表示该时间无效 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 | IO信号从J3的5、6脚输出 |

### CP5200_ParseWriteIOOnOffTimeRet

| int CP5200_ParseWriteIOOnOffTimeRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的IO信号定时开关命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1: 成功设置IO开关时间 0: 不能设置IO开关时间 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeReadIOOnOffTimeData

| int CP5200_MakeReadIOOnOffData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成查询IO开关时间控制信号命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseReadIOOnOffTimeRet

| int CP5200_ParseReadIOOnOffTimeRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pOnOffBuffer, int nOnOffBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的查询IO开关定时控制命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pOnOffBuffer: IO开关定时信息缓冲区，信息共4个字节 0~1字节：分别是“开”的时、分 2~3字节：分别是“关”的时、分 当“开”、“关”的时间相同，表示一直“开”；若时>23或分>59则表示该时间无效 |
|  | nOnOffBufSize: IO开关定时信息缓冲区的长度，要求不小于4字节 |
| 返回值 | 1: 成功获得IO开关时间 0: 不能获得IO开关时间 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 -4: 信息缓冲区长度不足 -5: 校验和错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeWriteOnOffTimeData

| int CP5200_MakeWriteOnOffTimeData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize, const BYTE *pOnOffBuffer) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成设置定时开关屏命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | pOnOffBuffer: 开关屏时间缓冲区，信息需要6个字节 0~1字节：分别是“开”的时、分 2~3字节：分别是“关”的时、分 4~5字节：保留，填0 当“开”、“关”的时间相同，表示一直“开”；若时>23或分>59则表示该时间无效 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseWriteOnOffTimeRet

| int CP5200_ParseWriteOnOffTimeRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的设置定时开关屏命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1: 成功设置定时开关屏 0: 不能设置定时开关屏 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeReadOnOffTimeData

| int CP5200_MakeReadOnOffTimeData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成查询定时开关屏命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseReadOnOffTimeRet

| int CP5200_ParseReadOnOffTimeRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pOnOffBuffer, int nOnOffBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的查询定时开关屏命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pOnOffBuffer: 定时开关信息缓冲区，信息共6个字节 0~1字节：分别是“开”的时、分 2~3字节：分别是“关”的时、分 4~5字节：保留，默认为0 当“开”、“关”的时间相同，表示一直“开”；若时>23或分>59则表示该时间无效 |
|  | nOnOffBufSize: 定时开关屏信息缓冲区的长度，要求不小于6字节 |
| 返回值 | 1: 成功获得定时开关屏信息 0: 不能获得定时开关屏信息 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 -4: 信息缓冲区长度不足 -5: 校验和错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeReadVersionData

| int CP5200_MakeReadVersionData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成查询版本信息命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseReadVersionRet

| int CP5200_ParseReadVersionRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的查询版本信息命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer: 版本信息缓冲区，版本信息包括3字节,每个字节的高4位是主版本，低4位是次版本(0x10 = V1.0) 0字节: Bios版本 1字节: 逻辑版本 2字节: 软件版本 |
|  | nInfoBufSize: 版本信息缓冲区长度,要求不小于3字节 |
| 返回值 | 1: 成功获得版本信息 0: 不能获得版本 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 -4: 版本信息缓冲区长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeFormatData

| int CP5200_MakeFormatData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成格式化控制卡文件系统命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 | 格式化将删除控制卡的所有文件! 由于格式化过程需要一定的时间，格式化命令数据往控制卡发送之后，需要等待大约1秒钟，然后才能接收到返回信息。 |

### CP5200_ParseFormatRet

| int CP5200_ParseFormatRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的格式化控制卡文件系统命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1: 成功格式化 0: 不能格式化 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeRestartAppData

| int CP5200_MakeRestartAppData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成重启App命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseRestartAppRet

| int CP5200_ParseRestartAppRet (HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的重启App命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1: 成功重启App 0: 不能重启App -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeRestartSysData

| int CP5200_MakeRestartSysData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成重启控制卡命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseRestartSysRet

| int CP5200_ParseRestartSysRet (HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的重启控制卡命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1: 成功重启控制卡 0: 不能重启控制卡 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeGetFreeSpaceData

| int CP5200_MakeGetFreeSpaceData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成查询控制卡上可用空间命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseGetFreeSpaceRet

| int CP5200_ParseGetFreeSpaceRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的查询可用空间命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | >=0: 可用空间的大小（字节） -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeGetFileInfoData

| int CP5200_MakeGetFileInfoData(HOBJECT hObj, BYTE* pBuffer, int nLength , int nNewSearch) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成取得文件信息命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | nNewSearch: 1 从头开始查找；0 继续上次的查找 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 | 此命令取得控制卡上最多4个文件的信息，接收返回数据的缓冲区长度不小于300字节 可通过多次调用本函数，并给参数nNewSearch赋合适的值来获得所有文件的信息。 |

### CP5200_ParseGetFileInfoRet

| int CP5200_ParseGetFileInfoRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, int pos, BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的取得文件信息命令的数据，取得下一个文件的信息 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pos: 当前文件序号 |
|  | pInfoBuffer: 文件信息缓冲区 字节 含义 0~44: 文件名及扩展名，二者之间含分割点’.’。例如”a1.txt” 45~45: 年高两位。例如：2009年，本字节的值是20；1999年，本字节的值是19 46~46: 年低两位。例如：2009年，本字节的值是9；1999年，本字节的值是99 47~47: 月 48~48: 日 49~49: 时 50~50: 分 51~51: 秒 52~55: 文件大小，低字节在前 |
|  | nInfoBufSize: 文件信息缓冲区的长度，应不小于64 |
| 返回值 | >0: pBuffer中存在的文件信息数量 0: 没有所需的信息 -1: 参数hObj无效 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 -4: 信息缓冲区长度不足 |
| 其它说明 | 文件序号从0开始，从返回值可得知本次获取的文件数量。 若返回值小于4，则说明已经获取了卡上的所有文件信息。 若返回值等于4，可再次调用CP5200_MakeGetFileInfoData()来获取更多的文件信息。 |

### CP5200_ParseGetFirstFileInfoRet

| int CP5200_ParseGetFirstFileInfoRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的取得文件信息命令的数据，并取得第一个文件的信息 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer: 文件信息缓冲区 0~11字节: 文件名 12~15 : 文件扩展名 16~18: 文件日期的年、月、日，每个字节一个值。其中年份的值范围是0~99,加上2000得到实际值 19~21: 文件时间的时、分、秒，每个字节一个值。 22~25: 文件大小，低字节在前 26~31: 保留 |
|  | nInfoBufSize: 文件信息缓冲区的长度，应不小于32 |
| 返回值 | 1: 成功获得需要的信息 0: 没有所需的信息，即控制卡上没有任何文件 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 -4: 信息缓冲区长度不足 |
| 其它说明 | 与函数CP5200_ParseGetNextFileInfoRet配合使用 |

### CP5200_ParseGetNextFileInfoRet

| int CP5200_ParseGetNextFileInfoRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, int pos, BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的取得文件信息命令的数据，取得下一个文件的信息 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pos: 当前文件序号 |
|  | pInfoBuffer: 文件信息缓冲区 0~11字节: 文件名 12~15 : 文件扩展名 16~18: 文件日期的年、月、日，每个字节一个值。其中年份的值范围是0~99,加上2000得到实际值 19~21: 文件时间的时、分、秒，每个字节一个值 22~25: 文件大小，低字节在前 26~31: 保留 |
|  | nInfoBufSize: 文件信息缓冲区的长度，应不小于32 |
| 返回值 | 1: 成功获得需要的信息 0: 没有所需的信息 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 -4: 信息缓冲区长度不足 |
| 其它说明 | 文件序号从0开始，当pos=0时，取下一个文件就是第二个文件的信息 与函数CP5200_ParseGetFirstFileInfoRet配合使用 若返回值小于4，则说明已经获取了卡上的所有文件信息。 若返回值等于4，可再次调用CP5200_MakeGetFileInfoData()来获取更多的文件信息。 |

### CP5200_MakeBeginFileUploadData

| int CP5200_MakeBeginFileUploadData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize, const char* pFilename, long lFilesize, const BYTE* pTimeBuffer) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成开始上传文件所需的数据，通知控制卡做好接收数据的准备 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | pFilename: 要建立的文件名，必须是短文件名 |
|  | lFilesize: 要建立的文件的大小（字节） |
|  | pTimeBuffer: 文件时间信息，长度6字节 字节0: 年(00~99), 实际年份-2000 字节1: 月(1~12) 字节2: 日(1~31) 字节3: 时 (0~23) 字节4: 分(0~56) 字节5: 秒(0~59) |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 -4: 缓冲区长度不足 |
| 其它说明 | 若控制卡上存在同名的文件，旧文件将被覆盖 可支持的最大文件大小是1.5M 字节 对每个控制卡，每次只能对1个文件进行操作 |

### CP5200_ParseBeginFileUploadRet

| int CP5200_ParseBeginFileUploadRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的开始上传文件命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1: 成功建立文件，可开始上传 0: 不能建立文件 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeFileUploadData

| int CP5200_MakeFileUploadData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize, const BYTE *pData, WORD wDatLen, WORD wSegNo, WORD wSegLen, int nWantRet) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成上传文件的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | pData: 本次上传的文件数据缓冲区 |
|  | wDataLen: 本次上传的实际数据长度。不能大于wSegLen。 |
|  | wSegNo: 数据段编号，从0开始 |
|  | wSegLen: 数据段的长度，要求不大于1024，一般设置为512即可。对于每次上传，此参数需保持一致。 |
|  | nWantRet: 是否要立即返回确认信息。 0 不要返回 1 要返回 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 | 若文件较大，需要分多次上传数据。 两次上传之间的时间间隔需不少于50毫秒。 必须根据nWantRet的值来确定是否处理返回信息。 |

### CP5200_ParseFileUploadRet

| int CP5200_ParseFileUploadRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的上传文件命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1: 数据接收成功 0: 数据接收失败 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 |
| 其它说明 | 只有传递给CP5200_MakeWriteFileData函数的nWantRet参数非0时，才需要利用本函数。 |

### CP5200_MakeEndFileUploadData

| int CP5200_MakeEndFileUploadData(HOBJECT hObj, BYTE *pBuffer, int nBufSize, WORD wTotalSeg) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成结束上传文件命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | wTotalSeg: 总的数据段数量 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseEndFileUploadRet

| int CP5200_ParseEndFileUploadRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的结束上传文件命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer: 上传结果信息缓冲区，记录不成功的数据段。每2字节代表1个数据段的段号。低字节在前。 |
|  | nInfoBufSize: 上传结果信息缓冲区的长度，要求72字节以上 |
| 返回值 | 0: 成功上传了文件 >0且不大于36: 错误的数据段数量 255: 没有文件要关闭 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 |
| 其它说明 | 返回的错误数据段数量不表示全部的错误数据段，可重发本次已知的错误数据段，然后获得新的结果信息，直到没有错误为止。 |

### CP5200_MakeGetTypeInfoData

| int CP5200_MakeGetTypeInfoData(HOBJECT hObj, BYTE* pBuffer, int nBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成获得类型信息数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseGetTypeInfoRet

| int CP5200_ParseGetTypeInfoRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的获得类型信息的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer: 类型信息缓冲区（10字节） 字节0: 控制卡类型 字节1: FPGA版本 字节2-5: BIOS版本 字节6-9: APP版本 |
|  | nInfoBufSize: 获得类型信息缓冲区的长度，要求10字节以上 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 -5: 校验和错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeGetTempHumiData

| int CP5200_MakeGetTempHumiData(HOBJECT hObj, BYTE* pBuffer, int nBufSize , byte byFlag) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成获得温度信息的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | byFlag:查询标记 Bit0: 是否要查询温度(0不要,1要) Bit1: 是否要查询湿度(0不要,1要) |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseGetTempHumiRet

| int CP5200_ParseGetTempHumiRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的获得温度信息的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer: 温度、湿度信息缓冲区，长度为8字节，信息含义如下： byte 0：查询标记，含义同发送包 byte 1~2：温度值(摄氏度)： 第1字节：Bit7: 数值符号。1负值，0正值。 Bit6~0: 温度绝对值整数部分的高7位 第2字节：Bit7~4: 温度绝对值整数部分的低4位 Bit3~0: 小数部分，单位是1/16(即0.0625) byte 3~4：温度值(华氏度)： byte 5：温度调整值， Bit7: 1华氏度，0摄氏度 Bit6: 1负值，0正值 Bit5~0: 温度调整的绝对值 byte 6：湿度值。有效值0～100 byte 7：湿度调整值 Bit7: 保留 Bit6: 1负值，0正值 Bit5~0: 湿度调整的绝对值 |
|  | nInfoBufSize: 温度信息缓冲区的长度 |
| 返回值 | -1 |
| 其它说明 | 此函数功能暂未实现 |

### CP5200_MakeReadConfigData

| int CP5200_MakeReadConfigData(HOBJECT hObj, BYTE* pBuffer, int nBufSize, int nFlag) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成读取配置信息的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | nFlag: 要读取的配置信息的标记 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseReadConfigRet

| int CP5200_ParseReadConfigRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的读取配置信息的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer: 配置信息缓冲区 |
|  | nInfoBufSize: 配置信息缓冲区大小，要求6字节以上 |
| 返回值 | 6: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 -5: 校验和错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeWriteConfigData

| int CP5200_MakeWriteConfigData(HOBJECT hObj, BYTE* pBuffer, int nBufSize, const BYTE* pConfig, int nCfgLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成写配置信息的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | pConfig: 配置信息内容指针 |
|  | nCfgLength: 配置信息长度 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseWriteConfigRet

| int CP5200_ParseWriteConfigRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的写配置信息的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1: 成功 0：失败 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 -5: 校验和错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeReadRunningInfoData

| int CP5200_MakeReadRunningInfoData(HOBJECT hObj, BYTE* pBuffer, int nBufSize, int nFlag) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成读取运行信息的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | nFlag: 要读取的运行信息的标记 0：（无效） 1：当前播放节目号 2：读当前字库信息 其它：保留 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseReadRunningInfoRet

| int CP5200_ParseReadRunningInfoRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的读取运行信息的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer: 运行信息缓冲区 byte 0：确认信息，0失败；>0成功 如果查询标记为1：当前播放节目号，则Byte1~Byte5如下： 第1字节：播放类型 第2～3字节：节目总数。高字节在前 第4～5字节：节目号。高字节在前 如果查询标记为2：读当前字库信息，则Byte1~Byte6如下： 第1字节：字库类型 第2字节：保留 第3～4字节：ASCII字库可用大小。高字节在前 第5～6字节：扩展字库可用大小。高字节在前 |
|  | nInfoBufSize: 运行信息缓冲区大小，要求7字节以上 |
| 返回值 | >=6: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 -5: 校验和错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeScreenTestData

| int CP5200_MakeScreenTestData(HOBJECT hObj, BYTE* pBuffer, int nBufSize, BYTE* pInfoBuffer, int nInfLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成显示测试图案的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | pInfoBuffer: 测试图案信息内容指针，详细如下： byte 0：选项：Bit7: 0立即取消测试，1立即进入测试。 Bit6: 是否自动返回。1自动返回，0不自动返回 Bit0~5: 自动返回前测试的次数。 取消测试时，后面的参数无效。 byte 1~2：屏宽：指定屏的宽度。高字节在前 0：缺省，>0屏宽度 byte 3~4：屏高：指定屏的高度。高字节在前 0：缺省，>0屏高度 byte 5：测试颜色：Bit0~2：基本颜色 Bit3：是否组合基本颜色 Bit4~7：保留，填0. byte 6: 测试灰度: Bit0~3：要测试的灰度级别 Bit4~7：保留，填0. byte 7: 测试图案：0：整屏 1：单斜线左移 2：斜网格线左移 其它：保留，填0. byte 8~9：切换时间：高字节在前。单位10毫秒。 0为缺省时间（整屏3秒，移动20毫秒） |
|  | nInfLength: 测试图案信息长度，目前为10字节 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseScreenTestRet

| int CP5200_ParseScreenTestRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的显示测试图案的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1成功 0失败 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 -5: 校验和错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeInstantMessageData

| int CP5200_MakeInstantMessageData( BYTE* pBuffer, int nBufSize, byte byPlayTimes , int x , int y , int cx , int cy , byte byFontSizeColor , int nEffect , byte nSpeed , byte byStayTime ,const char* pText ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成即时信息数据 |
| 参数 | pBuffer:结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | byPlayTimes: 播放次数。0~255。数值0表示一直播放，直到有新的指令。 |
|  | x:显示起点x，显示区域的左上角横坐标。 |
|  | y:显示起点y，显示区域的左上角纵坐标。 |
|  | Cx:显示宽度，显示区域的宽度。等于0含义为屏最大宽度。 |
|  | Cy:显示高度，显示区域的高度。等于0含义为屏最大高度。 |
|  | byFontSizeColor:字体颜色。文字显示的字体大小。 Bit0~3: 字体大小 Bit4: 颜色的红色分量 Bit5: 颜色的绿色分量 Bit6: 颜色的蓝色分量 Bit7: 保留 |
|  | nEffect:显示效果 |
|  | nSpeed:速度。0~255。数值越小，速度越快。对立即显示的方式无效。 |
|  | byStayTime:停留时间。高字节在前，单位是秒。显示每页之间的停留时间。对滚动方式无效。 |
|  | pText:文本数据。 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度 <=0：结果数据缓冲区不足 |
| 其它说明 | 此函数只是将即时信息打包，并不进行发送。需要配合函数CP5200_MakeSendInstantMessageData和CP5200_ParseSendInstantMessageRet使用。 |

### CP5200_MakeInstantMessageData1

| int MakeInstantMessageData1( BYTE* pBuffer, int nBufSize, BYTE byPlayTimes , int x , int y , int cx , int cy , int nFontSize ,byte byColorAlign , int nEffect , BYTE nSpeed , BYTE byStayTime ,const char* pText ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成即时信息数据 |
| 参数 | pBuffer:结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | byPlayTimes: 播放次数。0~255。数值0表示一直播放，直到有新的指令。 |
|  | x:显示起点x，显示区域的左上角横坐标。 |
|  | y:显示起点y，显示区域的左上角纵坐标。 |
|  | Cx:显示宽度，显示区域的宽度。等于0含义为屏最大宽度。 |
|  | Cy:显示高度，显示区域的高度。等于0含义为屏最大高度。 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | byColorAlign：颜色及对齐方式 Bit0: 红色标记 Bit1: 绿色标记 Bit2: 蓝色标记 Bit3: 保留 Bit4~5: 水平对齐。0左，1中，2右 Bit6~7: 垂直对齐。0上，1中，2下 |
|  | nEffect:显示效果 |
|  | nSpeed:速度。0~255。数值越小，速度越快。对立即显示的方式无效。 |
|  | byStayTime:停留时间。高字节在前，单位是秒。显示每页之间的停留时间。对滚动方式无效。 |
|  | pText:文本数据。 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度 <=0：结果数据缓冲区不足 |
| 其它说明 | 此函数只是将即时信息打包，并不进行发送。需要配合函数CP5200_MakeSendInstantMessageData和CP5200_ParseSendInstantMessageRet使用。 |

### CP5200_MakeSendInstantMessageData

| int CP5200_MakeSendInstantMessageData(HOBJECT hObj, BYTE* pBuffer, int nBufSize, const BYTE* pData, int nDataLen , byte byLastPacket , long lDataOffset); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成发送即时信息数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | pData: 由函数CP5200_MakeInstantMessageDat生成的即时信息数据 |
|  | nDataLen: 数据长度。低字节在前 |
|  | byLastPacket: 是否最后1包数据，1 是，0 否 |
|  | lDataOffset: 数据的偏移量,低字节在前 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 | 本函数将CP5200_MakeInstantMessageData制作出来的数据封包进行发送，每个包的最大长度不超过1024字节，建议200字节。 |

### CP5200_ParseSendInstantMessageRet

| int CP5200_ParseSendInstantMessageRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的发送即时消息命令数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer:返回结果缓冲区 |
|  | nInfoBufSize: 5个字节。 第1个字节：0x00: 失败 非零: 成功 后面4个字节：低字节在前 成功时返回数据偏移。 失败时第一字节返回错误码，另外3字节保留 1: 内部缓冲区不足 其它: 保留 非零: 错误码 |
| 返回值 | > 0:成功 0: 失败 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 -5: 校验和错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeReadHWSettingData

| int CP5200_MakeReadHwSettingData(HOBJECT hObj, BYTE* pBuffer, int nBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成读取配置信息的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseReadHWSettingRet

| int CP5200_ParseReadHWSettingRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize , int nPassword) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的读取配置信息的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer: 扫描信息缓冲区，不少于16个字节，各字节含义参见1.14、扫描参数各字节含义 |
|  | nInfoBufSize: 扫描信息缓冲区大小，要求16字节以上 |
|  | nPassword: 解析密码，根据不同控制卡填入不同密码，否则不于受理 |
| 返回值 | 16: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 -5: 校验和错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeWriteHWSettingData

| int CP5200_MakeWriteHWSettingData(HOBJECT hObj, BYTE* pBuffer, int nBufSize, const BYTE* pSetting, int nPassword) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成写配置信息的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | pSetting: 扫描信息内容指针，长度为16字节，各字节含义参见1.14、扫描参数各字节含义 |
|  | nPassword: 解析密码，根据不同控制卡填入不同密码，否则不于受理 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseWriteHWSettingRet

| int CP5200_ParseWriteConfigRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的写配置信息的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | >0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 -5: 校验和错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeOpenFileData

| int CP5200_MakeOpenFileData(HOBJECT hObj, BYTE* pBuffer, int nBufSize, const char* chFileName) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成打开控制卡文件的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | chFileName: 要打开的文件名称，如果在系统盘，名称前需加上“S:” |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseOpenFileRet

| int CP5200_ParseOpenFileRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的打开控制卡文件的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer: 配置信息缓冲区 字节0~1：表示文件信息编号，低字节在前 |
|  | nInfoBufSize: 配置信息缓冲区大小，要求2字节以上 |
| 返回值 | >=0: 成功 ， 表示打开的文件号 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 -4: 接收缓冲区长度不足 -5: 校验和错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeGetDirentryData

| int CP5200_MakeGetDirentryData(HOBJECT hObj, BYTE* pBuffer, int nBufSize, WORD dno, int nPath) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成获取文件信息的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | dno: 要获取的文件信息的编号，由CP5200_ParseOpenFileRet获得 |
|  | nPath：路径信息，用户盘为1，系统盘为0 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseGetDirentryRet

| int CP5200_ParseGetDirentryRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的获取文件信息的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer: 配置信息缓冲区 字节0~31：文件名称 字节32~43：文件扩展名 字节44~45：文件属性 字节46~47：文件校验和 字节48~49：保留 字节50~53：文件生成时间 字节54~57：文件生成日期 字节58~59：意义未知 字节60~63：文件大小 各数据均为低字节在前 |
|  | nInfoBufSize: 配置信息缓冲区大小，要求64字节以上 |
| 返回值 | >=0: 文件信息的编号 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 -4: 接收缓冲区长度不足 -5: 校验和错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeReadFileNoData

| int CP5200_MakeReadFileNoData(HOBJECT hObj, BYTE* pBuffer, int nBufSize,WORD wdCount, byte fno) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成读取文件数据的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | wdCount: 要读取的数据长度 |
|  | fno：读取的文件号，由CP5200_ParseOpenFileRet的返回值获取 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseReadFileNoRet

| int CP5200_ParseReadFileNoRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的读取文件数据的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer: 配置信息缓冲区，存储读取的数据 |
|  | nInfoBufSize: 配置信息缓冲区大小，一般要求512字节以上 |
| 返回值 | >=0: 读取数据的长度 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 -4: 接收缓冲区长度不足 -5: 校验和错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeCloseFileNoData

| int CP5200_MakeCloseFileNoData(HOBJECT hObj, BYTE* pBuffer, int nBufSize, byte fno) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成关闭文件的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | fno：读取的文件号，由CP5200_ParseOpenFileRet的返回值获取 |
| 返回值 | >0: 生成数据的长度（字节） -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseCloseFileNoRet

| int CP5200_ParseCloseFileNoRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE*) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的关闭文件的数据 |
| 参数 | hObj:数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 1: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 返回的数据错误 -3: 返回的数据长度不足 -4: 接收缓冲区长度不足 -5: 校验和错误 |
| 其它说明 |  |

# 5、多窗口数据通信API接口

## 5.1、数据通信API接口总览

| 序号 | API接口函数名 | 接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CP5200_CmmPacker_Create | 创建数据包对象 |
| 2 | CP5200_CmmPacker_Destroy | 销毁数据包对象 |
| 3 | CP5200_CmmPacket_SetParam | 设置通信数据参数 |
| 4 | CP5200_CmmPacker_Count | 得到数据包对象中包的数量 |
| 5 | CP5200_CmmPacker_Data | 取得数据包对象中具体包的数据 |
| 6 | CP5200_MakeSplitScreenData | 生成分窗口命令的数据 |
| 7 | CP5200_ParseSplitScreenRet | 解析返回的分窗口命令的数据 |
| 8 | CP5200_MakeSendTextData CP5200_MakeSendTextData1 | 生成发送文本命令的数据 |
| 9 | CP5200_ParseSendTextRet | 解析返回的发送文本命令的数据 |
| 10 | CP5200_MakeSendTagTextData CP5200_MakeSendTagTextData1 | 生成发送文本命令的数据 |
| 11 | CP5200_ParseSendTagTextRet | 解析返回的发送文本命令的数据 |
| 12 | CP5200_MakeSendPictureData | 生成发送图片命令的数据 |
| 13 | CP5200_ParseSendPictureRet | 解析返回的发送图片命令的数据 |
| 14 | CP5200_MakeSendStaticData | 生成发送静态文本命令的数据 |
| 15 | CP5200_ParseSendStaticRet | 解析返回的发送静态文本命令的数据 |
| 16 | CP5200_MakeSendClockData | 生成发送时钟命令的数据 |
| 17 | CP5200_ParseSendClockRet | 解析返回的发送时钟命令的数据 |
| 18 | CP5200_MakeExitSplitScreenData | 生成退出分窗口命令的数据 |
| 19 | CP5200_ParseExitSplitScreenRet | 解析返回的退出分窗口命令的数据 |
| 20 | CP5200_MakeSaveClearWndData | 生成保存或清空窗口数据命令的数据 |
| 21 | CP5200_ParseSaveClearWndRet | 解析返回的保存或清空窗口数据命令的数据 |
| 22 | CP5200_MakePlaySelectedPrgData CP5200_MakePlaySelectedPrgData1 | 生成选择播放节目命令的数据 |
| 23 | CP5200_ParsePlaySelectedPrgRet | 解析返回的选择播放节目命令的数据 |
| 24 | CP5200_MakeSetUserVarData | 生成设置用户变量命令的数据 |
| 25 | CP5200_ParseSetUserVarRet | 解析返回的设置用户变量命令的数据 |
| 26 | CP5200_MakeSelectedAndUserVarData | 生成选择节目及用户变量数据 |
| 27 | CP5200_ParseSelectedAndUserVarRet | 解析返回的选择播放节目及用户变量命令的数据 |
| 28 | CP5200_MakeSetGlobalZoneData | 生成设置全局区域的数据 |
| 29 | CP5200_ParseSetGlobalZoneRet | 解析返回的设置全局区域命令的数据 |
| 30 | CP5200_MakePushUserVarData | 生成推移用户变量的数据 |
| 31 | CP5200_ParsePushUserVarRet | 解析返回的推移用户变量命令的数据 |
| 32 | CP5200_MakeTimerCtrlData | 生成计时器控制数据 |
| 33 | CP5200_ParseTimerCtrlRet | 解析返回的计时器控制命令数据 |
| 34 | CP5200_MakeSetZoneAndVariableData | 生成设置全局显示区域及变量值的数据 |
| 35 | CP5200_ParseSetZoneAndVariableRet | 解析返回的设置全局显示区域及变量值的数据 |
| 36 | CP5200_MakeSendPureTextData | 生成发送纯文本命令的数据 |
| 37 | CP5200_ParseSendPureTextRet | 解析返回的发送纯文本命令的数据 |

本类函数的使用步骤如下：

第1步: 创建数据包对象

第2步: 生成通信所需的数据，包含了RS232/485的转码处理(0xa5 => 0xaa 0x05, …)，或者网络通信的识别码信息

第3步: 得到数据包对象的包数

第4步: 逐一将每一个数据包的数据按下列方式处理：

- 将该包数据发送到控制卡上

- 接收该包返回的数据，接收时进行转码处理(0xaa 0x05 => 0xa5, …)

- 解析该包返回的数据得到返回结果

第5步: 销毁数据包对象

## 5.2、数据通信API接口详细描述

### CP5200_CmmPacker_Create

| HOBJECT CP5200_ CmmPacker_Create(int nCommType, BYTE byCardID, DWORD dwIDCode) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 创建数据包对象 |
| 参数 | nCommType: RS232/485 或者网络通信方式 0: RS232/485 1: 网络 |
|  | byCardID: 控制卡ID |
|  | dwIDCode: 控制卡的网络识别码。RS232/485通信方式时忽略此参数。 |
| 返回值 | 数据对象句柄，供本类API接口函数使用 返回“空”表示创建失败 |
| 其它说明 | 对象创建成功并不再使用时，必须将对象销毁 |

### CP5200_CmmPacker_Destroy

| int CP5200_CmmPacker_Destroy(HOBJECT hObj) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 销毁数据包对象 |
| 参数 | hObj: 要销毁的数据包对象句柄 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不正确的数据包对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_CmmPacket_SetParam

| HOBJECT CP5200_CmmPacket_SetParam (HOBJECT hObj, int nParamType, const char *pParamString) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置数据包参数 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | nParamType：参数类型，目前只有1有效 |
|  | pParamString：参数字符串 当参数类型为1时，pParamString为控制卡的设备ID，这个参数只有控制卡作为客户端通信或者控制卡板载GPRS通信时才需要设置 |
| 返回值 | 1：无错误 0: 参数类型不对 -1: 不正确的数据对象句柄 -2：参数字符串值不对 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_CmmPacker_Count

| int CP5200_CmmPacker_Count(HOBJECT hObj) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 得到数据包对象中包的数量 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_CmmPacker_Data

| int CP5200_CmmPacker_Data(HOBJECT hObj , BYTE *pBuffer, int nBufSize, int nPackIndex ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 取得数据包对象中具体包的数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize: 结果数据缓冲区的大小（字节） |
|  | nPackIndex: 要取得数据的子包索引，从0开始 |
| 返回值 | >=0: 取得的数据的长度 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeSplitScreenData

| int CP5200_MakeSplitScreenData(HOBJECT hObj, int nScrWidth, int nScrHeight, int nWndCnt, const int *pWndRects); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成分窗口命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | nScrWidth: 显示屏宽度 |
|  | nScrHeight: 显示屏高度 |
|  | nWndCnt: 要划分的窗口数量，有效值1~8。 |
|  | pWndRects: 窗口的坐标，每个窗口用4个整数表示其“左、上、右、下”的坐标值。与Windows的RECT数据结构相同。 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseSplitScreenRet

| int CP5200_ParseSplitScreenRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的分窗口命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeSendTextData
(CP5200_MakeSendTextData1)

| int CP5200_MakeSendTextData(HOBJECT hObj, int nWndNo, const char *pText, COLORREF crColor, int nFontSize, int nSpeed, int nEffect, int nStayTime, int nAlignment); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成发送文本命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7 |
|  | pText: 文本字符串。 |
|  | crColor: 文本颜色。 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | nSpeed: 特效展示速度 0～100：取值为0时速度最快。 |
|  | nEffect: 显示效果。参见“1.5”节。 |
|  | nStayTime: 停留时间。单位为秒。 |
|  | nAlignment: 对齐方式 0: 左对齐 1: 水平居中 2: 右对齐 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 | CP5200_MakeSendTextData1接口用于纯粹单字节文字（英文、欧洲文字）的发送 |

### CP5200_ParseSendTextRet

| int CP5200_ParseSendTextRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的发送文本命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeSendTagTextData
(CP5200_MakeSendTagTextData1)

| int CP5200_MakeSendTagTextData(HOBJECT hObj, int nWndNo, const char *pText, COLORREF crColor, int nFontSize, int nSpeed, int nEffect, int nStayTime, int nAlignment) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成发送标签内容的数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | nWndNo: 窗口号 |
|  | pText: 文本字符串，可包含扩展标记。参见”1.6”节 |
|  | crColor:颜色 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | nSpeed:显示速度 |
|  | nEffect:显示效果。见1.5、文字、图片显示效果编码 |
|  | nStayTime:停留时间。高字节在前。单位是秒。 |
|  | nAlignment: 对齐方式。 0: 左对齐 1: 水平居中 2: 右对齐 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 | CP5200_MakeSendTagTextData1接口用于纯粹单字节文字（英文、欧洲文字）的发送 |

### CP5200_ParseSendTagTextRet

| int CP5200_ParseSendTagTextRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的标签数据 |
| 参数 | hObj: 数据对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength 返回的数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeSendPictureData

| int CP5200_MakeSendPictureData(HOBJECT hObj, int nWndNo, int nPosX, int nPosY, int nCx, int nCy, const char *pPictureFile, int nSpeed, int nEffect, int nStayTime, int nPictRef); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成发送图片命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7 |
|  | nPosX: 图片显示的起点X偏移，相对窗口左边。 |
|  | nPosY: 图片显示的起点Y偏移，相对窗口上边。 |
|  | nCx: 图片宽度 |
|  | nCy: 图片高度 |
|  | pPictureFile: 图片文件名，包含路径。 |
|  | nSpeed: 特效展示速度 0～100：取值为0时速度最快。 |
|  | nEffect: 显示效果。参见“1.5”节。 |
|  | nStayTime: 停留时间。单位为秒。 |
|  | nPictRef: 是否引用控制卡上的同名图片文件。暂不支持，请设置本参数为0。 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseSendPictureRet

| int CP5200_ParseSendPictureRet (HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的发送图片命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeSendStaticData

| int CP5200_MakeSendStaticData(HOBJECT hObj, int nWndNo, const char *pText, COLORREF crColor, int nFontSize, int nAlignment, int x, int y, int cx, int cy); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成发送静态文本命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7 |
|  | pText: 文本字符串。 |
|  | crColor: 文本颜色。 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | nAlignment: 文字对齐方式 0: 左对齐 1: 水平居中 2: 右对齐 |
|  | x: 显示区域起点X |
|  | y: 显示区域起点Y |
|  | cx: 显示区域宽度 |
|  | cy: 显示区域高度 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseSendStaticRet

| int CP5200_ParseSendStaticRet (HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的发送静态文本命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeSendClockData

| int CP5200_MakeSendClockData(HOBJECT hObj, int nWinNo , int nStayTime , int nCalendar , int nFormat , int nContent , int nFont , int nRed , int nGreen , int nBlue , LPCSTR pTxt); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成发送时钟命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7。 |
|  | nStayTime: 停留时间，单位是秒。 |
|  | nCalendar: 历法 0: 公历时间日期 1: 农历时间日期 2: 农历节气 3: 农历时间日期+节气 |
|  | nFormat: 格式 bit 0: 时制(0: 12小时制；1: 24小时制) bit 1: 年份位数(0: 4位；1: 2位) bit 2: 分行(0: 单行；1: 多行) bit 3~5: 格式控制，如2010年11月12日星期五 的格式根据取值不同分别表示如下： 0: 2010年11月12日 星期五 16:20:30 1: Fri，12/11/2010 16:20:30 2: 2010-11-12 Fri. 16:20:30 3: Friday，12 November 2010 16:20:30 4: Fri，Nov 12,2010 16:20:30 5: Friday，November 12 2010 16:20:30 6: Fri，11/12/2010 16:20:30 7: 2010/11/12，Fri.16:20:30 bit 6: 显示时标、分标 bit 7: 透明显示 |
|  | nContent: 内容 按位确定要显示的内容。 bit 7: 指针 bit 6: 星期 bit 5: 秒 bit 4: 分 bit 3: 时 bit 2: 日 bit 1: 月 bit 0: 年 |
|  | nFont: 字体，Bit0~3: 文字大小 |
|  | nRed: 颜色的红色分量 |
|  | nGreen: 颜色的绿色分量 |
|  | nBlue: 颜色的蓝色分量 |
|  | pTxt: 以0x00结束的文字串 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseSendClockRet

| int CP5200_ParseSendClockRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的发送时钟命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeExitSplitScreenData

| CP5200_MakeExitSplitScreenData(HOBJECT hObj) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成退出分窗口命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseExitSplitScreenRet

| int CP5200_ParseExitSplitScreenRet (HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的退出分窗口命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeSaveClearWndData

| CP5200_MakeSaveClearWndData(HOBJECT hObj, int nSavaOrClear); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成保存或清空窗口数据命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | nSavaOrClear：保存还是清楚 0: 保存数据到flash。 1: 清除flash保存的数据。 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseSaveClearWndRet

| int CP5200_ParseSaveClearWndRet (HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的保存或清空窗口数据命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakePlaySelectedPrgData

| int CP5200_MakePlaySelectedPrgData(HOBJECT hObj, const WORD *pSelected, int nSelCnt, int nOption) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成分窗口命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | pSelected：选播的节目号数组 |
|  | nSelCnt：选择的节目数量 |
|  | nOption：是否保存选播信息到FLASH 0：不保存 1：保存 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakePlaySelectedPrgData1

| int CP5200_MakePlaySelectedPrgData1(HOBJECT hObj, const WORD *pSelected, int nSelCnt, int nOption , int nScrWidth, int nScrHeight , byte byColorGray , byte nWndCnt ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成分窗口命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | pSelected：选播的节目号数组 |
|  | nSelCnt：选择的节目数量 |
|  | nOption：是否保存选播信息到FLASH 0：不保存 1：保存 |
|  | nScrWidth：屏体宽度 |
|  | nScrHeight：屏体高度 |
|  | byColorGray：颜色灰度 |
|  | nWndCnt：窗口数 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 | 本函数中发送的节目号在协议中用双字节表示 |

### CP5200_ParsePlaySelectedPrgRet

| int CP5200_ParsePlaySelectedPrgRet (HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的选择播放节目命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeSetUserVarData

| int CP5200_MakeSetUserVarData(HOBJECT hObj, int nOption , int nVarNum , int bAstride , int* nVarLen , byte* byNoData ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成分窗口命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | nOption: Bit0: 是否保存所有变量值到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1: 是否先清除原来的所有变量值 0不清除，1清除。 Bit2~7: 保留，设置为0 |
|  | nVarNum: 要设置值的变量数量 |
|  | bAstride: 是否允许跨变量区设置。0不允许；1允许 |
|  | nVarLen：按顺序指定每个变量数据的字节 |
|  | byNoData：按顺序指定每个变量的变量号及变量数据，对于每一变量第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 | 每个变量号对应一个变量区，每个变量区的大小是32字节，可将多个连续的变量区连在一起作为一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。 不允许跨变量区时，超过32字节的数据被丢弃；允许跨变量区时，根据数据长度计算需要使用的变量区数量 变量号有效值是1～100。每个变量号对应的变量区可存放32字节数据，连续的多个变量区可合起来供一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。 不更新变量值，只想执行保存变量值到FLASH动作时可“数量”的值为0，设置“选项”为保存 |

### CP5200_ParseSetUserVarRet

| int CP5200_ParseSetUserVarRet (HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的选择播放节目命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeSelectedAndUserVarData

| int CP5200_MakeSelectedAndUserVarData(HOBJECT hObj, int nOption , int nVarNum , int bAstride , int* nVarLen , byte* byNoData, int nSelPrg) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成选播节目及用户变量数据。 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | nOption: 选项。 Bit0: 是否保存节目号到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1: 是否保存全部变量值到FLASH 0不保存，1保存。 Bit2: 是否保存先清除原来的所有变量值 0不清除，1清除。 Bit3~7: 保留，设置为0 |
|  | nVarNum: 变量数量。Bit0~6：要设置值的变量数量 |
|  | bAstride:跨区域允许。 Bit7：是否允许跨变量区设置。0不允许；1允许 每个变量号对应一个变量区，每个变量区的大小是32字节，可将多个连续的变量区连在一起作为一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。 不允许跨变量区时，超过32字节的数据被丢弃；允许跨变量区时，根据数据长度计算需要使用的变量区数量 |
|  | nVarLen:变量数据长度表。按书序指定每个变量数据的字节。变量号及数据一起的长度是(1+n)字节。 |
|  | byNoData:变量号及数据。第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |
|  | nSelPrg: 节目号。要选播的节目号列表。每个节目号2个字节，高字节在前 超出预存节目数量的节目号被忽略 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseSelectedAndUserVarRet

| int CP5200_ParseSelectedAndUserVarRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的选播节目及变量值 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeSetGlobalZoneData

| int CP5200_MakeSetGlobalZoneData(HOBJECT hObj, byte byConfig , byte bySynchro , byte byZoneNum , byte *byZoneMsg) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成设置全局显示区域消息的数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | byConfig: 选项。Bit0: 是否保存设置到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1~7: 保留，设置为0 |
|  | bySynchro:同步。Bit0: 同步显示。0不同步，1同步。 Bit1~7: 保留 |
|  | byZoneNum:区域数量。要设置的全局显示区域数量 区域数量为0取消所有区域 |
|  | byZoneMsg: 区域定义，大小为区域数量*16字节。全局显示区域的具体定义见：1.7、全局区域信息格式 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseSetGlobalZoneRet

| int CP5200_ParseSetGlobalZoneRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的全局区域数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakePushUserVarData

| int CP5200_MakePushUserVarData( HOBJECT hObj, byte byOption , byte byVarZoonNum , byte byVarDataLen , byte* pVarNoAndData ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成推移及用户变量数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | byOption: 选项。Bit0: 是否保存所有变量值到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1: 方向。0往后推移,1往前推移 Bit 2~3: 保留，设置为0 Bit4~7: 推移量。+1为推移的变量区数量 |
|  | byVarZoonNum:变量区数量。Bit0~6: 要推移的变量数量区数量1~100 Bit7: 保留, 填0 |
|  | byVarDataLen:变量数据长度。指定变量数据的字节。变量号及数据一起的长度是(1+n)字节。 |
|  | pVarNoAndData: 变量号及数据。第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParsePushUserVarRet

| int CP5200_ParsePushUserVarRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的推移及用户变量数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeTimerCtrlData

| int CP5200_MakeTimerCtrlData( HOBJECT hObj, byte byTimerNo , byte byCmd , byte byProp , byte byValue[4] ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成计时器控制数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | byTimerNo: 计时器编号。按位标识要设置的计时器。位值为1有效 Bit0: 计时器1。 Bit1: 计时器2。 Bit3: 计时器3。 Bit4: 计时器4。 Bit5: 计时器5。 Bit6: 计时器6。 Bit7: 计时器7。 |
|  | byCmd: 动作。1：初始化计时器 2：复位计时器 3：启动计时器 4：暂停计时器 其它：保留 |
|  | byProp:属性。根据动作的不同，含义不同。 动作为初始化计时器时： Bit0: 0 正计时，1倒计时 Bit1: 0 暂停，1 立即启动 Bit2~3: 保留 Bit4~7: 计时量 动作为其他值时，保留填0 |
|  | byValue:值。根据动作的不同，含义不同。 动作为初始化计时器时： 倒计时的初始值，单位是毫秒 高字节在前 正计时此值填0 动作为其他值时，保留填0 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseTimerCtrlRet

| int CP5200_ParseTimerCtrlRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的计时器控制数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeSetZoneAndVariableData

| int CP5200_MakeSetZoneAndVariableData(HOBJECT hObj, const BYTE* pZoneData, int nZoneLen, const BYTE* pVariableData, int nVarLen, WORD wCtrl, WORD wReserved) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置全局显示区域及变量数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pZoneData：全局区域数据，包括区域选项、区域数量、区域编号、区域定义 |
|  | nZoneLen：区域数据长度 |
|  | pVariableData：变量数据，包括变量选项、变量数据及跨区允许、变量数据长度表、变量号及数据 |
|  | nVarLen：变量数据长度 |
|  | wCtrl：有效控制参数 播放次数。高字节在前。 该值为0表示一直有效。 Bit15: 保留，填0 Bit0~14: 显示次数 |
|  | wReserved：保留 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 | 使用本指令之后，全局区域自动变为同步显示 |

### CP5200_ParseSetZoneAndVariableRet

| int CP5200_ParseSetZoneAndVariableRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的设置全局显示区域及用户变量数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeSendPureTextData

| int CP5200_MakeSendPureTextData(HOBJECT hObj, int nWndNo, const char *pText, COLORREF crColor, int nFontSize, int nSpeed, int nEffect, int nStayTime, int nAlignment); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成发送纯文本命令的数据 |
| 参数 | hObj: 数据包对象句柄 |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7 |
|  | pText: 文本字符串。 |
|  | crColor: 文本颜色。 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | nSpeed: 特效展示速度 0～100：取值为0时速度最快。 |
|  | nEffect: 显示效果。参见“1.5”节。 |
|  | nStayTime: 停留时间。单位为秒。 |
|  | nAlignment: 对齐方式 0: 左对齐 1: 水平居中 2: 右对齐 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_ParseSendPureTextRet

| int CP5200_ParseSendPureTextRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的发送文本命令的数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

# 6、模板数据通信API接口

## 6.1、接口总览

| 序号 | API接口函数名 | 接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPowerBox_MakeSetProgramTemplateData CPowerBox_MakeSetProgramTemplateData1 | 生成节目模板数据 |
| 2 | CPowerBox_ParseSetProgramTemplateRet | 解析返回的节目模板数据 |
| 3 | CPowerBox_MakeInOutProgramTemplateData | 生成进出节目模板数据 |
| 4 | CPowerBox_ParseInOutProgramTemplateRet | 解析返回的进出节目模板数据 |
| 5 | CPowerBox_MakeQueryProgramTemplateData CPowerBox_MakeQueryProgramTemplateData1 | 生成查询节目模板数据 |
| 6 | CPowerBox_ParseQueryProgramTemplateRet | 解析返回的查询节目模板数据 |
| 7 | CPowerBox_MakeDeleteProgramData | 生成删除节目数据 |
| 8 | CPowerBox_ParseDeleteProgramRet | 解析返回的删除节目数据 |
| 9 | CPowerBox_MakeSendTextData | 生成发送文本数据 |
| 10 | CPowerBox_ParseSendTextRet | 解析返回的发送文本数据 |
| 11 | CPowerBox_MakeSendPictureData | 生成发送的图片数据 |
| 12 | CPowerBox_ParseSendPictureRet | 解析返回的发送图片数据 |
| 13 | CPowerBox_MakeSendClockOrTemperatureData | 生成发送时钟或温度的数据 |
| 14 | CPowerBox_ParseSendClockOrTemperatureRet | 解析返回的发送时钟或温度的数据 |
| 15 | CPowerBox_MakeSetAloneProgramData | 生成设置独立节目的数据 |
| 16 | CPowerBox_ParseSetAloneProgramRet | 解析返回的设置独立节目的数据 |
| 17 | CPowerBox_MakeQueryProgramData | 生成查询节目信息的数据 |
| 18 | CPowerBox_ParseQueryProgramRet | 解析返回的查询节目信息的数据 |
| 19 | CPowerBox_MakeSetProgramPropertyData | 生成设置节目属性数据 |
| 20 | CPowerBox_ParseSetProgramPropertyRet | 解析返回的节目属性数据 |
| 21 | CPowerBox_MakeSetScheduleData | 生成设置播放计划的数据 |
| 22 | CPowerBox_ParseSetScheduleRet | 解析返回的设置播放计划的数据 |
| 23 | CPowerBox_MakeDeleteScheduleData | 生成删除播放计划的数据 |
| 24 | CPowerBox_ParseDeleteScheduleRet | 解析返回的删除播放计划的数据 |
| 25 | CPowerBox_MakeGetScheduleData | 生成查询播放计划的数据 |
| 26 | CPowerBox_ParseGetScheduleRet | 解析返回的查询播放计划的数据 |

本类函数的使用步骤如下：

第1步: 创建数据包对象

第2步: 生成通信所需的数据，包含了RS232/485的转码处理(0xa5 => 0xaa 0x05, …)，或者网络通信的识别码信息

第3步: 得到数据包对象的包数

第4步: 逐一将每一个数据包的数据按下列方式处理：

- 将该包数据发送到控制卡上

- 接收该包返回的数据，接收时进行转码处理(0xaa 0x05 => 0xa5, …)

- 解析该包返回的数据得到返回结果

第5步: 销毁数据包对象

## 6.2、接口详细描述

### CPowerBox_MakeSetProgramTemplateData

| int CPowerBox_MakeSetProgramTemplateData(HOBJECT hObj, byte byColor ,USHORT nWidth , USHORT nHeight , byte nWndNum , byte *byDefParam , byte* pWndParam); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成节目模板数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | byColor: Bit0: 红色标记 Bit1: 绿色标记 Bit2: 蓝色标记 Bit3: 保留 Bit4～6: 灰度级别 0: 2级灰度，7: 256级灰度 Bit7: 保留 |
|  | nWidth: 屏宽，高字节在前 |
|  | nHeight: 屏高，高字节在前 |
|  | nWndNum:播放窗口数量，最多支持10个窗口 |
|  | byDefParam:缺省参数。Byte0~1: 停留时间，单位是秒。高字节在前 Byte2: 速度。该值越小，移动越快 Byte3: 文字大小。参见1.7、文字大小编码 Byte4: 文字颜色。参见单字节1.8、文字颜色编码 Byte5: 显示特效。参见1.5、文字、图片显示效果编码 Byte6: 图片方式。参见1.9、图片方式编码 Byte7: 时钟格式。参见1.10、时钟格式和显示内容中的”时钟格式” Byte8: 时钟内容。参见1.10、时钟格式和显示内容中的”时钟显示内容” |
|  | pWndParam: 窗口参数。每个窗口16字节的参数。 数据总长度是：窗口数量*16。 详见1.13、窗口位置及属性 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_MakeSetProgramTemplateData1

| int CPowerBox_MakeSetProgramTemplateData(HOBJECT hObj, byte byColor ,USHORT nWidth , USHORT nHeight , byte nWndNum , BYTE byOption, byte *byDefParam , byte* pWndParam); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成节目模板数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | byColor: Bit0: 红色标记 Bit1: 绿色标记 Bit2: 蓝色标记 Bit3: 保留 Bit4～6: 灰度级别 0: 2级灰度，7: 256级灰度 Bit7: 保留 |
|  | nWidth: 屏宽，高字节在前 |
|  | nHeight: 屏高，高字节在前 |
|  | nWndNum:播放窗口数量，最多支持10个窗口 |
|  | byOption：选项： Bit0: 强制进入节目模板方式运行 Bit1: 模板保存位置。0用户盘，1系统盘。 若模板保存到系统盘，则用户盘原有的模板被清除；若模板保存到用户盘，则系统盘原有的模板被清除。 Bit2~7: 保留 |
|  | byDefParam:缺省参数。Byte0~1: 停留时间，单位是秒。高字节在前 Byte2: 速度。该值越小，移动越快 Byte3: 文字大小。参见1.7、文字大小编码 Byte4: 文字颜色。参见单字节1.8、文字颜色编码 Byte5: 显示特效。参见1.5、文字、图片显示效果编码 Byte6: 图片方式。参见1.9、图片方式编码 Byte7: 时钟格式。参见1.10、时钟格式和显示内容中的”时钟格式” Byte8: 时钟内容。参见1.10、时钟格式和显示内容中的”时钟显示内容” |
|  | pWndParam: 窗口参数。每个窗口16字节的参数。 数据总长度是：窗口数量*16。 详见1.13、窗口位置及属性 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_ParseSetProgramTemplateRet

| int CPowerBox_ParseSetProgramTemplateRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的节目模板数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLenght: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_MakeInOutProgramTemplateData

| int CPowerBox_MakeInOutProgramTemplateData(HOBJECT hObj,byte byInOrOut ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成进出节目的模板数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | byInOrOut: 进入或退出。 1: 进入节目模板方式 0: 退出节目模板方式 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_ParseInOutProgramTemplateRet

| int CPowerBox_ParseInOutProgramTemplateRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的进出节目的模板数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_MakeQueryProgramTemplateData

| int CPowerBox_MakeQueryProgramTemplateData(HOBJECT hObj ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成查询节目模板数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_MakeQueryProgramTemplateData1

| int CPowerBox_MakeQueryProgramTemplateData(HOBJECT hObj , byte byFlag ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成查询节目模板数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | byFlag：选项 Bit0: 是否查询模板状态 Bit1: 返回模板定义的颜色灰度、的屏大小信息 Bit1~7: 保留 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_ParseQueryProgramTemplateRet

| int CPowerBox_ParseQueryProgramTemplateRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength ,BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的查询节目模板数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer:返回信息缓冲区 |
|  | nInfoBufSize:返回信息的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

pInfoBuffer数据含义如下：

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x83 | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 选项 |  | 1 | 同发送值 |
| 模板方式 |  | 1 | 0: 非节目模板方式 1: 节目模板方式 |
| 模板状态 |  | 1 | Bit0~1: 模板可用性 0: 模板不可用 1: 模板可用 其它: 保留 Bit2~7: 保留 |
| 颜色灰度 |  | 1 | 颜色及灰度。同“设置节目模板”的定义 |
| 屏宽度 |  | 2 | 高字节在前 |
| 屏高度 |  | 2 | 高字节在前 |
| 窗口数 |  | 1 | 播放窗口数量。最多支持10个播放窗口 |

### CPowerBox_MakeDeleteProgramData

| int CPowerBox_MakeDeleteProgramData(HOBJECT hObj,byte byConfig , byte byProNum , byte* pDelPro ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成删除节目数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | byConfig:选项。 Bit0: 删除的节目范围 0：删除全部 1：删除指定节目 其它: 保留 |
|  | byProNum:节目数量。删除全部节目不需要此数据项 |
|  | pDelPro:节目列表。长度字节数等于节目数量。 每个节目号用1字节表示，节目号从1开始 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_ParseDeleteProgramRet

| int CPowerBox_ParseDeleteProgramRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的删除节目数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_MakeSendTextData

| int CPowerBox_MakeSendTextData(HOBJECT hObj, DWORD dwAppendCode , byte byProNo , byte byWndNo , byte byProp , byte *byShowFormat , char* pText); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成发送文本数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byProNo：节目号，有效值1~255 |
|  | byWndNo:窗口号。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
|  | byProp:属性，Bit0~3: 文本类型 0：普通文本 Bit4: 显示格式。0缺省格式,1指定格式 Bit5~7: 保留 |
|  | byShowFormat: 显示格式。 当”属性”的显示格式为0时不需要此项数据 Byte0~1: 停留时间。高字节在前 Byte2: 速度。该值越小，速度越快 Byte3: 文字大小。参见1.7、文字大小编码 Byte4: 文字颜色。参见单字节1.8、文字颜色编码 Byte5: 显示特效。参见1.5、文字、图片显示效果编码 Byte6: 保留 Byte7: 保留 |
|  | pText:文字数据。文本内容，以0x00结束。 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_ParseSendTextRet

| Int CPowerBox_ParseSendTextRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的发送文本数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength:返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_MakeSendPictureData

| int CPowerBox_MakeSendPictureData(HOBJECT hObj,DWORD dwAppendCode , byte byProNo , byte byWndNo , byte byPicType , byte *byShowFormat , byte* pPicData , long lPicDataLen); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成发送图片信息 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byProNo：节目号，有效值1~255 |
|  | byWndNo:窗口号。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
|  | byPicType: 图片类型。Bit0~3: 图片类型 1：GIF图像文件的实际数据，里面包含图像的宽度、高度等信息； 2：在控制卡上预存的GIF图像文件的文件名。 4：简单图片数据，格式见1.11、简单图片数据格式 Bit4: 显示格式。0缺省格式,1指定格式 Bit5~7: 保留 |
|  | byShowFormat: 显示格式。 当”属性”的显示格式为0时不需要此项数据 Byte0~1: 停留时间高字节在前 Byte2: 速度, 该值越小，移动越快 Byte3: 显示特效,参见1.5、文字、图片显示效果编码 Byte4: 图片方式(缩放、拉伸等)，参加1.9、图片方式编码 Byte5: 保留 Byte6: 保留 Byte7: 保留 |
|  | pPicData:图片数据。 |
|  | lPicDataLen:图片长度。 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_ParseSendPictureRet

| int CPowerBox_ParseSendPictureRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的图片数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_MakeSendClockOrTemperatureData

| int CPowerBox_MakeSendClockOrTemperatureData(HOBJECT hObj,DWORD dwAppendCode , BYTE byProNo , BYTE byWndNo , BYTE byProgramType , UINT nPropLen , BYTE* pProgramProp ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成发送时钟和温度的数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byProNo：节目号，有效值1~255 |
|  | byWndNo:窗口号。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
|  | byProgramType: 节目类型。 Bit0~3: 类型。2时钟；3温度，其它保留。 Bit4: 显示格式。0缺省格式,1指定格式 Bit5~7: 保留备用。填0 |
|  | nPropLen: 属性长度 |
|  | pProgramProp：节目属性 属性数据含义根据类型不同而不同 类型=2：同1.13的“时钟日历”属性 类型=3：同1.13的“温度、湿度”属性 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_ParseSendClockOrTemperatureRet

| int CPowerBox_ParseSendClockOrTemperatureRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength , BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的发送时钟和温度数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer:返回信息缓冲区 |
|  | nInfoBufSize:返回信息的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

pInfoBuffer数据含义如下：

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x83 | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～100。 |
| 窗口号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
| 丢包数 |  | 1 | 尚未接收到的包的数量。发送第一包时的丢包数量是总包数减去1。 |
| 丢包的包号 |  | 变长 | 丢包的包号。总是按照从小到大排列；第一包的包号是0。每个包号一个字节。 |

### CPowerBox_MakeSetAloneProgramData

| int CPowerBox_MakeSetAloneProgramData(HOBJECT hObj, DWORD dwAppendCode , BYTE byProgramNo , BYTE byWindowCnt ,BYTE* pWndParam, BYTE* pWndData) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成设置独立节目数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byProgramNo：节目号，有效值1~100 |
|  | byWindowCnt:窗口数。有效值1～10， |
|  | pWndParam：窗口参数 每个窗口的信息表22字节，前16字为窗口位置及属性（参见1.13、窗口位置及属性）,17~19字节为窗口数据偏移，20~22字节为窗口数据长度。高字节在前。无数据则偏移和长度均为0. |
|  | pWndData：窗口数据 窗口要播放的数据，如“文本”、“图片”等。 第1字节：数据类型(1文本；4图片) 第2字节：数据格式（同发文本或发图片的定义） 第3字节起：文本或图片数据。 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_ParseSetAloneProgramRet

| int CPowerBox_ParseSetAloneProgramRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength , BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的设置独立节目数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer:返回信息缓冲区 |
|  | nInfoBufSize:返回信息的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 0x01 节目模板无效 0x11 节目号超出范围 0x12 窗口号超出范围 0x13 定义的窗口在节目模板定义的屏大小之外 0x80 当前不是节目模板方式 |
| 其它说明 |  |

pInfoBuffer含义如下：

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x88 | 1 | 说明本数据包是发送独立节目的返回包 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～100。 |
| 保留 |  | 1 | 保留备用 |
| 丢包数 |  | 1 | 尚未接收到的包的数量。发送第一包时的丢包数量是总包数减去1。 |
| 丢包的包号 |  | 变长 | 丢包的包号。总是按照从小到大排列；第一包的包号是0。每个包号一个字节。 |

*必须要先发送第一个数据包。最好能确认第一个数据包发送成功，然后再发送后续的数据包。

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 节目模板无效

0x11 节目号超出范围

0x12 窗口号超出范围

0x13 定义的窗口在节目模板定义的屏大小之外

0x80 当前不是节目模板方式

### CPowerBox_MakeQueryProgramData

| int CPowerBox_MakeQueryProgramData(HOBJECT hObj , byte byFlag , byte* pParam ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成查询节目信息的数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | byFlag: 查询标记，指定要查询哪一项节目信息 0：保留 1：查询有效节目数量及节目号 2：查询指定节目信息 其它：保留 |
|  | pParam: 当查询标记为1时：byte1~5，保留，填0 当查询标记为2时：byte1，节目号；byte2~5，保留，填0 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_ParseQueryProgramRet

| int CPowerBox_ParseQueryProgramRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength ,BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的查询节目信息数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer:返回信息缓冲区 |
|  | nInfoBufSize:返回信息的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

pInfoBuffer中数据含义如下：

- 查询“有效节目数量及节目号”

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x89 | 1 | 说明本数据包是查询节目信息的返回包 |
| 信息标识 |  | 1 | 同发送值。 |
| 参数 |  | 5 | 同发送值。 |
| 有效节目数 |  | 1 | 有效节目的数量 |
| 有效节目号 |  | 变长 | 每一个字节标识一个有效的节目号。有效值1～100。 |

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 控制卡没有运行在节目模板方式

0x10 不认识的信息标识

- 查询指定节目信息

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x89 | 1 | 说明本数据包是查询节目信息的返回包 |
| 信息标识 |  | 1 | 同发送值。 |
| 参数 |  | 5 | 同发送值。 |
| 信息数 |  | 1 | 现在仅返回1项信息 |
| 节目号 |  | 1 | 节目号 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户发送节目信息时指定的用户附加码 |

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 控制卡没有运行在节目模板方式

0x10 不认识的信息标识

0x11 无效的节目

0x12 不能取得需要的信息

### CPowerBox_MakeSetProgramPropertyData

| int CPowerBox_MakeSetProgramPropertyData(HOBJECT hObj, byte byOption , byte byProgramCnt , byte* pPrograms , byte byPropertyID1 , byte byPropertyID2 , byte byProgramLevel , USHORT nLoopCnt , USHORT nTime , byte* pDuetime , byte* pTimeInterval); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成设置节目属性数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | byOption:选项， Bit0: 设置节目属性的范围 0：全部节目 1：指定节目 其它: 保留 |
|  | byProgramCnt:要生成的节目数量 |
|  | pPrograms:节目列表 |
|  | ByPropertyID1：属性标示1，按位标识要设置节目的哪些属性，标识为0则该项数据不存在。 Bit0: 节目级别。节目的重要级别 Bit1: 循环次数。节目每次播放时循环的次数 Bit2: 有效时长。从当前时间开始多长时间内有效播放 Bit3: 有效期限 Bit4~7: 保留 |
|  | ByPropertyID2: 属性标识2。Bit0~4: 有效时段。>0时为有效时段数.<=4 Bit5~7: 保留 |
|  | byProgramLevel: 节目级别。1～3级。优先播放级别高的节目 |
|  | nLoopCnt:循环次数。高字节在前。 0:不播放该节目，用于临时屏蔽节目 1～255:该节目每次播放时循环的次数 |
|  | nTime: 有效时长。高字节在前。单位为分钟 0: 不限定播放时间 >0: 指定播放时间。单位是分钟。 |
|  | pDuetime:有效时限。 |
|  | pTimeInterval:有效时段。时段开始的“时分秒”和结束的“时分秒” 时分秒各用一个字节表示 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_ParseSetProgramPropertyRet

| int CPowerBox_ParseSetProgramPropertyRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的设置节目属性数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_MakeSetScheduleData

| int CPowerBox_MakeSetScheduleData(HOBJECT hObj, DWORD dwAppendCode, BYTE byScheduleNo, const BYTE* pProperty, const BYTE* pBoxes, BYTE byBoxCnt); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成设置播放计划数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byScheduleNo: 计划项编号，有效值1~100。总共支持100个计划项，同一个项的新数据覆盖旧数据。 |
|  | pProperty:播放属性，共14字节： byte 0：格式及级别： Bit0~3: 表示数据格式，填0x01 Bit4~7: 表示优先级别。优先级别数值越大，则越优先播放，0为最低优先级。 byte 1：星期：Bit0~6: 7个位分别标识星期日到星期六 byte 2~4：开始日期，3个字节分别表示“年”“月”“日”。年份的值取0~99,表示范围是2000~2099 byte 5~7：结束日期, 3个字节分别表示“年”“月”“日”。年份的值取0~99,表示范围是2000~2099 byte 8~10：开始时间, 3个字节分别表示“时”“分”“秒” byte 11~13：结束时间, 3个字节分别表示“时”“分”“秒” |
|  | pBoxes: 节目编号, 每个字节表示1个编号。编号从小到大排列，不重复。 |
|  | byBoxCnt:节目编号数量, 有效值1～100 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_ParseSetScheduleRet

| int CPowerBox_ParseSetScheduleRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的设置播放计划数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 0x01:节目模板无效 0x80:当前不是节目模板方式 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_MakeDeleteScheduleData

| int CPowerBox_MakeDeleteScheduleData(HOBJECT hObj, DWORD dwAppendCode, const BYTE* pSchs, BYTE bySchCnt) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成删除播放计划数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | pSchs: 计划项编号, 编号有效值1~100。每个字节表示1个编号。 删除全部项时，本项数据长度为1字节，值是0xff，作为删除的确认标记。 |
|  | bySchCnt: 要删除的计划项的数量。0表示删除全部 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_ParseDeleteScheduleRet

| int CPowerBox_ParseDeleteScheduleRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的删除播放计划数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 0x01节目模板无效 0x11 要删除的计划项数量为0 0x80当前不是节目模板方式 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_MakeGetScheduleData

| int CPowerBox_MakeGetScheduleData(HOBJECT hObj, DWORD dwAppendCode, BYTE byType, BYTE byScheduleNo) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 生成获取播放计划的数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byType：0: 查询有效的计划项编号 1: 查询指定编号的计划项内容 其它: 保留 |
|  | byScheduleNo: 编号有效值1~100。 当查询类型为0时，本项数据填0。 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_ParseGetScheduleRet

| int CPowerBox_ParseGetScheduleRet(HOBJECT hObj, const BYTE* pBuffer, int nLength, BYTE* pInfoBuffer, int nInfoBufSize ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 解析返回的获取播放计划数据 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | pBuffer: 返回数据缓冲区 |
|  | nLength: 返回数据的长度 |
|  | pInfoBuffer:返回信息缓冲区 |
|  | nInfoBufSize:返回信息的长度 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 接收数据命令码不对 -3: 接收数据长度有误 0x01节目模板无效 0x11 不支持的查询类型 0x12 指定的计划项编号超出有效范围 0x80当前不是节目模板方式 |
| 其它说明 |  |

pInfoBuffer中数据格式如下：

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8d | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 用户附加码 |  | 4 | 同发送数据 |
| 查询类型 |  | 1 | 同发送值 |
| 数量/编号 |  | 1 | 查询类型为0，该值是有效计划项数量 查询类型为1，该值是计划项编号 |
| 标号表/计划项内容 |  | 变长 | 查询类型为0，是有效计划项的编号表 查询类型为1，是计划项内容，数据格式同“设置播放计划”的数据格式 |

要区分查询类型来处理返回数据

返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01节目模板无效

0x11 不支持的查询类型

0x12 指定的计划项编号超出有效范围

0x80当前不是节目模板方式

# 7、通信基本接口函数

## 7.1、RS232通信基本API接口总览

| 序号 | API接口函数名 | 接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CP5200_RS232_Init | 初始化串口参数 |
| 2 | CP5200_RS232_InitEx | 初始化串口参数，超时设置 |
| 3 | CP5200_RS232_Open | 打开串口 |
| 4 | CP5200_RS232_OpenEx | 打开串口，指定读、写的超时时间 |
| 5 | CP5200_RS232_Close | 关闭串口 |
| 6 | CP5200_RS232_IsOpened | 测试串口是否已经打开 |
| 7 | CP5200_RS232_Write | 往串口写数据 |
| 8 | CP5200_RS232_Read | 从串口读数据 |
| 9 | CP5200_RS232_WriteEx | 往串口写数据，并作转码处理 |
| 10 | CP5200_RS232_ReadEx | 从串口读数据，并作转码处理 |

本类函数的使用步骤如下：

第1步: 初始化串口

第2步: 打开串口

第3步: 对串口进行读写操作

第4步: 关闭串口

## 7.2、RS232通信基本API接口详细描述

### CP5200_RS232_Init

| int CP5200_RS232_Init(const char *fName, int nBaudrate) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 初始化串口参数 |
| 参数 | fName: RS232串口名字，例如“COM1”、“COM2”、… |
|  | nBaudrate: 波特率，例如115200、57600、... |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 | 其它串口参数是固定的： 校验位：无校验 数据位：8 停止位：1 流控：无 |

### CP5200_RS232_InitEx

| int CP5200_RS232_InitEx(const char *fName, int nBaudrate, DWORD dwTimeout); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 初始化串口参数 |
| 参数 | fName: RS232串口名字，例如“COM1”、“COM2”、… |
|  | nBaudrate: 波特率，例如115200、57600、... |
|  | dwTimeout; 超时时间 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 | 其它串口参数是固定的： 校验位：无校验 数据位：8 停止位：1 流控：无 |

### CP5200_RS232_Open

| int CP5200_RS232_Open(void) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 打开串口 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 | 使用串口之后，需要调用CP5200_RS232_Close()将其关闭 读、写的超时时间均设置为600毫秒 |

### CP5200_RS232_OpenEx

| int CP5200_RS232_OpenEx(DWORD dwReadTimeout, DWORD dwWriteTimeout) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 打开串口 |
| 参数 | dwReadTimeout: 读操作的超时时间。单位毫秒 |
|  | dwWriteTimeout: 写操作的超时时间。单位毫秒 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 | 使用串口之后，需要调用CP5200_RS232_Close()将其关闭 |

### CP5200_RS232_Close

| int CP5200_RS232_Close(void) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 关闭串口 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败或者串口本来就是关闭状态 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_IsOpened

| int CP5200_RS232_IsOpened(void) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 测试串口是否已经打开 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 1: 已经打开 0: 没有打开 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_Write

| int CP5200_RS232_Write(const void* pBuf, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 往串口写数据 |
| 参数 | pBuf: 数据缓冲区指针 |
|  | nLength: 数据长度 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败或者串口本来就是关闭状态 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_Read

| int CP5200_RS232_Read(void* pBuf, int nBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 从串口读数据 |
| 参数 | pBuf: 数据缓冲区指针，存放读到的数据 |
|  | nBufSize: 数据缓冲区的大小 |
| 返回值 | 数据长度 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_WriteEx

| int CP5200_RS232_WriteEx(const void* pBuf, int nLength) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 往串口写数据，并作转码处理 |
| 参数 | pBuf: 数据缓冲区指针 |
|  | nLength: 数据长度 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败或者串口本来就是关闭状态 |
| 其它说明 | 在数据开头加上开始码0xA5，在数据末尾加上结束码0xAE。对发送的数据做了转码处理： 0xa5 => 0xaa 0x05 0xaa => 0xaa 0x0a 0xae => 0xaa 0x0e |

### CP5200_RS232_ReadEx

| int CP5200_RS232_ReadEx(void* pBuf, int nBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 从串口读数据，并作转码处理 |
| 参数 | pBuf: 数据缓冲区指针，存放读到的数据 |
|  | nBufSize: 数据缓冲区的大小 |
| 返回值 | 数据长度 |
| 其它说明 | 读取开始码0xA5结束吗0xAE之间的数据，返回的数据不包括开始码和结束吗，并对开始码和结束吗之间的数据做了转码处理： 0xaa 0x05 => 0xa5 0xaa 0x0a => 0xaa 0xaa 0x0e => 0xae |

## 7.3、Network通信基本API接口总览

| 序号 | API接口函数名 | 接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CP5200_Net_Init | 初始化网络参数 |
| 2 | CP5200_Net_SetBindParam | 绑定通信的客户端IP和端口 |
| 3 | CP5200_Net_Connect | 打开网络连接 |
| 4 | CP5200_Net_IsConnected | 判断网口是否已打开 |
| 5 | CP5200_Net_Disconnect | 关闭网络连接 |
| 6 | CP5200_Net_Write | 利用网络写数据 |
| 7 | CP5200_Net_Read | 利用网络读数据 |

本类函数的使用步骤如下：

第1步: 初始化网络参数

第2步: 打开网络连接

第3步: 对网络进行读写操作

第4步: 关闭网络连接

## 7.4、Network通信基本API接口详细描述

### CP5200_Net_Init

| int CP5200_Net_Init(DWORD dwIP, int nIPPort, DWORD dwIDCode, int nTimeOut) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 初始化网络参数 |
| 参数 | dwIP:IP地址。例如： 192.168.1.100 为 0xc0a80164 |
|  | nIPPort:端口 |
|  | dwIDCode:识别码 |
|  | nTimeOut:超时时间 |
| 返回值 | 0 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_SetBindParam

| int CP5200_Net_SetBindParam( DWORD dwClientIP , int nClientPort ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 绑定通信的客户端IP和端口 |
| 参数 | dwClientIP: 要绑定的IP地址。例如： 192.168.1.100 为 0xc0a80164 |
|  | nClientPort:要绑定的端口 |
| 返回值 | 0 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_Connect

| int CP5200_Net_Connect(void) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 打开网络连接 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 -1: IP不合法 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_IsConnected

| int CP5200_Net_IsConnected(void) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 判断网口是否已打开 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 1: 已经打开 0: 未打开 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_Disconnect

| int CP5200_Net_Disconnect(void) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 关闭网络连接 |
| 参数 | 无 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败或者网络本来就是关闭状态 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_Write

| int CP5200_Net_Write(const BYTE* pBuf, int nLength); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 利用网络写数据 |
| 参数 | pBuf: 数据缓冲区指针 |
|  | nLength: 数据长度 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 -1: 网络未连接 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_Read

| int CP5200_Net_Read(BYTE* pBuf, int nSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 利用网络读数据 |
| 参数 | pBuf: 数据缓冲区指针，存放读到的数据 |
|  | nSize: 数据缓冲区的大小 |
| 返回值 | >0: 读取数据长度 0: 失败 -1: 网络未连接 |
| 其它说明 |  |

# 8、运行计划接口函数

C-Power5200控制卡支持按日期、星期的运行计划控制。运行计划以文件保存在控制卡上，文件名称固定是 “playbill.rsf”。

运行计划API接口函数用于生成playbill.rsf文件。

## 8.1、运行计划API接口总览

| 序号 | API接口函数名 | 接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CP5200_Runsch_Create | 创建运行计划对象 |
| 2 | CP5200_Runsch_Destroy | 销毁运行计划对象 |
| 3 | CP5200_Runsch_AddItem | 添加运行计划项 |
| 4 | CP5200_Runsch_SaveToFile | 保存运行计划到文件 |

本类函数的使用步骤如下：

第1步: 创建运行计划对象

第2步: 添加运行计划项

第3步: 保存运行计划到文件

第4步: 销毁运行计划对象

## 8.2、运行计划API接口详细描述

### CP5200_Runsch_Create

| HOBJECT CP5200_Runsch_Create(int nPrgSum, int nAttrib) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 创建运行计划对象 |
| 参数 | nPrgSum: 节目总数 |
|  | nAttrib: 属性 0: 缺省时间段不播放任何节目 1: 缺省时间段播放全部节目 |
| 返回值 | 运行计划对象句柄，供本类API接口函数使用 返回“空”表示创建失败 |
| 其它说明 | 对象创建成功并不再使用时，必须将对象销毁 |

### CP5200_Runsch_Destroy

| int CP5200_Runsch_Destroy(HOBJECT hObj) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 销毁运行计划对象 |
| 参数 | hObj: 要销毁的运行计划对象句柄 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 对象句柄空 -2: 不正确的对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Runsch_AddItem

| int CP5200_Runsch_AddItem(HOBJECT hObj, int nGrade, int nWeekDateRelative, int nWeeks, const int* pBeginDate, const int* pEndDate, const int* pBeginTime, const int* pEndTime, int nItemCnt, const int *pItems) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 增加运行计划项 |
| 参数 | hObj: 运行计划对象句柄 |
|  | nGrade: 计划项级别，0~9级别越高越优先。 |
|  | nWeekDateRelative: 星期与日期的关系 0: 星期与日期同时满足才执行本项计划 1: 星期或者日期之一满足就执行本项计划 |
|  | nWeeks: 星期的标记,可以是以下值之一或多个值的组合 1: 星期天 2: 星期一 4: 星期二 8: 星期三 16: 星期四 32: 星期五 64: 星期六 |
|  | pBeginDate: 开始日期。3个整数值分别表示“年”“月”“日” |
|  | pEndDate: 结束日期。3个整数值分别表示“年”“月”“日” |
|  | pBeginTime: 开始时间。3个整数值分别表示“时”“分”“秒” |
|  | pEndTime: 结束时间。3个整数值分别表示“时”“分”“秒” |
|  | nItemCnt: 本计划项要播放的节目数量。数量不能大于CP5200_Runsch_Create第一个参数指定的数量。 |
|  | pItems: 本计划要播放的节目号，长度是”nItemCnt”个整数。每个整数是要播放的节目号，节目号从0开始编号，编号小于CP5200_Runsch_Create第一个参数指定的数量 |
| 返回值 | >=0: 成功，计划项序号 -1: 不正确的对象句柄 -2: 参数非法 -3: 内存不足 -4: 内存错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Runsch_SaveToFile

| int CP5200_Runsch_SaveToFile(HOBJECT hObj, const char* pFilename) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 保存运行计划到文件 |
| 参数 | hObj: 运行计划对象句柄 |
|  | pFilename: 文件路径和名称 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不正确的对象句柄 -3: 文件操作失败 |
| 其它说明 |  |

# 9、按星期限时播放信息

控制卡支持节目按照时段播放的功能，限时播放信息保存在独立的文件中，文件名称是”playbill.lpt”。文件的格式如下：

文件头

第1个记录

…

第n个记录

文件头的长度为7字节，每个记录的长度也是7个字节。

文件里只记录需要限定时间播放的节目的限时信息，总是播放的节目不需要在本文件里记录任何信息。

## 9.1、文件头详细定义

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 文件标识 |  | 格式版本号 |  | 记录数量 |  | 保留 |

说明：

| 数据名称 | 数据大小(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文件标识 | 2 | 固定为“LT”。 |
| 格式版本号 | 2 | 0x0100(第一字节0x00,第二字节0x01) |
| 记录数量 | 2 | 限时播放信息的记录数量，低字节在前。 |

## 9.2、按星期限时播放记录详细定义

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 节目号 |  | 星期 | 开始分 | 开始时 | 结束分 | 结束时 |

说明：

| 数据名称 | 数据大小(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 节目号 | 2 | 节目编号，从0开始编号 |
| 星期 | 1 | 按星期限定，使用7个位，每个位表示一天，需要在哪天播放将对应的位设置为1。 星期天：0x01 星期一：0x02 星期二：0x04 星期三：0x08 星期四：0x10 星期五：0x20 星期六：0x40 |
| 开始分 | 1 | 开始播放的时间分值(0~59) |
| 开始时 | 1 | 开始播放的时间时值(0~23) |
| 结束分 | 1 | 结束播放的时间分值(0~59) |
| 结束时 | 1 | 结束播放的时间时值(0~23) |

# 10、多窗口控制接口

## 10.1、RS232多窗口控制接口总览

| 序号 | API接口函数名 | 接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CP5200_RS232_SplitScreen | 发送分窗口命令 |
| 2 | CP5200_RS232_SendText CP5200_RS232_SendText1 | 发送文本到指定窗口 |
| 3 | CP5200_RS232_SendTagText CP5200_RS232_SendTagText1 | 发送标签文本到指定窗口 |
| 4 | CP5200_RS232_SendPicture | 发送图片到指定窗口 |
| 5 | CP5200_RS232_SendStatic | 发送静态文字图片到指定窗口的指定位置 |
| 6 | CP5200_RS232_SendClock | 发送时钟到指定窗口 |
| 7 | CP5200_RS232_ExitSplitScreen | 退出分窗口命令 |
| 8 | CP5200_RS232_SaveClearWndData | 保存或清楚分窗口信息 |
| 9 | CP5200_RS232_PlaySelectedPrg CP5200_RS232_PlaySelectedPrg1 | 选播预存节目 |
| 10 | CP5200_RS232_SetUserVarData | 设置用户变量 |
| 11 | CP5200_RS232_SetSelectedAndUserVarData | 设置选播节目及用户变量数据 |
| 12 | CP5200_RS232_SetGlobalZone | 设置全局显示区域 |
| 13 | CP5200_RS232_PushUserVarData | 推移及用户变量数据 |
| 14 | CP5200_RS232_TimerCtrl | 计时器设置 |
| 15 | CP5200_RS232_SetZoneAndVariable | 设置全局显示区域和变量 |
| 16 | CP5200_RS232_SendPureText | 发送纯文本 |

本类函数的使用步骤如下：

第1步: 初始化串口参数

串口参数初始化只记录下参数信息，不对串口进行实际的操作。

第2步: 发送分窗口命令，

若已经确认屏上窗口的划分已经符合要求，则这一步可省掉，否则要发送分窗口命令。

第3步: 发送文本到指定窗口，或者发送图片到指定窗口。

备注：本类接口事先不必考虑串口是否已经打开，只要初始化好串口参数即可。

## 10.2、RS232多窗口控制接口详细描述

### CP5200_RS232_SplitScreen

| int CP5200_RS232_SplitScreen(int nCardID, int nScrWidth, int nScrHeight, int nWndCnt, const int *pWndRects) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送分窗口命令 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | nScrWidth: 显示屏宽度 |
|  | nScrHeight: 显示屏高度 |
|  | nWndCnt: 要划分的窗口数量，有效值1~8。 |
|  | pWndRects: 窗口的坐标，每个窗口用4个整数表示其“左、上、右、下”的坐标值。与Windows的RECT数据结构相同。 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 -9: 窗口数量太大 |
| 其它说明 | 本函数设置了分窗口信息，并且发送分窗口命令。 |

### CP5200_RS232_SendText 
(CP5200_RS232_SendText1)

| int CP5200_RS232_SendText(int nCardID, int nWndNo, const char *pText, COLORREF crColor, int nFontSize, int nSpeed, int nEffect, int nStayTime, int nAlignment); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送文本到指定窗口 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7 |
|  | pText: 文本字符串。 |
|  | crColor: 文本颜色。 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | nSpeed: 特效展示速度 0～100：取值为0时速度最快。 |
|  | nEffect: 显示效果。参见“1.5”节。 |
|  | nStayTime: 停留时间。单位为秒。 |
|  | nAlignment: 对齐方式 0: 左对齐 1: 水平居中 2: 右对齐 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 | 发送文本到指定窗口 |

### CP5200_RS232_SendTagText (CP5200_RS232_SendTagText)

| int CP5200_RS232_SendTagText(int nCardID, int nWndNo, const char *pText, COLORREF crColor, int nFontSize, int nSpeed, int nEffect, int nStayTime, int nAlignment) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送标签文本到指定窗口 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7 |
|  | pText: 文本字符串。支持扩展标记，详见1.6、文本扩展标记 |
|  | crColor: 文本颜色。 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | nSpeed: 特效展示速度 0～100：取值为0时速度最快。 |
|  | nEffect: 显示效果。参见1.5、文字、图片显示效果编码 |
|  | nStayTime: 停留时间。单位为秒。 |
|  | nAlignment: 对齐方式 0: 左对齐 1: 水平居中 2: 右对齐 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_SendPicture

| int CP5200_RS232_SendPicture(int nCardID, int nWndNo, int nPosX, int nPosY, int nCx, int nCy, const char *pPictureFile, int nSpeed, int nEffect, int nStayTime, int nPictRef) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送图片到指定窗口 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7。 |
|  | nPosX: 图片显示的起点X偏移，相对窗口左边。 |
|  | nPosY: 图片显示的起点Y偏移，相对窗口上边。 |
|  | nCx: 图片宽度 |
|  | nCy: 图片高度 |
|  | pPictureFile: 图片文件名，包含路径。 |
|  | nSpeed: 特效展示速度 0～100：取值为0时速度最快。 |
|  | nEffect: 显示效果。参见“1.5”节。 |
|  | nStayTime: 停留时间。单位为秒。 |
|  | nPictRef: 是否引用控制卡上的同名图片文件。暂不支持，请设置本参数为0。 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 -9: 窗口参数错误 -10: 图片文件不存在 -11: 指定的文件不是可支持的图片文件 |
| 其它说明 | 最终图片被转换为256色图片发送，若给出的是真彩色图片，可能会有颜色的变化。 图片大小将被拉伸或压缩以适应指定窗口的大小。 |

### CP5200_RS232_SendStatic

| int CP5200_RS232_SendStatic(int nCardID, int nWndNo, const char *pText, COLORREF crColor, int nFontSize, int nAlignment, int x, int y, int cx, int cy) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送静态文本到指定窗口的指定区域 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7 |
|  | pText: 文本字符串。 |
|  | crColor: 文本颜色。 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | nAlignment: 文字对齐方式 0: 左对齐 1: 水平居中 2: 右对齐 |
|  | x: 显示区域起点X |
|  | y: 显示区域起点Y |
|  | cx: 显示区域宽度 |
|  | cy: 显示区域高度 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 | 区域之外的内容保留不变 |

### CP5200_RS232_SendClock

| CP5200_RS232_SendClock( int nCardID, int nWinNo , int nStayTime , int nCalendar , int nFormat , int nContent , int nFont , int nRed , int nGreen , int nBlue , LPCSTR pTxt ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送时钟到指定窗口 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7 |
|  | nStayTime: 停留时间，单位是秒。 |
|  | nCalendar: 历法 0: 公历时间日期 1: 农历时间日期 2: 农历节气 3: 农历时间日期+节气 |
|  | nFormat: 格式 bit 0: 时制(0: 12小时制；1: 24小时制) bit 1: 年份位数(0: 4位；1: 2位) bit 2: 分行(0: 单行；1: 多行) bit 3~5: 格式控制，如2010年11月12日星期五 的格式根据取值不同分别表示如下： 0: 2010年11月12日 星期五 16:20:30 1: Fri，12/11/2010 16:20:30 2: 2010-11-12 Fri. 16:20:30 3: Friday，12 November 2010 16:20:30 4: Fri，Nov 12,2010 16:20:30 5: Friday，November 12 2010 16:20:30 6: Fri，11/12/2010 16:20:30 7: 2010/11/12，Fri.16:20:30 bit 6: 显示时标、分标 bit 7: 透明显示 |
|  | nContent: 内容 按位确定要显示的内容。 bit 7: 指针 bit 6: 星期 bit 5: 秒 bit 4: 分 bit 3: 时 bit 2: 日 bit 1: 月 bit 0: 年 |
|  | nFont: 字体，Bit0~3: 文字大小 |
|  | nRed: 颜色的红色分量 |
|  | nGreen: 颜色的绿色分量 |
|  | nBlue: 颜色的蓝色分量 |
|  | pTxt: 以0x00结束的文字串 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_ExitSplitScreen

| int CP5200_RS232_ExitSplitScreen( int nCardID ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 退出分窗口命令 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_SaveClearWndData

| int CP5200_RS232_SaveClearWndData( int nCardID , int nSavaOrClear ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 保存或清楚分窗口信息 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | nSavaOrClear：保存还是清楚 0: 保存数据到flash。 1: 清除flash保存的数据。 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_PlaySelectedPrg

| int CP5200_RS232_PlaySelectedPrg(int nCardID, const WORD *pSelected, int nSelCnt, int nOption) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送播放指定的节目 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pSelected: 指向要选播的节目的指针。 |
|  | nSelCnt: 要选播的节目数量。 |
|  | nOption: 是否保存选播信息，0不保存，1保存 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_PlaySelectedPrg1

| int CP5200_RS232_PlaySelectedPrg1(int nCardID, const WORD *pSelected, int nSelCnt, int nOption, int nScrWidth , int nScrHeight , byte byColorGray , byte nWndCnt) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送播放指定的节目 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pSelected: 指向要选播的节目的指针。 |
|  | nSelCnt: 要选播的节目数量。 |
|  | nOption: 是否保存选播信息，0不保存，1保存 |
|  | nScrWidth：屏体宽度 |
|  | nScrHeight：屏体高度 |
|  | byColorGray：颜色灰度 |
|  | nWndCnt：窗口数 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_SetUserVarData

| int CP5200_Rs232_SetUserVarData(int nCardID, int bSave , int nVarNum , int bAstride , int* nWarLen , byte* byNoData ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置用户变量值 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | bSave: Bit0: 是否保存所有变量值到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1~7: 保留，设置为0 |
|  | nVarNum: 要设置值的变量数量 |
|  | bAstride: 是否允许跨变量区设置。0不允许；1允许 |
|  | nWarLen：按顺序指定每个变量数据的字节 |
|  | byNoData：按顺序指定每个变量的变量号及变量数据，对于每一变量第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 | 每个变量号对应一个变量区，每个变量区的大小是32字节，可将多个连续的变量区连在一起作为一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。 不允许跨变量区时，超过32字节的数据被丢弃；允许跨变量区时，根据数据长度计算需要使用的变量区数量 变量号有效值是1～100。每个变量号对应的变量区可存放32字节数据，连续的多个变量区可合起来供一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。 不更新变量值，只想执行保存变量值到FLASH动作时可“数量”的值为0，设置“选项”为保存 |

### CP5200_RS232_SetSelectedAndUserVarData

| int CP5200_RS232_SetSelectedAndUserVarData(int nCardID, int bSave , int nVarNum , int bAstride , int* nWarLen , byte* byNoData, int nSelPrg ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置已选择的用户变量值 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | bSave: Bit0: 是否保存所有变量值到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1~7: 保留，设置为0 |
|  | nVarNum: 要设置值的变量数量 |
|  | bAstride: 是否允许跨变量区设置。0不允许；1允许 |
|  | nWarLen：按顺序指定每个变量数据的字节 |
|  | byNoData：按顺序指定每个变量的变量号及变量数据，对于每一变量第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |
|  | nSelPrg: |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 | 每个变量号对应一个变量区，每个变量区的大小是32字节，可将多个连续的变量区连在一起作为一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。 不允许跨变量区时，超过32字节的数据被丢弃；允许跨变量区时，根据数据长度计算需要使用的变量区数量 变量号有效值是1～100。每个变量号对应的变量区可存放32字节数据，连续的多个变量区可合起来供一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。 不更新变量值，只想执行保存变量值到FLASH动作时可“数量”的值为0，设置“选项”为保存 |

### CP5200_RS232_SetGlobalZone

| int CP5200_RS232_SetGlobalZone(int nCardID, byte byConfig , byte bySynchro , byte byZoneNum , byte *byZoneMsg ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置全局显示区域 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | byConfig:选项。Bit0: 是否保存设置到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1~7: 保留，设置为0 |
|  | bySynchro:同步。Bit0: 同步显示。0不同步，1同步。 Bit1~7: 保留 |
|  | byZoneNum: 区域数量。要设置的全局显示区域数量 区域数量为0取消所有区域 |
|  | byZoneMsg：区域定义，大小为区域数量*16字节。全局显示区域的具体定义见：1.7、全局区域信息格式 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_PushUserVarData

| int CP5200_RS232_PushUserVarData(int nCardID, byte byOption , byte byVarZoonNum , byte byVarDataLen , byte* pVarNoAndData ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 推移用户变量数据 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | byOption:选项。Bit0: 是否保存所有变量值到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1: 方向。0往后推移,1往前推移 Bit 2~3: 保留，设置为0 Bit4~7: 推移量。+1为推移的变量区数量 |
|  | byVarZoonNum:变量区数量。Bit0~6: 要推移的变量数量区数量1~100 Bit7: 保留, 填0 |
|  | byVarDataLen: 变量数据长度。指定变量数据的字节。变量号及数据一起的长度是(1+n)字节。 |
|  | pVarNoAndData：变量号及数据。第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_TimerCtrl

| int CP5200_RS232_TimerCtrl(int nCardID, byte byTimerNo , byte byCmd , byte byProp , DWORD dwValue); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 秒表计时设置 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | byTimerNo: 计时器选择。按位标识要设置的计时器。位值为1有效 Bit0: 计时器1。 Bit1: 计时器2。 Bit3: 计时器3。 Bit4: 计时器4。 Bit5: 计时器5。 Bit6: 计时器6。 Bit7: 计时器7。 |
|  | byCmd: 动作。1：初始化计时器 2：复位计时器 3：启动计时器 4：暂停计时器 其它：保留 |
|  | byProp:属性。根据动作的不同，含义不同。 动作为初始化计时器时： Bit0: 0 正计时，1倒计时 Bit1: 0 暂停，1 立即启动 Bit2~3: 保留 Bit4~7: 计时量 动作为其他值时，保留填0 |
|  | dwValue：值。根据动作的不同，含义不同。 动作为初始化计时器时： 倒计时的初始值，单位是毫秒 高字节在前 正计时此值填0 动作为其他值时，保留填0 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_SetZoneAndVariable

| int CP5200_RS232_SetZoneAndVariable(int nCardID, const BYTE* pZoneData, int nZoneLen, const BYTE* pVariableData, int nVarLen, WORD wCtrl, WORD wReserved) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置全局显示区域及变量数据 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pZoneData：全局区域数据，包括区域选项、区域数量、区域编号、区域定义 |
|  | nZoneLen：区域数据长度 |
|  | pVariableData：变量数据，包括变量选项、变量数据及跨区允许、变量数据长度表、变量号及数据 |
|  | nVarLen：变量数据长度 |
|  | wCtrl：有效控制参数 播放次数。高字节在前。 该值为0表示一直有效。 Bit15: 保留，填0 Bit0~14: 显示次数 |
|  | wReserved：保留 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 | 使用本指令之后，全局区域自动变为同步显示 |

### CP5200_RS232_SendPureText

| int CP5200_RS232_SendPureText(int nCardID, int nWndNo, const char *pText, COLORREF crColor, int nFontSize, int nSpeed, int nEffect, int nStayTime, int nAlignment) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送纯文本数据 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7 |
|  | pText: 文本字符串。 |
|  | crColor: 文本颜色。 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | nSpeed: 特效展示速度 0～100：取值为0时速度最快。 |
|  | nEffect: 显示效果。参见“1.5”节。 |
|  | nStayTime: 停留时间。单位为秒。 |
|  | nAlignment: 对齐方式 0: 左对齐 1: 水平居中 2: 右对齐 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

## 10.3、Network多窗口控制接口总览

| 序号 |  | API接口函数名 | 接口说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | CP5200_Net_SplitScreen | 发送分窗口命令 |  |
| 2 |  | CP5200_Net_SendText CP5200_Net_SendText1 | 发送文本到指定窗口 |  |
| 3 |  | CP5200_Net_SendTagText CP5200_Net_SendTagText1 | 发送标签文本到指定窗口 |  |
| 4 |  | CP5200_Net_SendPicture | 发送图片到指定窗口 |  |
| 5 |  | CP5200_Net_SendStatic | 发送静态文字图片到指定窗口的指定位置 |  |
| 6 |  | CP5200_Net_SendClock | 发送时钟到指定窗口 |  |
| 7 |  | CP5200_Net_ExitSplitScreen | 退出分窗口命令 |  |
| 8 |  | CP5200_Net_SaveClearWndData | 保存或清楚分窗口信息 |  |
| 9 |  | CP5200_Net_PlaySelectedPrg CP5200_Net_PlaySelectedPrg1 | 选播预存节目 |  |
| 10 |  | CP5200_Net_SetUserVarData | 设置用户变量 |  |
| 11 |  | CP5200_Net_SetSelectedAndUserVarData | 设置选播及用户变量数据 |  |
| 12 |  | CP5200_Net_SetGuvwMsg | 设置全局显示信息 |  |
| 13 |  | CP5200_Net_PushUserVarData | 推移及用户变量数据 |  |
| 14 |  | CP5200_Net_TimerCtrl | 设置计时器 |  |
| 15 | CP5200_Net2_SetZoneAndVariable |  |  | 设置全局显示区域和变量 |
| 16 | CP5200_Net_SendPureText |  |  | 发送纯文本 |

本类函数的使用步骤如下：

第1步: 初始化网口参数

网口参数初始化只记录下参数信息，不对网口进行实际的操作。

第2步: 发送分窗口命令，

若已经确认屏上窗口的划分已经符合要求，则这一步可省掉，否则要发送分窗口命令。

第3步: 发送文本到指定窗口，或者发送图片到指定窗口。

备注：本类接口事先不必考虑网口是否已经打开，只要初始化好网口参数即可。

## 10.4、Network多窗口控制接口详细描述

### CP5200_Net_SplitScreen

| int CP5200_Net_SplitScreen(int nCardID, int nScrWidth, int nScrHeight, int nWndCnt, const int *pWndRects) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送分窗口命令 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | nScrWidth: 显示屏宽度 |
|  | nScrHeight: 显示屏高度 |
|  | nWndCnt: 要划分的窗口数量，有效值1~8。 |
|  | pWndRects: 窗口的坐标，每个窗口用4个整数表示其“左、上、右、下”的坐标值。与Windows的RECT数据结构相同。 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 -9: 窗口数量太大 |
| 其它说明 | 本函数设置了分窗口信息，并且发送分窗口命令。 |

### CP5200_Net_SendText  (CP5200_Net_SendText1)

| int CP5200_Net_SendText(int nCardID, int nWndNo, const char *pText, COLORREF crColor, int nFontSize, int nSpeed, int nEffect, int nStayTime, int nAlignment); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送文本到指定窗口 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7 |
|  | pText: 文本字符串。 |
|  | crColor: 文本颜色。 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | nSpeed: 特效展示速度 0～100：取值为0时速度最快。 |
|  | nEffect: 显示效果。参见“1.5”节。 |
|  | nStayTime: 停留时间。单位为秒。 |
|  | nAlignment: 对齐方式 0: 左对齐 1: 水平居中 2: 右对齐 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 | 发送文本到指定窗口 CP5200_Net_SendText1接口用于纯粹单字节文字（英文、欧洲文字）的发送 |

### CP5200_Net_SendTagText (CP5200_Net_SendTagText1)

| int CP5200_Net_SendTagText(int nCardID, int nWndNo, const char *pText, COLORREF crColor, int nFontSize,b int nSpeed, int nEffect, int nStayTime, int nAlignment) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送标签文本到指定窗口 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7 |
|  | pText: 文本字符串。 |
|  | crColor: 文本颜色。 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | nSpeed: 特效展示速度 0～100：取值为0时速度最快。 |
|  | nEffect: 显示效果。参见“1.5”节。 |
|  | nStayTime: 停留时间。单位为秒。 |
|  | nAlignment: 对齐方式 0: 左对齐 1: 水平居中 2: 右对齐 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 | 发送标签文本到指定窗口 |

### CP5200_Net_SendPicture

| int CP5200_Net_SendPicture(int nCardID, int nWndNo, int nPosX, int nPosY, int nCx, int nCy, const char *pPictureFile, int nSpeed, int nEffect, int nStayTime, int nPictRef) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送图片到指定窗口 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7 |
|  | nPosX: 图片显示的起点X偏移，相对窗口左边。 |
|  | nPosY: 图片显示的起点Y偏移，相对窗口上边。 |
|  | nCx: 图片宽度 |
|  | nCy: 图片高度 |
|  | pPictureFile: 图片文件名，包含路径。 |
|  | nSpeed: 特效展示速度 0～100：取值为0时速度最快。 |
|  | nEffect: 显示效果。参见“1.5”节。 |
|  | nStayTime: 停留时间。单位为秒。 |
|  | nPictRef: 是否引用控制卡上的同名图片文件。暂不支持，请设置本参数为0。 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 -9: 窗口参数错误 -10: 图片文件不存在 -11: 指定的文件不是可支持的图片文件 |
| 其它说明 | 最终图片被转换为256色图片发送，若给出的是真彩色图片，可能会有颜色的变化。 图片大小将被拉伸或压缩以适应指定窗口的大小。 |

### CP5200_Net_SendStatic

| int CP5200_Net_SendStatic(int nCardID, int nWndNo, const char *pText, COLORREF crColor, int nFontSize, int nAlignment, int x, int y, int cx, int cy) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送静态文本到指定窗口的指定区域 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7 |
|  | pText: 文本字符串。 |
|  | crColor: 文本颜色。 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | nAlignment: 文字对齐方式 0: 左对齐 1: 水平居中 2: 右对齐 |
|  | x: 显示区域起点X |
|  | y: 显示区域起点Y |
|  | cx: 显示区域宽度 |
|  | cy: 显示区域高度 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 | 区域之外的内容保留不变 |

### CP5200_Net_SendClock

| CP5200_Net_SendClock( int nCardID, int nWinNo , int nStayTime , int nCalendar , int nFormat , int nContent , int nFont , int nRed , int nGreen , int nBlue , LPCSTR pTxt ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送时钟到指定窗口 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7 |
|  | nStayTime: 停留时间，单位是秒。 |
|  | nCalendar: 历法 0: 公历时间日期 1: 农历时间日期 2: 农历节气 3: 农历时间日期+节气 |
|  | nFormat: 格式 bit 0: 时制(0: 12小时制；1: 24小时制) bit 1: 年份位数(0: 4位；1: 2位) bit 2: 分行(0: 单行；1: 多行) bit 3~5: 格式控制，如2010年11月12日星期五 的格式根据取值不同分别表示如下： 0: 2010年11月12日 星期五 16:20:30 1: Fri，12/11/2010 16:20:30 2: 2010-11-12 Fri. 16:20:30 3: Friday，12 November 2010 16:20:30 4: Fri，Nov 12,2010 16:20:30 5: Friday，November 12 2010 16:20:30 6: Fri，11/12/2010 16:20:30 7: 2010/11/12，Fri.16:20:30 bit 6: 显示时标、分标 bit 7: 透明显示 |
|  | nContent: 内容 按位确定要显示的内容。 bit 7: 指针 bit 6: 星期 bit 5: 秒 bit 4: 分 bit 3: 时 bit 2: 日 bit 1: 月 bit 0: 年 |
|  | nFont: 字体，Bit0~3: 文字大小 |
|  | nRed: 颜色的红色分量 |
|  | nGreen: 颜色的绿色分量 |
|  | nBlue: 颜色的蓝色分量 |
|  | pTxt: 以0x00结束的文字串 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_ExitSplitScreen

| int CP5200_Net_ExitSplitScreen( int nCardID ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 退出分窗口命令 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_SaveClearWndData

| int CP5200_Net_SaveClearWndData( int nCardID , int nSavaOrClear ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 保存或清楚分窗口信息 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | nSavaOrClear：保存还是清楚 0: 保存数据到flash。 1: 清除flash保存的数据。 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_PlaySelectedPrg

| int CP5200_Net_PlaySelectedPrg(int nCardID, const WORD *pSelected, int nSelCnt, int nOption) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送播放指定的节目 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pSelected: 指向要选播的节目的指针。 |
|  | nSelCnt: 要选播的节目数量。 |
|  | nOption: 是否保存选播信息，0不保存，1保存 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_PlaySelectedPrg1

| int CP5200_Net_PlaySelectedPrg1(int nCardID, const WORD *pSelected, int nSelCnt, int nOption, int nScrWidth , int nScrHeight , byte byColorGray , byte nWndCnt) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送播放指定的节目 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pSelected: 指向要选播的节目的指针。 |
|  | nSelCnt: 要选播的节目数量。 |
|  | nOption: 是否保存选播信息，0不保存，1保存 |
|  | nScrWidth：屏体宽度 |
|  | nScrHeight：屏体高度 |
|  | byColorGray：颜色灰度 |
|  | nWndCnt：窗口数 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_SetUserVarData

| int CP5200_Net_SetUserVarData(int nCardID, int bSave , int nVarNum , int bAstride , int* nWarLen , byte* byNoData ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置用户变量值 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | bSave: Bit0: 是否保存所有变量值到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1~7: 保留，设置为0 |
|  | nVarNum: 要设置值的变量数量 |
|  | bAstride: 是否允许跨变量区设置。0不允许；1允许 |
|  | nWarLen：按顺序指定每个变量数据的字节 |
|  | byNoData：按顺序指定每个变量的变量号及变量数据，对于每一变量第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 | 每个变量号对应一个变量区，每个变量区的大小是32字节，可将多个连续的变量区连在一起作为一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。 不允许跨变量区时，超过32字节的数据被丢弃；允许跨变量区时，根据数据长度计算需要使用的变量区数量 变量号有效值是1～100。每个变量号对应的变量区可存放32字节数据，连续的多个变量区可合起来供一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。 不更新变量值，只想执行保存变量值到FLASH动作时可“数量”的值为0，设置“选项”为保存 |

### CP5200_Net_SetSelectedAndUserVarData

| int CP5200_Net_SetSelectedAndUserVarData(int nCardID, int bSave , int nVarNum , int bAstride , int* nWarLen , byte* byNoData, int nSelPrg ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置选播单个节目及变量值 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | bSave:选项。Bit0: 是否保存节目号到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1: 是否保存全部变量值到FLASH 0不保存，1保存。 Bit2: 是否保存先清除原来的所有变量值 0不清除，1清除。 Bit3~7: 保留，设置为0 |
|  | nVarNum: 变量数量 |
|  | bAstride: 数量及跨区域允许。Bit0~6：要设置值的变量数量 Bit7：是否允许跨变量区设置。0不允许；1允许 每个变量号对应一个变量区，每个变量区的大小是32字节，可将多个连续的变量区连在一起作为一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。 不允许跨变量区时，超过32字节的数据被丢弃；允许跨变量区时，根据数据长度计算需要使用的变量区数量 |
|  | nWarLen:变量数据长度。按书序指定每个变量数据的字节。变量号及数据一起的长度是(1+n)字节。 |
|  | byNoData:变量号及数据。第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |
|  | nSelPrg: 节目号。要选播的节目号列表。每个节目号2个字节，高字节在前 超出预存节目数量的节目号被忽略 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 | 变量号有效值是1～100。每个变量号对应的变量区可存放32字节数据，连续的多个变量区可合起来供一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。 不更新变量值，只想执行保存变量值到FLASH动作时可设置“数量”的值为0，设置“选项”为保存。 |

### CP5200_Net_SetGlobalZone

| int CP5200_Net_SetGlobalZone(int nCardID, byte byConfig , byte bySynchro , byte byZoneNum , byte *byZoneMsg); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置全局显示区域 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | byConfig:选项。Bit0: 是否保存设置到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1~7: 保留，设置为0 |
|  | bySynchro:同步。Bit0: 同步显示。0不同步，1同步。 Bit1~7: 保留 |
|  | byZoneNum:区域数量。要设置的全局显示区域数量 区域数量为0取消所有区域 |
|  | byZoneMsg:区域定义，大小为区域数量*16字节。全局显示区域的具体定义见：1.7、全局区域信息格式 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_PushUserVarData

| int CP5200_Net_PushUserVarData(int nCardID, byte byOption , byte byVarZoonNum , byte byVarDataLen , byte* pVarNoAndData ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 推移及用户变量值数据 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | byOption:选项。Bit0: 是否保存所有变量值到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1: 方向。0往后推移,1往前推移 Bit 2~3: 保留，设置为0 Bit4~7: 推移量。+1为推移的变量区数量 |
|  | byVarZoonNum:变量区数量。Bit0~6: 要推移的变量数量区数量1~100 Bit7: 保留, 填0 |
|  | byVarDataLen:变量数据长度。指定变量数据的字节。变量号及数据一起的长度是(1+n)字节。 |
|  | pVarNoAndData:变量号及数据。第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_TimerCtrl

| int CP5200_Net_TimerCtrl(int nCardID, byte byTimerNo , byte byCmd , byte byProp , DWORD dwValue) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置计时器控制数据 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | byTimerNo:计时器编号。按位标识要设置的计时器。位值为1有效 Bit0: 计时器1。 Bit1: 计时器2。 Bit3: 计时器3。 Bit4: 计时器4。 Bit5: 计时器5。 Bit6: 计时器6。 Bit7: 计时器7。 |
|  | byCmd:动作。1：初始化计时器 2：复位计时器 3：启动计时器 4：暂停计时器 其它：保留 |
|  | byProp:属性。根据动作的不同，含义不同。 动作为初始化计时器时： Bit0: 0 正计时，1倒计时 Bit1: 0 暂停，1 立即启动 Bit2~3: 保留 Bit4~7: 计时量 动作为其他值时，保留填0 |
|  | byValue:值。根据动作的不同，含义不同。 动作为初始化计时器时： 倒计时的初始值，单位是毫秒 高字节在前 正计时此值填0 动作为其他值时，保留填0 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_SetZoneAndVariable

| int CP5200_Net_SetZoneAndVariable(int nCardID, const BYTE* pZoneData, int nZoneLen, const BYTE* pVariableData, int nVarLen, WORD wCtrl, WORD wReserved) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置全局显示区域及变量数据 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pZoneData：全局区域数据，包括区域选项、区域数量、区域编号、区域定义 |
|  | nZoneLen：区域数据长度 |
|  | pVariableData：变量数据，包括变量选项、变量数据及跨区允许、变量数据长度表、变量号及数据 |
|  | nVarLen：变量数据长度 |
|  | wCtrl：有效控制参数 播放次数。高字节在前。 该值为0表示一直有效。 Bit15: 保留，填0 Bit0~14: 显示次数 |
|  | wReserved：保留 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 | 使用本指令之后，全局区域自动变为同步显示 |

### CP5200_Net_SendPureText

| int CP5200_Net_SendPureText(int nCardID, int nWndNo, const char *pText, COLORREF crColor, int nFontSize, int nSpeed, int nEffect, int nStayTime, int nAlignment) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送纯文本数据 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | nWndNo: 窗口的顺序号，有效值0~7 |
|  | pText: 文本字符串。 |
|  | crColor: 文本颜色。 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | nSpeed: 特效展示速度 0～100：取值为0时速度最快。 |
|  | nEffect: 显示效果。参见“1.5”节。 |
|  | nStayTime: 停留时间。单位为秒。 |
|  | nAlignment: 对齐方式 0: 左对齐 1: 水平居中 2: 右对齐 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

# 11、节目模板接口

## 11.1、RS232节目模板接口总览

| 序号 | API接口函数名 | 接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPowerBox_RS232_SetProgramTemplate CPowerBox_RS232_SetProgramTemplate1 | 设置节目模板 |
| 2 | CPowerBox_RS232_InOutProgramTemplate | 进入或退出模板方式 |
| 3 | CPowerBox_RS232_QueryProgramTemplate CPowerBox_RS232_QueryProgramTemplate1 | 查询节目模板方式 |
| 4 | CPowerBox_RS232_DeleteProgram | 删除节目 |
| 5 | CPowerBox_RS232_SendText | 发送文本到指定节目的指定窗口 |
| 6 | CPowerBox_RS232_SendPicture | 发送图片到指定节目的指定窗口 |
| 7 | CPowerBox_RS232_SendClockOrTemperature | 发送时钟或温度到指定的窗口 |
| 8 | CPowerBox_RS232_SetAloneProgram | 设置独立节目 |
| 9 | CPowerBox_RS232_QueryProgram | 查询节目信息 |
| 10 | CPowerBox_RS232_SetProgramProperty | 设置节目属性 |
| 11 | CPowerBox_RS232_SetSchedule | 设置播放计划 |
| 12 | CPowerBox_RS232_DeleteSchedule | 删除播放计划 |
| 13 | CPowerBox_RS232_GetSchedule | 查询播放计划 |

本类函数的使用步骤如下：

第1步: 初始化串口参数

串口参数初始化只记录下参数信息，不对串口进行实际的操作。

第2步: 设置节目模板，

第3步: 发送文本到指定窗口，或者发送图片到指定窗口。

备注：本类接口事先不必考虑串口是否已经打开，只要初始化好串口参数即可。

## 11.2、RS232节目模板接口详细描述

### CPowerBox_RS232_SetProgramTemplate

| int CPowerBox_RS232_SetProgramTemplate(int nCardID, byte byColor ,USHORT nWidth , USHORT nHeight , byte nWndNum , byte *byDefParam , byte* pWndParam) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置节目模板 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | byColor: Bit0: 红色标记 Bit1: 绿色标记 Bit2: 蓝色标记 Bit3: 保留 Bit4～6: 灰度级别 0: 2级灰度，7: 256级灰度 Bit7: 保留 |
|  | nWidth: 屏宽，高字节在前 |
|  | nHeight: 屏高，高字节在前 |
|  | nWndNum:播放窗口数量，最多支持10个窗口 |
|  | byDefParam:缺省参数。Byte0~1: 停留时间，单位是秒。高字节在前 Byte2: 速度。该值越小，移动越快 Byte3: 文字大小。参见1.7、文字大小编码 Byte4: 文字颜色。参见单字节1.8、文字颜色编码 Byte5: 显示特效。参见1.5、文字、图片显示效果编码 Byte6: 图片方式。参见1.9、图片方式编码 Byte7: 时钟格式。参见1.10、时钟格式和显示内容中的”时钟格式” Byte8: 时钟内容。参见1.10、时钟格式和显示内容中的”时钟显示内容 |
|  | pWndParam: 窗口参数。每个窗口16字节的参数。 数据总长度是：窗口数量*16。 详见1.13、窗口位置及属性 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_RS232_SetProgramTemplate1

| int CPowerBox_RS232_SetProgramTemplate1(int nCardID, BYTE byColor ,USHORT nWidth , USHORT nHeight , BYTE nWndNum , BYTE byOption, BYTE* pDefParam , BYTE* pWndParam) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置节目模板 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | byColor: Bit0: 红色标记 Bit1: 绿色标记 Bit2: 蓝色标记 Bit3: 保留 Bit4～6: 灰度级别 0: 2级灰度，7: 256级灰度 Bit7: 保留 |
|  | nWidth: 屏宽，高字节在前 |
|  | nHeight: 屏高，高字节在前 |
|  | nWndNum:播放窗口数量，最多支持10个窗口 |
|  | byOption：选项： Bit0: 强制进入节目模板方式运行 Bit1: 模板保存位置。0用户盘，1系统盘。 若模板保存到系统盘，则用户盘原有的模板被清除；若模板保存到用户盘，则系统盘原有的模板被清除。 Bit2~7: 保留 |
|  | byDefParam:缺省参数。Byte0~1: 停留时间，单位是秒。高字节在前 Byte2: 速度。该值越小，移动越快 Byte3: 文字大小。参见1.7、文字大小编码 Byte4: 文字颜色。参见单字节1.8、文字颜色编码 Byte5: 显示特效。参见1.5、文字、图片显示效果编码 Byte6: 图片方式。参见1.9、图片方式编码 Byte7: 时钟格式。参见1.10、时钟格式和显示内容中的”时钟格式” Byte8: 时钟内容。参见1.10、时钟格式和显示内容中的”时钟显示内容” |
|  | pWndParam: 窗口参数。每个窗口16字节的参数。 数据总长度是：窗口数量*16。 详见1.13、窗口位置及属性 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_RS232_InOutProgramTemplate

| int CPowerBox_RS232_InOutProgramTemplate( int nCardID,byte byInOrOut ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置进入或退出模板方式 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | byInOrOut: 进入或退出。 1: 进入节目模板方式 0: 退出节目模板方式 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_RS232_QueryProgramTemplate

| int CPowerBox_RS232_QueryProgramTemplate(int nCardID , byte* pState ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 查询节目模板方式 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | pState: 返回数据，当前是否为模板方式，1是，0不是 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_RS232_QueryProgramTemplate1

| int CPowerBox_RS232_QueryProgramTemplate1(int nCardID , byte byFlag , BYTE* pStateBuf , int nBufSize ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 查询节目模板 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | byFlag：选项 Bit0: 是否查询模板状态 Bit1: 返回模板定义的颜色灰度、的屏大小信息 Bit1~7: 保留 |
|  | pStateBuf:结果缓冲区 |
|  | nBufSize：结果缓冲区的大小,不小于10字节 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

pStateBuf数据含义如下：

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x83 | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 选项 |  | 1 | 同发送值 |
| 模板方式 |  | 1 | 0: 非节目模板方式 1: 节目模板方式 |
| 模板状态 |  | 1 | Bit0~1: 模板可用性 0: 模板不可用 1: 模板可用 其它: 保留 Bit2~7: 保留 |
| 颜色灰度 |  | 1 | 颜色及灰度。同“设置节目模板”的定义 |
| 屏宽度 |  | 2 | 高字节在前 |
| 屏高度 |  | 2 | 高字节在前 |
| 窗口数 |  | 1 | 播放窗口数量。最多支持10个播放窗口 |

### CPowerBox_RS232_DeleteProgram

| int CPowerBox_RS232_DeleteProgram( int nCardID,byte byConfig , byte byProNum , byte* pDelPro ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 删除节目 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | byConfig: Bit0: 删除的节目范围 0：删除全部 1：删除指定节目 其它: 保留 |
|  | byProNum:节目数量。删除全部节目不需要此数据项 |
|  | pDelPro:要删除的节目列表 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_RS232_SendText

| int CPowerBox_RS232_SendText( int nCardID, DWORD dwAppendCode , byte byProNo , byte byWndNo , byte byProp , byte *byShowFormat , char* pText); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送指定文本到指定节目的指定窗口 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byProNo：节目号，有效值1~255 |
|  | byWndNo:窗口号。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
|  | byProp:属性，Bit0~3: 文本类型 0：普通文本 Bit4: 显示格式。0缺省格式,1指定格式 Bit5~7: 保留 |
|  | byShowFormat: 显示格式。 当”属性”的显示格式为0时不需要此项数据 Byte0~1: 停留时间。高字节在前 Byte2: 速度。该值越小，速度越快 Byte3: 文字大小。参见1.7、文字大小编码 Byte4: 文字颜色。参见单字节1.8、文字颜色编码 Byte5: 显示特效。参见1.5、文字、图片显示效果编码 Byte6: 保留 Byte7: 保留 |
|  | pText:文字数据。文本内容，以0x00结束。 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_RS232_SendPicture

| int CPowerBox_RS232_SendPicture( int nCardID, DWORD dwAppendCode , byte byProNo , byte byWndNo , byte byPicType , byte *byShowFormat , byte* pPicData , long lPicDataLen); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送图片到指定节目的指定窗口 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byProNo：节目号，有效值1~255 |
|  | byWndNo:窗口号。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
|  | byPicType: 图片类型。Bit0~3: 图片类型 1：GIF图像文件的实际数据，里面包含图像的宽度、高度等信息； 2：在控制卡上预存的GIF图像文件的文件名。 4：简单图片数据，格式见1.11、简单图片数据格式 Bit4: 显示格式。0缺省格式,1指定格式 Bit5~7: 保留 |
|  | byShowFormat: 显示格式。 当”属性”的显示格式为0时不需要此项数据 Byte0~1: 停留时间高字节在前 Byte2: 速度, 该值越小，移动越快 Byte3: 显示特效,参见1.5、文字、图片显示效果编码 Byte4: 图片方式(缩放、拉伸等)，参加1.9、图片方式编码 Byte5: 保留 Byte6: 保留 Byte7: 保留 |
|  | pPicData:图片数据。 |
|  | lPicDataLen:图片长度。 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_RS232_SendClockOrTemperature

| CPowerBox_RS232_SendClockOrTemperature( int nCardID,DWORD dwAppendCode , BYTE byProNo , BYTE byWndNo , BYTE byProgramType , UINT nPropLen , BYTE* pProgramProp ,byte* pBuf , int nBufSize ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送时钟和温度 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byProNo：节目号，有效值1~255 |
|  | byWndNo:窗口号。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
|  | byProgramType: 节目类型。 Bit0~3: 类型。2时钟；3温度，其它保留。 Bit4: 显示格式。0缺省格式,1指定格式 Bit5~7: 保留备用。填0 |
|  | nPropLen: 属性长度 |
|  | pProgramProp：节目属性 属性数据含义根据类型不同而不同 类型=2：同1.13的“时钟日历”属性 类型=3：同1.13的“温度、湿度”属性 |
|  | pBuf:结果数据 |
|  | nBufSize：结果缓冲区大小 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

pBuf数据含义如下：

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x83 | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～100。 |
| 窗口号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
| 丢包数 |  | 1 | 尚未接收到的包的数量。发送第一包时的丢包数量是总包数减去1。 |
| 丢包的包号 |  | 变长 | 丢包的包号。总是按照从小到大排列；第一包的包号是0。每个包号一个字节。 |

### CPowerBox_RS232_SetAloneProgram

| int CPowerBox_RS232_SetAloneProgram(int nCardID,DWORD dwAppendCode , BYTE byProgramNo , BYTE byWindowCnt ,BYTE* pWndParam, BYTE* pWndData) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置独立节目 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byProgramNo：节目号，有效值1~100 |
|  | byWindowCnt:窗口数。有效值1～10， |
|  | pWndParam：窗口参数 每个窗口的信息表22字节，前16字为窗口位置及属性（参见1.13、窗口位置及属性）,17~19字节为窗口数据偏移，20~22字节为窗口数据长度。高字节在前。无数据则偏移和长度均为0. |
|  | pWndData：窗口数据 窗口要播放的数据，如“文本”、“图片”等。 第1字节：数据类型(1文本；4图片) 第2字节：数据格式（同发文本或发图片的定义） 第3字节起：文本或图片数据。 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_RS232_QueryProgram

| Int CPowerBox_RS232_QueryProgram( int nCardID ,byte byFlag , byte* pParam , BYTE* pBuf , int nBufSize ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 查询节目信息 |
| 参数 | nCardId:控制卡ID |
|  | byFlag: 查询标记，指定要查询哪一项节目信息 0：保留 1：查询有效节目数量及节目号 2：查询指定节目信息 其它：保留 |
|  | pParam: 当查询标记为1时：byte1~5，保留，填0 当查询标记为2时：byte1，节目号；byte2~5，保留，填0 |
|  | pBuf:结果缓冲区 |
|  | nBufSize：结果缓冲区大小 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

pBuf中数据含义如下：

- 查询“有效节目数量及节目号”

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x89 | 1 | 说明本数据包是查询节目信息的返回包 |
| 信息标识 |  | 1 | 同发送值。 |
| 参数 |  | 5 | 同发送值。 |
| 有效节目数 |  | 1 | 有效节目的数量 |
| 有效节目号 |  | 变长 | 每一个字节标识一个有效的节目号。有效值1～100。 |

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 控制卡没有运行在节目模板方式

0x10 不认识的信息标识

- 查询指定节目信息

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x89 | 1 | 说明本数据包是查询节目信息的返回包 |
| 信息标识 |  | 1 | 同发送值。 |
| 参数 |  | 5 | 同发送值。 |
| 信息数 |  | 1 | 现在仅返回1项信息 |
| 节目号 |  | 1 | 节目号 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户发送节目信息时指定的用户附加码 |

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 控制卡没有运行在节目模板方式

0x10 不认识的信息标识

0x11 无效的节目

0x12 不能取得需要的信息

### CPowerBox_RS232_SetProgramProperty

| int CPowerBox_RS232_SetProgramProperty( int nCardID, BYTE byOption , BYTE byProgramCnt , BYTE* pPrograms , BYTE byPropertyID1 , BYTE byPropertyID2 , BYTE byProgramLevel , USHORT nLoopCnt , USHORT nTime , BYTE* pDuetime , BYTE* pTimeInterval) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置节目属性 |
| 参数 | nCardID:卡ID |
|  | byOption:选项， Bit0: 设置节目属性的范围 0：全部节目 1：指定节目 其它: 保留 |
|  | byProgramCnt:要生成的节目数量 |
|  | pPrograms:节目列表 |
|  | ByPropertyID1：属性标示1，按位标识要设置节目的哪些属性，标识为0则该项数据不存在。 Bit0: 节目级别。节目的重要级别 Bit1: 循环次数。节目每次播放时循环的次数 Bit2: 有效时长。从当前时间开始多长时间内有效播放 Bit3: 有效期限 Bit4~7: 保留 |
|  | ByPropertyID2: 属性标识2。Bit0~4: 有效时段。>0时为有效时段数.<=4 Bit5~7: 保留 |
|  | byProgramLevel: 节目级别。1～3级。优先播放级别高的节目 |
|  | nLoopCnt:循环次数。高字节在前。 0:不播放该节目，用于临时屏蔽节目 1～255:该节目每次播放时循环的次数 |
|  | nTime: 有效时长。高字节在前。单位为分钟 0: 不限定播放时间 >0: 指定播放时间。单位是分钟。 |
|  | pDuetime:有效时限。 |
|  | pTimeInterval:有效时段。时段开始的“时分秒”和结束的“时分秒” 时分秒各用一个字节表示 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_RS232_SetSchedule

| int CPowerBox_RS232_SetSchedule(int nCardID, DWORD dwAppendCode, BYTE byScheduleNo, const BYTE* pProperty, const BYTE* pBoxes, BYTE byBoxCnt) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置播放计划 |
| 参数 | nCardID:卡ID |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byScheduleNo: 计划项编号，有效值1~100。总共支持100个计划项，同一个项的新数据覆盖旧数据。 |
|  | pProperty:播放属性，共14字节： byte 0：格式及级别： Bit0~3: 表示数据格式，填0x01 Bit4~7: 表示优先级别。优先级别数值越大，则越优先播放，0为最低优先级。 byte 1：星期：Bit0~6: 7个位分别标识星期日到星期六 byte 2~4：开始日期，3个字节分别表示“年”“月”“日”。年份的值取0~99,表示范围是2000~2099 byte 5~7：结束日期, 3个字节分别表示“年”“月”“日”。年份的值取0~99,表示范围是2000~2099 byte 8~10：开始时间, 3个字节分别表示“时”“分”“秒” byte 11~13：结束时间, 3个字节分别表示“时”“分”“秒” |
|  | pBoxes: 节目编号, 每个字节表示1个编号。编号从小到大排列，不重复。 |
|  | byBoxCnt:节目编号数量, 有效值1～100 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误-1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_RS232_DeleteSchedule

| int CPowerBox_RS232_DeleteSchedule(int nCardID, DWORD dwAppendCode, const BYTE* pSchs, BYTE bySchCnt) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 删除播放计划 |
| 参数 | nCardID:卡ID |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | pSchs: 计划项编号, 编号有效值1~100。每个字节表示1个编号。 删除全部项时，本项数据长度为1字节，值是0xff，作为删除的确认标记。 |
|  | bySchCnt: 要删除的计划项的数量。0表示删除全部 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误-1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_RS232_GetSchedule

| int CPowerBox_RS232_GetSchedule(int nCardID, DWORD dwAppendCode, BYTE byType, BYTE byScheduleNo , byte* pBuf , int nBufSize ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 查询播放计划 |
| 参数 | nCardID:卡ID |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byType：0: 查询有效的计划项编号 1: 查询指定编号的计划项内容 其它: 保留 |
|  | byScheduleNo: 编号有效值1~100。 当查询类型为0时，本项数据填0。 |
|  | pBuf:结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize：结果数据缓冲区大小 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误-1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

pBuf中数据格式如下：

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8d | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 用户附加码 |  | 4 | 同发送数据 |
| 查询类型 |  | 1 | 同发送值 |
| 数量/编号 |  | 1 | 查询类型为0，该值是有效计划项数量 查询类型为1，该值是计划项编号 |
| 标号表/计划项内容 |  | 变长 | 查询类型为0，是有效计划项的编号表 查询类型为1，是计划项内容，数据格式同“设置播放计划”的数据格式 |

要区分查询类型来处理返回数据

返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01节目模板无效

0x11 不支持的查询类型

0x12 指定的计划项编号超出有效范围

0x80当前不是节目模板方式

## 11.3、Network节目模板接口总览

| 序号 |  | API接口函数名 | 接口说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPowerBox_Net_SetProgramTemplate CPowerBox_Net_SetProgramTemplate1 |  |  | 设置节目模板 |
| 2 | CPowerBox_Net_InOutProgramTemplate |  |  | 进入或退出模板方式 |
| 3 | CPowerBox_Net_QueryProgramTemplate CPowerBox_Net_QueryProgramTemplate1 |  |  | 查询节目模板方式 |
| 4 | CPowerBox_Net_DeleteProgram |  |  | 删除节目 |
| 5 | CPowerBox_Net_SendText |  |  | 发送文本到指定节目的指定窗口 |
| 6 | CPowerBox_Net_SendPicture |  |  | 发送图片到指定节目的指定窗口 |
| 7 | CPowerBox_Net_SendClockOrTemperature |  |  | 发送时钟或温度到指定的窗口 |
| 8 | CPowerBox_Net_SetAloneProgram |  |  | 设置独立节目 |
| 9 | CPowerBox_Net_QueryProgram |  |  | 查询节目信息 |
| 10 | CPowerBox_Net_SetProgramProperty |  |  | 设置节目属性 |
| 11 | CPowerBox_Net_SetSchedule |  |  | 设置播放计划 |
| 12 | CPowerBox_Net_DeleteSchedule |  |  | 删除播放计划 |
| 13 | CPowerBox_Net_GetSchedule |  |  | 查询播放计划 |

本类函数的使用步骤如下：

第1步: 初始化网口参数

网口参数初始化只记录下参数信息，不对网口进行实际的操作。

第2步: 设置节目模板，

第3步: 发送文本到指定窗口，或者发送图片到指定窗口。

备注：本类接口事先不必考虑网口是否已经打开，只要初始化好网口参数即可。

## 11.4、Network节目模板接口详细描述

### CPowerBox_Net_SetProgramTemplate

| int CPowerBox_Net_SetProgramTemplate(int nCardID, byte byColor ,USHORT nWidth , USHORT nHeight , byte nWndNum , byte *byDefParam , byte* pWndParam) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置节目模板 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | byColor: Bit0: 红色标记 Bit1: 绿色标记 Bit2: 蓝色标记 Bit3: 保留 Bit4～6: 灰度级别 0: 2级灰度，7: 256级灰度 Bit7: 保留 |
|  | nWidth: 屏宽，高字节在前 |
|  | nHeight: 屏高，高字节在前 |
|  | nWndNum:播放窗口数量，最多支持10个窗口 |
|  | byDefParam:缺省参数。Byte0~1: 停留时间，单位是秒。高字节在前 Byte2: 速度。该值越小，移动越快 Byte3: 文字大小。参见1.7、文字大小编码 Byte4: 文字颜色。参见单字节1.8、文字颜色编码 Byte5: 显示特效。参见1.5、文字、图片显示效果编码 Byte6: 图片方式。参见1.9、图片方式编码 Byte7: 时钟格式。参见1.10、时钟格式和显示内容中的”时钟格式” Byte8: 时钟内容。参见1.10、时钟格式和显示内容中的”时钟显示内容 |
|  | pWndParam: 窗口参数。每个窗口16字节的参数。 数据总长度是：窗口数量*16。 详见1.13、窗口位置及属性 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_Net_SetProgramTemplate1

| int CPowerBox_Net_SetProgramTemplate1(int nCardID, BYTE byColor ,USHORT nWidth , USHORT nHeight , BYTE nWndNum , BYTE byOption, BYTE* pDefParam , BYTE* pWndParam) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置节目模板 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | byColor: Bit0: 红色标记 Bit1: 绿色标记 Bit2: 蓝色标记 Bit3: 保留 Bit4～6: 灰度级别 0: 2级灰度，7: 256级灰度 Bit7: 保留 |
|  | nWidth: 屏宽，高字节在前 |
|  | nHeight: 屏高，高字节在前 |
|  | nWndNum:播放窗口数量，最多支持10个窗口 |
|  | byOption：选项： Bit0: 强制进入节目模板方式运行 Bit1: 模板保存位置。0用户盘，1系统盘。 若模板保存到系统盘，则用户盘原有的模板被清除；若模板保存到用户盘，则系统盘原有的模板被清除。 Bit2~7: 保留 |
|  | byDefParam:缺省参数。Byte0~1: 停留时间，单位是秒。高字节在前 Byte2: 速度。该值越小，移动越快 Byte3: 文字大小。参见1.7、文字大小编码 Byte4: 文字颜色。参见单字节1.8、文字颜色编码 Byte5: 显示特效。参见1.5、文字、图片显示效果编码 Byte6: 图片方式。参见1.9、图片方式编码 Byte7: 时钟格式。参见1.10、时钟格式和显示内容中的”时钟格式” Byte8: 时钟内容。参见1.10、时钟格式和显示内容中的”时钟显示内容” |
|  | pWndParam: 窗口参数。每个窗口16字节的参数。 数据总长度是：窗口数量*16。 详见1.13、窗口位置及属性 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_Net_InOutProgramTemplate

| int CPowerBox_Net_InOutProgramTemplate( int nCardID,byte byInOrOut ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置进入或退出模板方式 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | byInOrOut: 进入或退出。 1: 进入节目模板方式 0: 退出节目模板方式 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_Net_QueryProgramTemplate

| int CPowerBox_Net_QueryProgramTemplate(int nCardID , byte* pState ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 查询节目模板方式 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | pState:保留 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_Net_QueryProgramTemplate1

| int CPowerBox_Net_QueryProgramTemplate1(int nCardID , byte byFlag , BYTE* pStateBuf , int nBufSize ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 查询节目模板 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | byFlag：选项 Bit0: 是否查询模板状态 Bit1: 返回模板定义的颜色灰度、的屏大小信息 Bit1~7: 保留 |
|  | pStateBuf:结果缓冲区 |
|  | nBufSize：结果缓冲区的大小,不小于10字节 |
| 返回值 | >=0: 包的数量 -1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

pStateBuf数据含义如下：

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x83 | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 选项 |  | 1 | 同发送值 |
| 模板方式 |  | 1 | 0: 非节目模板方式 1: 节目模板方式 |
| 模板状态 |  | 1 | Bit0~1: 模板可用性 0: 模板不可用 1: 模板可用 其它: 保留 Bit2~7: 保留 |
| 颜色灰度 |  | 1 | 颜色及灰度。同“设置节目模板”的定义 |
| 屏宽度 |  | 2 | 高字节在前 |
| 屏高度 |  | 2 | 高字节在前 |
| 窗口数 |  | 1 | 播放窗口数量。最多支持10个播放窗口 |

### CPowerBox_Net_DeleteProgram

| int CPowerBox_Net_DeleteProgram( int nCardID,byte byConfig , byte byProNum , byte* pDelPro ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 删除节目 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | byConfig: Bit0: 删除的节目范围 0：删除全部 1：删除指定节目 其它: 保留 |
|  | byProNum:节目数量。删除全部节目不需要此数据项 |
|  | pDelPro:要删除的节目列表 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_Net_SendText

| int CPowerBox_Net_SendText( int nCardID, DWORD dwAppendCode , byte byProNo , byte byWndNo , byte byProp , byte *byShowFormat , char* pText); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送指定文本到指定节目的指定窗口 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byProNo：节目号，有效值1~255 |
|  | byWndNo:窗口号。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
|  | byProp:属性，Bit0~3: 文本类型 0：普通文本 Bit4: 显示格式。0缺省格式,1指定格式 Bit5~7: 保留 |
|  | byShowFormat: 显示格式。 当”属性”的显示格式为0时不需要此项数据 Byte0~1: 停留时间。高字节在前 Byte2: 速度。该值越小，速度越快 Byte3: 文字大小。参见1.7、文字大小编码 Byte4: 文字颜色。参见单字节1.8、文字颜色编码 Byte5: 显示特效。参见1.5、文字、图片显示效果编码 Byte6: 保留 Byte7: 保留 |
|  | pText:文字数据。文本内容，以0x00结束。 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_Net_SendPicture

| int CPowerBox_Net_SendPicture( int nCardID, DWORD dwAppendCode , byte byProNo , byte byWndNo , byte byPicType , byte *byShowFormat , byte* pPicData , long lPicDataLen); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送图片到指定节目的指定窗口 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byProNo：节目号，有效值1~255 |
|  | byWndNo:窗口号。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
|  | byPicType: 图片类型。Bit0~3: 图片类型 1：GIF图像文件的实际数据，里面包含图像的宽度、高度等信息； 2：在控制卡上预存的GIF图像文件的文件名。 4：简单图片数据，格式见1.11、简单图片数据格式 Bit4: 显示格式。0缺省格式,1指定格式 Bit5~7: 保留 |
|  | byShowFormat: 显示格式。 当”属性”的显示格式为0时不需要此项数据 Byte0~1: 停留时间高字节在前 Byte2: 速度, 该值越小，移动越快 Byte3: 显示特效,参见1.5、文字、图片显示效果编码 Byte4: 图片方式(缩放、拉伸等)，参加1.9、图片方式编码 Byte5: 保留 Byte6: 保留 Byte7: 保留 |
|  | pPicData:图片数据。 |
|  | lPicDataLen:图片长度。 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_Net_SendClockOrTemperature

| CPowerBox_Net_SendClockOrTemperature( int nCardID,DWORD dwAppendCode , BYTE byProNo , BYTE byWndNo , BYTE byProgramType , UINT nPropLen , BYTE* pProgramProp ,byte* pBuf , int nBufSize ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送时钟和温度 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byProNo：节目号，有效值1~255 |
|  | byWndNo:窗口号。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
|  | byProgramType: 节目类型。 Bit0~3: 类型。2时钟；3温度，其它保留。 Bit4: 显示格式。0缺省格式,1指定格式 Bit5~7: 保留备用。填0 |
|  | nPropLen: 属性长度 |
|  | pProgramProp：节目属性 属性数据含义根据类型不同而不同 类型=2：同1.13的“时钟日历”属性 类型=3：同1.13的“温度、湿度”属性 |
|  | pBuf:结果数据 |
|  | nBufSize：结果缓冲区大小 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

pBuf数据含义如下：

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x83 | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～100。 |
| 窗口号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
| 丢包数 |  | 1 | 尚未接收到的包的数量。发送第一包时的丢包数量是总包数减去1。 |
| 丢包的包号 |  | 变长 | 丢包的包号。总是按照从小到大排列；第一包的包号是0。每个包号一个字节。 |

### CPowerBox_Net_SetAloneProgram

| int CPowerBox_Net_SetAloneProgram(int nCardID,DWORD dwAppendCode , BYTE byProgramNo , BYTE byWindowCnt ,BYTE* pWndParam, BYTE* pWndData) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置独立节目 |
| 参数 | nCardID: 卡ID |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byProgramNo：节目号，有效值1~100 |
|  | byWindowCnt:窗口数。有效值1～10， |
|  | pWndParam：窗口参数 每个窗口的信息表22字节，前16字为窗口位置及属性（参见1.13、窗口位置及属性）,17~19字节为窗口数据偏移，20~22字节为窗口数据长度。高字节在前。无数据则偏移和长度均为0. |
|  | pWndData：窗口数据 窗口要播放的数据，如“文本”、“图片”等。 第1字节：数据类型(1文本；4图片) 第2字节：数据格式（同发文本或发图片的定义） 第3字节起：文本或图片数据。 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_Net_QueryProgram

| Int CPowerBox_Net_QueryProgram( int nCardID ,byte byFlag , byte* pParam , BYTE* pBuf , int nBufSize ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 查询节目信息 |
| 参数 | hObj:数据包对象句柄 |
|  | byFlag: 查询标记，指定要查询哪一项节目信息 0：保留 1：查询有效节目数量及节目号 2：查询指定节目信息 其它：保留 |
|  | pParam: 当查询标记为1时：byte1~5，保留，填0 当查询标记为2时：byte1，节目号；byte2~5，保留，填0 |
|  | pBuf:结果缓冲区 |
|  | nBufSize：结果缓冲区大小 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

pBuf中数据含义如下：

- 查询“有效节目数量及节目号”

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x89 | 1 | 说明本数据包是查询节目信息的返回包 |
| 信息标识 |  | 1 | 同发送值。 |
| 参数 |  | 5 | 同发送值。 |
| 有效节目数 |  | 1 | 有效节目的数量 |
| 有效节目号 |  | 变长 | 每一个字节标识一个有效的节目号。有效值1～100。 |

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 控制卡没有运行在节目模板方式

0x10 不认识的信息标识

- 查询指定节目信息

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x89 | 1 | 说明本数据包是查询节目信息的返回包 |
| 信息标识 |  | 1 | 同发送值。 |
| 参数 |  | 5 | 同发送值。 |
| 信息数 |  | 1 | 现在仅返回1项信息 |
| 节目号 |  | 1 | 节目号 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户发送节目信息时指定的用户附加码 |

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 控制卡没有运行在节目模板方式

0x10 不认识的信息标识

0x11 无效的节目

0x12 不能取得需要的信息

### CPowerBox_Net_SetProgramProperty

| int CPowerBox_Net_SetProgramProperty( int nCardID, BYTE byOption , BYTE byProgramCnt , BYTE* pPrograms , BYTE byPropertyID1 , BYTE byPropertyID2 , BYTE byProgramLevel , USHORT nLoopCnt , USHORT nTime , BYTE* pDuetime , BYTE* pTimeInterval) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置节目属性 |
| 参数 | nCardID:卡ID |
|  | byOption:选项， Bit0: 设置节目属性的范围 0：全部节目 1：指定节目 其它: 保留 |
|  | byProgramCnt:要生成的节目数量 |
|  | pPrograms:节目列表 |
|  | ByPropertyID1：属性标示1，按位标识要设置节目的哪些属性，标识为0则该项数据不存在。 Bit0: 节目级别。节目的重要级别 Bit1: 循环次数。节目每次播放时循环的次数 Bit2: 有效时长。从当前时间开始多长时间内有效播放 Bit3: 有效期限 Bit4~7: 保留 |
|  | ByPropertyID2: 属性标识2。Bit0~4: 有效时段。>0时为有效时段数.<=4 Bit5~7: 保留 |
|  | byProgramLevel: 节目级别。1～3级。优先播放级别高的节目 |
|  | nLoopCnt:循环次数。高字节在前。 0:不播放该节目，用于临时屏蔽节目 1～255:该节目每次播放时循环的次数 |
|  | nTime: 有效时长。高字节在前。单位为分钟 0: 不限定播放时间 >0: 指定播放时间。单位是分钟。 |
|  | pDuetime:有效时限。 |
|  | pTimeInterval:有效时段。时段开始的“时分秒”和结束的“时分秒” 时分秒各用一个字节表示 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_Net_SetSchedule

| int CPowerBox_Net_SetSchedule(int nCardID, DWORD dwAppendCode, BYTE byScheduleNo, const BYTE* pProperty, const BYTE* pBoxes, BYTE byBoxCnt) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置播放计划 |
| 参数 | nCardID:卡ID |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byScheduleNo: 计划项编号，有效值1~100。总共支持100个计划项，同一个项的新数据覆盖旧数据。 |
|  | pProperty:播放属性，共14字节： byte 0：格式及级别： Bit0~3: 表示数据格式，填0x01 Bit4~7: 表示优先级别。优先级别数值越大，则越优先播放，0为最低优先级。 byte 1：星期：Bit0~6: 7个位分别标识星期日到星期六 byte 2~4：开始日期，3个字节分别表示“年”“月”“日”。年份的值取0~99,表示范围是2000~2099 byte 5~7：结束日期, 3个字节分别表示“年”“月”“日”。年份的值取0~99,表示范围是2000~2099 byte 8~10：开始时间, 3个字节分别表示“时”“分”“秒” byte 11~13：结束时间, 3个字节分别表示“时”“分”“秒” |
|  | pBoxes: 节目编号, 每个字节表示1个编号。编号从小到大排列，不重复。 |
|  | byBoxCnt:节目编号数量, 有效值1～100 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误-1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_Net_DeleteSchedule

| int CPowerBox_Net_DeleteSchedule(int nCardID, DWORD dwAppendCode, const BYTE* pSchs, BYTE bySchCnt) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 删除播放计划 |
| 参数 | nCardID:卡ID |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | pSchs: 计划项编号, 编号有效值1~100。每个字节表示1个编号。 删除全部项时，本项数据长度为1字节，值是0xff，作为删除的确认标记。 |
|  | bySchCnt: 要删除的计划项的数量。0表示删除全部 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误-1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

### CPowerBox_Net_GetSchedule

| int CPowerBox_Net_GetSchedule(int nCardID, DWORD dwAppendCode, BYTE byType, BYTE byScheduleNo , byte* pBuf , int nBufSize ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 查询播放计划 |
| 参数 | nCardID:卡ID |
|  | dwAppendCode:用户给出的附加码，高字节在前。 |
|  | byType：0: 查询有效的计划项编号 1: 查询指定编号的计划项内容 其它: 保留 |
|  | byScheduleNo: 编号有效值1~100。 当查询类型为0时，本项数据填0。 |
|  | pBuf:结果数据缓冲区 |
|  | nBufSize：结果数据缓冲区大小 |
| 返回值 | 0: 无错误 -1: 不能生成命令数据 -2: 命令数据打包错误 -3: 不能打开串口 -4: 数据分包错误 -5: 超时未接收到返回数据 -6: 返回数据长度不足，或者数据标识错误 -7: 数据校验错误-1: 不正确的数据对象句柄 |
| 其它说明 |  |

pBuf中数据格式如下：

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8d | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 用户附加码 |  | 4 | 同发送数据 |
| 查询类型 |  | 1 | 同发送值 |
| 数量/编号 |  | 1 | 查询类型为0，该值是有效计划项数量 查询类型为1，该值是计划项编号 |
| 标号表/计划项内容 |  | 变长 | 查询类型为0，是有效计划项的编号表 查询类型为1，是计划项内容，数据格式同“设置播放计划”的数据格式 |

要区分查询类型来处理返回数据

返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01节目模板无效

0x11 不支持的查询类型

0x12 指定的计划项编号超出有效范围

0x80当前不是节目模板方式

# 12、简单应用接口

## 12.1、RS232简单应用接口总览

| 序号 | API接口函数名 | 接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CP5200_RS232_UploadFile | 上传文件到控制卡 |
| 2 | CP5200_RS232_DownloadFile | 下载控制卡文件 |
| 3 | CP5200_RS232_RemoveFile | 删除控制卡文件 |
| 4 | CP5200_RS232_TestController | 测试控制卡是否连接到PC |
| 5 | CP5200_RS232_TestCommunication | 测试控制卡是否可以正常通讯 |
| 6 | CP5200_RS232_GetTime | 得到控制卡时间 |
| 7 | CP5200_RS232_SetTime | 设置控制卡时间 |
| 8 | CP5200_RS232_GetTempHumi | 得到控制卡温度、湿度 |
| 9 | CP5200_RS232_RestartApp | 重启控制卡App |
| 10 | CP5200_RS232_RestartSys | 重启控制卡系统 |
| 11 | CP5200_RS232_GetTypeInfo | 得到控制卡类型信息 |
| 12 | CP5200_RS232_SendInstantMessage CP5200_RS232_SendInstantMessage1 | 发送即时信息 |
| 13 | CP5200_RS232_ReadHWSetting | 读取扫描参数 |
| 14 | CP5200_RS232_WriteHWSetting( | 写扫描参数 |

本类函数的使用步骤如下：

第1步: 初始化串口参数

串口参数初始化只记录下参数信息，不对串口进行实际的操作。

第2步: 使用上述简单应用接口

备注：本类接口事先不必考虑串口是否已经打开，只要初始化好串口参数即可。

## 12.2、RS232简单应用接口详细描述

### CP5200_RS232_UploadFile

| int CP5200_RS232_UploadFile(int nCardID, const char* pSourceFilename, const char *pTargetFilename); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 上传文件到控制卡 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pSourceFilename: 源文件名称 |
|  | pTargetFilename: 目的文件名称 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 源文件读取错误 -2: 不能生成命令数据 -3: 制作开始文件上传数据错误或开始文件上传返回数据错误 -5: 不能打开串口 -7: 文件上传返回数据错误 -8: 文件上传没有返回数据 -9: 制作结束文件上传数据错误 -10: 开始文件上传或结束文件上传没有返回数据 -11: 结束文件上传返回数据错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_DownloadFile

| int CP5200_RS232_DownloadFile(int nCardID, const char* pSourceFilename, const char *pTargetFilename); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 下载控制卡文件 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pSourceFilename: 源文件名称，如果该文件是系统盘文件，文件名前面需加上“S:” |
|  | pTargetFilename: 目的文件名称 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 失败 -2: 不能生成命令数据 -3: 打开控制卡文件失败 -4: 得到控制卡文件信息失败 -5: 不能打开串口 -6: 分配文件缓冲区失败 -7: 读取控制卡文件数据失败 -8: 保存文件失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_RemoveFile

| int CP5200_RS232_RemoveFile(int nCardID, const char* pFilename ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 删除控制卡文件 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pFilename : 文件名称，如果该文件是系统盘文件，文件名前面需加上“S:” |
| 返回值 | 1: 成功删除文件 0: 不能删除文件 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 -4: 缓冲区长度不足 -5: 不能打开串口 -6: 不能生成命令数据 -7: 得到控制卡文件信息失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_TestController

| int CP5200_RS232_TestController(int nCardID); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 测试控制卡是否连接到PC |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
| 返回值 | >0: 说明ID为nCardID的控制卡已连接 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_TestCommunication

| int CP5200_RS232_TestCommunication(int nCardID); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 测试控制卡是否可以正常通讯 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
| 返回值 | 1: 通讯成功 0: 通讯失败 |
| 其它说明 | 本函数不负责的串口的开与关，可作为测试串口是否已打开之用 |

### CP5200_RS232_GetTime

| int CP5200_RS232_GetTime(int nCardID, BYTE *pBuf, int nBufSize); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 得到控制卡时间 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pBuf: 时间信息缓冲区，信息含义如下 0字节: 秒 1字节: 分 2字节: 时 3字节: 星期 4字节: 日 5字节: 月 6字节: 年(2位数字，加上2000是实际年份值) |
|  | nBufSize: 时间信息缓冲区的长度，要求不小于7字节 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_SetTime

| int CP5200_RS232_SetTime(byte nCardID, const BYTE *pInfo); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置控制卡时间 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pInfo: 时间信息数据缓冲区，信息数据含义如下 0字节: 秒 1字节: 分 2字节: 时 3字节: 星期 4字节: 日 5字节: 月 6字节: 年(2位数字，加上2000是实际年份值) |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_GetTempHumi

| int CP5200_RS232 GetTempHumi (int nCardID,BYTE byFlag , BYTE *pBuf, int nBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 得到温度、湿度信息 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | byFlag:查询标记 Bit0: 是否要查询温度(0不要,1要) Bit1: 是否要查询湿度(0不要,1要) |
|  | pBuf: 温度、湿度信息缓冲区，长度为8字节，信息含义如下： byte 0：查询标记，含义同发送包 byte 1~2：温度值(摄氏度)： 第1字节：Bit7: 数值符号。1负值，0正值。 Bit6~0: 温度绝对值整数部分的高7位 第2字节：Bit7~4: 温度绝对值整数部分的低4位 Bit3~0: 小数部分，单位是1/16(即0.0625) byte 3~4：温度值(华氏度)： byte 5：温度调整值， Bit7: 1华氏度，0摄氏度 Bit6: 1负值，0正值 Bit5~0: 温度调整的绝对值 byte 6：湿度值。有效值0～100 byte 7：湿度调整值 Bit7: 保留 Bit6: 1负值，0正值 Bit5~0: 湿度调整的绝对值 |
|  | nBufSize: 温度信息缓冲区的长度,至少8字节 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_RestartApp

| int CP5200_RS232_RestartApp(byte nCardID); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 重启App程序 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_RestartSys

| int CP5200_RS232_RestartSys(byte nCardID); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 重启控制卡系统 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_GetTypeInfo

| int CP5200_RS232_GetTypeInfo(byte nCardID, BYTE *pBuf, int nBufSize); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 得到控制卡类型 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pBuf: 控制卡类型信息，信息含义如下 字节0: 控制卡类型 字节1: FPGA版本 字节2-5: BIOS版本 字节6-9: APP版本 |
|  | nBufSize: 控制卡类型信息的长度，要求不小于10字节 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_SendInstantMessage

| int CP5200_RS232_SendInstantMessage( byte nCardID, byte byPlayTimes , int x , int y , int cx , int cy , byte byFontSizeColor , int nEffect , byte nSpeed , byte byStayTime ,const char* pText ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送即时信息 |
| 参数 | nCardID:控制卡ID |
|  | byPlayTimes:播放次数 |
|  | x:显示起点x，显示区域的左上角横坐标。 |
|  | y:显示起点y，显示区域的左上角纵坐标。 |
|  | Cx:显示宽度，显示区域的宽度。等于0含义为屏最大宽度。 |
|  | Cy:显示高度，显示区域的高度。等于0含义为屏最大高度。 |
|  | byFontSizeColor:字体颜色。文字显示的字体大小。 Bit0~3: 字体大小 Bit4: 颜色的红色分量 Bit5: 颜色的绿色分量 Bit6: 颜色的蓝色分量 Bit7: 保留 |
|  | nEffect:显示效果 |
|  | nSpeed:速度。0~255。数值越小，速度越快。对立即显示的方式无效。 |
|  | byStayTime:停留时间。高字节在前，单位是秒。显示每页之间的停留时间。对滚动方式无效。 |
|  | pText:文本数据。 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_SendInstantMessage1

| CP5200_RS232_SendInstantMessage1( BYTE nCardID, BYTE byPlayTimes , int x , int y , int cx , int cy , int nFontSize , byte byColorAlign , int nEffect , BYTE nSpeed , BYTE byStayTime ,const char* pText ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送即时信息 |
| 参数 | nCardID:控制卡ID |
|  | byPlayTimes:播放次数 |
|  | x:显示起点x，显示区域的左上角横坐标。 |
|  | y:显示起点y，显示区域的左上角纵坐标。 |
|  | Cx:显示宽度，显示区域的宽度。等于0含义为屏最大宽度。 |
|  | Cy:显示高度，显示区域的高度。等于0含义为屏最大高度。 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | byColorAlign：颜色及对齐方式 Bit0: 红色标记 Bit1: 绿色标记 Bit2: 蓝色标记 Bit3: 保留 Bit4~5: 水平对齐。0左，1中，2右 Bit6~7: 垂直对齐。0上，1中，2下 |
|  | nEffect:显示效果 |
|  | nSpeed:速度。0~255。数值越小，速度越快。对立即显示的方式无效。 |
|  | byStayTime:停留时间。高字节在前，单位是秒。显示每页之间的停留时间。对滚动方式无效。 |
|  | pText:文本数据。 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_ReadHWSetting

| int CP5200_RS232_ReadHWSetting(byte nCardID, BYTE *pBuf, int nBufSize , int nPassword); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 读取扫描参数 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pBuf: 扫描参数信息，各字节含义参见1.14、扫描参数各字节含义 |
|  | nBufSize: 扫描参数信息的长度，要求不小于16字节 |
|  | nPassword: 解析密码，根据不同控制卡填入不同密码，否则不于受理 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_RS232_WriteHWSetting

| int CP5200_RS232_WriteHWSetting(byte nCardID, BYTE *pSetting, int nPassword); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 写控制卡扫描参数 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pSetting: 扫描参数缓冲区，其各字节含义参见：1.14、扫描参数各字节含义 |
|  | nPassword: 设置密码，根据不同控制卡填入不同密码，否则不于受理 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

## 12.3、Network简单应用接口总览

| 序号 | API接口函数名 | 接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CP5200_Net_UploadFile | 上传文件到控制卡 |
| 2 | CP5200_Net_DownloadFile | 下载控制卡文件 |
| 3 | CP5200_Net_RemoveFile | 删除控制卡文件 |
| 4 | CP5200_Net_TestController | 测试控制卡是否连接到在网络中 |
| 5 | CP5200_Net_TestCommunication | 测试控制卡是否可以正常通讯 |
| 6 | CP5200_Net_GetTime | 得到控制卡时间 |
| 7 | CP5200_Net_SetTime | 设置控制卡时间 |
| 8 | CP5200_Net_GetTempHumi | 得到控制卡温度、温度 |
| 9 | CP5200_Net_RestartApp | 重启控制卡App |
| 10 | CP5200_Net_RestartSys | 重启控制卡系统 |
| 11 | CP5200_Net_GetTypeInfo | 得到控制卡类型 |
| 12 | CP5200_Net_SendInstantMessage CP5200_Net_SendInstantMessage1 | 发送即时信息 |
| 13 | CP5200_Net_ReadHWSetting | 读取扫描参数 |
| 14 | CP5200_Net_WriteHWSetting( | 写扫描参数 |

本类函数的使用步骤如下：

第1步: 初始化网口参数

网口参数初始化只记录下参数信息，不对网口进行实际的操作。

第2步: 使用上述简单应用接口

备注：本类接口事先不必考虑网口是否已经打开，只要初始化好网口参数即可

## 12.4、Network简单应用接口详细描述

### CP5200_Net_UploadFile

| int CP5200_Net_UploadFile(int nCardID, const char* pSourceFilename, const char *pTargetFilename) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 上传文件到控制卡 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pSourceFilename: 源文件名称 |
|  | pTargetFilename: 目的文件名称 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 源文件读取错误 -2: 不能生成命令数据 -3: 制作开始文件上传数据错误或开始文件上传返回数据错误 -5: 不能打开串口 -7: 文件上传返回数据错误 -8: 文件上传没有返回数据 -9: 制作结束文件上传数据错误 -10: 开始文件上传或结束文件上传没有返回数据 -11: 结束文件上传返回数据错误 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_DownloadFile

| int CP5200_Net_DownloadFile(int nCardID, const char* pSourceFilename, const char *pTargetFilename); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 下载控制卡文件 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pSourceFilename: 源文件名称，如果该文件是系统盘文件，文件名前面需加上“S:” |
|  | pTargetFilename: 目的文件名称 |
| 返回值 | 0: 成功 -1: 失败 -2: 不能生成命令数据 -3: 打开控制卡文件失败 -4: 得到控制卡文件信息失败 -5: 不能打开串口 -6: 分配文件缓冲区失败 -7: 读取控制卡文件数据失败 -8: 保存文件失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_RemoveFile

| int CP5200_Net_RemoveFile(int nCardID, const char* pFilename ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 删除控制卡文件 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pFilename : 文件名称，如果该文件是系统盘文件，文件名前面需加上“S:” |
| 返回值 | 1: 成功删除文件 0: 不能删除文件 -1: 不正确的数据对象句柄 -2: 返回数据类型错误 -3: 返回数据长度不足 -4: 缓冲区长度不足 -5: 不能打开串口 -6: 不能生成命令数据 -7: 得到控制卡文件信息失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_TestController

| int CP5200_Net_TestController(int nCardID); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 测试控制卡是否连接 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
| 返回值 | >0: 说明ID为nCardID的控制卡已连接 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_TestCommunication

| int CP5200_Net_TestCommunication(int nCardID); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 测试控制卡是否可以正常通讯 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 | 本函数不负责的网口的开与关 ，可作为测试网口是否已打开之用 |

### CP5200_Net_GetTime

| int CP5200_Net_GetTime(int nCardID, BYTE *pBuf, int nBufSize); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 得到控制卡时间 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pBuf: 时间信息缓冲区，信息含义如下 0字节: 秒 1字节: 分 2字节: 时 3字节: 星期 4字节: 日 5字节: 月 6字节: 年(2位数字，加上2000是实际年份值) |
|  | nBufSize: 时间信息缓冲区的长度，要求不小于7字节 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_SetTime

| int CP5200_Net_SetTime(byte nCardID, const BYTE *pInfo); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 设置控制卡时间 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pInfo: 时间信息数据缓冲区，信息数据含义如下 0字节: 秒 1字节: 分 2字节: 时 3字节: 星期 4字节: 日 5字节: 月 6字节: 年(2位数字，加上2000是实际年份值) |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_GetTempHumi

| int CP5200_Net_GetTempHumi(int nCardID, byte byFlag , BYTE *pBuf, int nBufSize) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 得到温度信息 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | byFlag:查询标记 Bit0: 是否要查询温度(0不要,1要) Bit1: 是否要查询湿度(0不要,1要) |
|  | pBuf: 温度、湿度信息缓冲区，长度为8字节，信息含义如下： byte 0：查询标记，含义同发送包 byte 1~2：温度值(摄氏度)： 第1字节：Bit7: 数值符号。1负，0正值。 Bit6~0: 温度绝对值整数部分的高7位 第2字节：Bit7~4: 温度绝对值整数部分的低4位 Bit3~0: 小数部分，单位是1/16(即0.0625) byte 3~4：温度值(华氏度)： byte 5：温度调整值， Bit7: 1华氏度，0摄氏度 Bit6: 1负值，0正值 Bit5~0: 温度调整的绝对值 byte 6：湿度值。有效值0～100 byte 7：湿度调整值 Bit7: 保留 Bit6: 1负值，0正值 Bit5~0: 湿度调整的绝对值 |
|  | nBufSize: 温度信息缓冲区的长度 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_RestartApp

| int CP5200_Net_RestartApp(byte nCardID); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 重启控制卡App |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_RestartSys

| int CP5200_Net_RestartSys(byte nCardID); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 重启控制卡系统 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_GetTypeInfo

| int CP5200_Net_GetTypeInfo(byte nCardID, BYTE *pBuf, int nBufSize); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 得到控制卡类型 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pBuf: 控制卡类型信息，信息含义如下 字节0: 控制卡类型 字节1: FPGA版本 字节2-5: BIOS版本 字节6-9: APP版本 |
|  | nBufSize: 控制卡类型信息的长度，要求不小于10字节 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_SendInstantMessage

| int CP5200_Net_SendInstantMessage( byte nCardID, byte byPlayTimes , int x , int y , int cx , int cy , byte byFontSizeColor , int nEffect , byte nSpeed , byte byStayTime ,const char* pText ); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送即时信息 |
| 参数 | nCardID:控制卡ID |
|  | byPlayTimes:播放次数 |
|  | x:显示起点x，显示区域的左上角横坐标。 |
|  | y:显示起点y，显示区域的左上角纵坐标。 |
|  | Cx:显示宽度，显示区域的宽度。等于0含义为屏最大宽度。 |
|  | Cy:显示高度，显示区域的高度。等于0含义为屏最大高度。 |
|  | byFontSizeColor:字体颜色。文字显示的字体大小。 Bit0~3: 字体大小 Bit4: 颜色的红色分量 Bit5: 颜色的绿色分量 Bit6: 颜色的蓝色分量 Bit7: 保留 |
|  | nEffect:显示效果 |
|  | nSpeed:速度。0~255。数值越小，速度越快。对立即显示的方式无效。 |
|  | byStayTime:停留时间。高字节在前，单位是秒。显示每页之间的停留时间。对滚动方式无效。 |
|  | pText:文本数据。 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_SendInstantMessage1

| CP5200_Net_SendInstantMessage1( BYTE nCardID, BYTE byPlayTimes , int x , int y , int cx , int cy , int nFontSize , byte byColorAlign , int nEffect , BYTE nSpeed , BYTE byStayTime ,const char* pText ) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 发送即时信息 |
| 参数 | nCardID:控制卡ID |
|  | byPlayTimes:播放次数 |
|  | x:显示起点x，显示区域的左上角横坐标。 |
|  | y:显示起点y，显示区域的左上角纵坐标。 |
|  | Cx:显示宽度，显示区域的宽度。等于0含义为屏最大宽度。 |
|  | Cy:显示高度，显示区域的高度。等于0含义为屏最大高度。 |
|  | nFontSize: 文字大小及类型，参见1.7、文字大小及类型编码 |
|  | byColorAlign：颜色及对齐方式 Bit0: 红色标记 Bit1: 绿色标记 Bit2: 蓝色标记 Bit3: 保留 Bit4~5: 水平对齐。0左，1中，2右 Bit6~7: 垂直对齐。0上，1中，2下 |
|  | nEffect:显示效果 |
|  | nSpeed:速度。0~255。数值越小，速度越快。对立即显示的方式无效。 |
|  | byStayTime:停留时间。高字节在前，单位是秒。显示每页之间的停留时间。对滚动方式无效。 |
|  | pText:文本数据。 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_ReadHWSetting

| int CP5200_Net_ReadHWSetting(byte nCardID, BYTE *pBuf, int nBufSize , int nPassword); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 读取扫描参数 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pBuf: 扫描参数信息，各字节含义参见1.14、扫描参数各字节含义 |
|  | nBufSize: 扫描参数信息的长度，要求不小于16字节 |
|  | nPassword: 解析密码，根据不同控制卡填入不同密码，否则不于受理 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_Net_WriteHWSetting

| int CP5200_Net_WriteHWSetting(byte nCardID, BYTE *pSetting, int nPassword); |  |
| --- | --- |
| 作用 | 写控制卡扫描参数 |
| 参数 | nCardID: 控制卡ID |
|  | pSetting: 扫描参数缓冲区，其各字节含义参见：1.14、扫描参数各字节含义 |
|  | nPassword: 设置密码，根据不同控制卡填入不同密码，否则不于受理 |
| 返回值 | 1: 成功 0: 失败 |
| 其它说明 |  |

# 13、其它应用接口

## 13.1、其它应用接口总览

| 序号 | API接口函数名 | 接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CP5200_CalcImageDataSize | 计算Image数据大小 |
| 2 | CP5200_MakeImageDataFromFile | 从图片文件得到Image数据 |

## 13.2、其它应用接口详细描述

### CP5200_CalcImageDataSize

| int CP5200_CalcImageDataSize(WORD imgw, WORD imgh, BYTE color) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 计算Image数据大小 |
| 参数 | imgw: Image宽度 |
|  | imgh: Image高度 |
|  | color: Image颜色 |
| 返回值 | >=0: Image数据大小 |
| 其它说明 |  |

### CP5200_MakeImageDataFromFile

| int CP5200_MakeImageDataFromFile(WORD imgw, WORD imgh, BYTE color, BYTE *pDatBuf, int nBufSize, const char* pFilename, int nMode) |  |
| --- | --- |
| 作用 | 从图片文件得到Image数据 |
| 参数 | imgw: Image宽度 |
|  | imgh: Image高度 |
|  | color: Image颜色 |
|  | pDatBuf：Image数据缓冲区 |
|  | nBufSize：Image数据缓冲区大小 |
|  | pFilename：图片文件名 |
|  | nMode:图片模式,见1.9、图片方式编码 |
| 返回值 | >=0: Image数据的大小 -1：图片文件找不到或加载不成功 -2：图片转换不成功 -3：图片模式不对 -4：Image数据缓冲区不足 |
| 其它说明 |  |